Приложение 1 к постановлению

администрации Кондинского района

от «04 » июня 2021 года № 1292

- Основная часть проекта планировки территории.

  - Проект планировки территории. Графическая часть.

Чертеж красных линий, чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, чертеж границ зон планируемого размещения линейныхо объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Положение о размещении линейных объектов

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а так же линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектом планировки территории предусмотрено строительство линейного объекта «Реконструкция трубопроводов Мансингьянского месторождения» (далее – Объект).

Вид строительства – реконструкция.

Основные характеристики проектируемых трубопроводов

| Наименование | Протяженность, м | Проектная мощность, м³/сут | Рабочее давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефтегазосборные трубопроводы |  |  |  |
| Н/провод от К-10 т.вр., инв.№УНГ_0304079 (от К-10М до т.вр.К-10М) | 371,0 | 237 | 4,0 |
| Н/провод от К-12 до т.вр.К-10, инв.№УНГ_0304084 (от К-12М до т.вр.К-10М) | 13,0 | 65 |  |
|  | 2667,9 | 248 |  |
| ИТОГО | 3051,9 | - | - |
| Высоконапорные водоводы |  |  |  |
| В/водоводы К-4,К-13, инв.№ УНГ_0303939 (от КНС-27 до К-13) | 1643,0 | 351 | 18,0 |
|  | 8,0 | 770 |  |
| ИТОГО | 1651,0 | - | - |

За рабочее давление в нефтегазосборных трубопроводах принято давление на устье добывающих скважин. В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 п. 7.1.2 и п. 5.3 СП 284.1325800.2016 в зависимости от назначения и условий работы проектируемые трубопроводы относятся к III классу. Категория транспортируемого продукта проектируемых трубопроводов согласно табл. 1 ГОСТ Р 55990-2014 принимается 7. По назначению проектируемые трубопроводы принимаются Н1 категории, согласно табл. 3 ГОСТ Р 55990-2014 и III категории по табл. 1 СП 284.1325800.2016.

За рабочее давление в высоконапорных водоводах согласно п.6.4.1.43 ГОСТ Р 58367-2019 принимается максимальное давление, создаваемое насосами при минимальной расчетной производительности, с учетом подпора и разности геодезических отметок рельефа местности. Проектируемый высоконапорный водовод относится к III классу согласно п.7.1.3 ГОСТ Р 55990-2014 и п. 5.3 СП 284.1325800.2016. Категория транспортируемого продукта проектируемого высоконапорного водовода согласно табл. 1 ГОСТ Р 55990-2014 принимается 9. По назначению проектируемый высоконапорный водовод принимается С категории, согласно табл. 3 ГОСТ Р 55990-2014 и II категории по табл. 1 СП 284.1325800.2016.

Прокладка трубопроводов осуществляется подземно по рельефу местности. Минимальная глубина заложения до верхней образующей трубы принята:

- для нефтегазосборных трубопроводов:

на минеральных грунтах – не менее 0,8 м;

на болоте – не менее 0,6 м;

- для водоводов высоконапорных:

на минеральных грунтах и болоте – не менее 1,8 м.

Для производства обслуживания и ремонта, a также уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду предусмотрена установка запорной арматуры в начале каждого ответвления на расстоянии и на врезке проектируемых трубопроводов в существующие трубопроводы. Границы земельных участков под размещение узлов запорной арматуры сформированы с учетом расстояния, допускающего установку монтажного узла, его ремонт и безопасную эксплуатацию.

Проектом предусмотрен демонтаж существующих трубопроводов. Перед проведением демонтажных работ следует провести обследование общего технического состояния трубопроводов, ограждений, задвижек. Определить наличие продукта в недействующих трубопроводах.

Объемы демонтажных работ

| Наименование этапа строительства | Наименование демонтируемого участка | Демонтируемые трубопроводы |  |  |  |  |  | Действующий / недействующий |  | Демонтаж трубопровода до/после производства работ по прокладке проект. тр. | Демонтируемые задвижки |  |  |  | Демонтируемые сущ. ограждения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dn, мм | Назначение демонтируемого тр. | Глубина, м | Длина, м | Масса, т |  | да | нет |  | Диаметр, кол-во шт. |  | Масса, т |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |
| В/водоводы К-4,К-13, инв№УНГ_0303939 (от КНС-27 до К-13) | В/водоводы К-4,К-13, инв№УНГ_0303939 (от КНС-27 до К-13) | 114х10 | Высоконапорный водовод | 1,5-1,6 | 1605,0 | 41,17 |  | + | - | после | DN100 - 2 шт. DN150 - 1 шт. |  | 0,320 0,332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DN100 - 1 шт. |  | 0,160 |  | - |
| Н/провод от К-10 т.вр., УНГ_0304079 (от К-10М до т.вр.К-10М) | Н/провод от К-10 т.вр., УНГ_0304079 (от К-10М до т.вр.К-10М) | 159 | Нефтегазосборный трубопровод | 1,2 | 365,0 |  | 8,26 | + | - | после |  | - |  | - | - |
|  | - | 1591 | Нефтегазосборный трубопровод | 1,2 | 7,01 |  | 0,16 | + | - | после |  | - |  | - | - |
| Н/провод от К-12 до т.вр.К-10, инв.№УНГ_0304084 (от К-12М до т.вр.К-10М) | Н/провод от К-12 до т.вр.К-10, инв.№УНГ_0304084 (от К-12М до т.вр.К-10М) | 159 | Нефтегазосборный трубопровод | От 1,0 до 1,2 | 2076 (1443,0+633) |  | 47,0 | + | - | после |  | DN150-1 шт |  | 0,182 | 3х2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DN150-1 шт |  | 0,182 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DN150-1 шт |  | 0,182 | 3х2 |
|  |  | 159 |  | надземно H=2,5м | 66,0 |  | 1,49 | + | - | после |  | - |  | - | - |
|  |  | 1592 |  | 1,22 | 10,52 |  | 0,242 | + | - | после |  | DN150-3 шт 2 |  | 0,546 | 9х112 |
|  | - | 114 | Нефтегазосборный трубопровод | 1,2 | 14 |  | 0,15 | + | - | после |  | DN150-1 шт |  | 0,182 | - |

Проектом планировки территории устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов, границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. Площадь границ зон размещения Объекта определена графическим способом в соответствии с нормами отвода земельных участков для линейных объектов с учетом переменного значения ширины полосы отвода и составляет 17,0444 га.

Сведения о площади земель в границах зон планируемого размещения линейного объекта

| Наименование | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель, в том числе: | га | 17,0444 |
| - Площадь ранее предоставленных в аренду земельных участков, из них | га | 13,6487 |
| - земли лесного фонда | га | 5,8157 |
| - земли населенных пунктов |  | 3,8058 |
| - земли промышленности | га | 4,0272 |
| - Площадь испрашиваемых земельных участков, из них: | га | 3,3957 |
| - земли лесного фонда | га | 3,3177 |
| - земли запаса | га | 0,0780 |

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении проектируемый Объект расположен в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, Кондинском районе, на территории Мансингьянского месторождения.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| МСК 86, зона 2 |  |  |
| 1 | 937716,67 | 2434212,83 |
| 2 | 937716,77 | 2434207,9 |
| 3 | 937716,95 | 2434199,38 |
| 4 | 937717,83 | 2434156,24 |
| 5 | 937576,68 | 2434153,14 |
| 6 | 937575,97 | 2434185,05 |
| 7 | 937559,04 | 2434184,68 |
| 8 | 937546,68 | 2434183,86 |
| 9 | 937534,46 | 2434181,89 |
| 10 | 937522,48 | 2434178,84 |
| 11 | 937499,09 | 2434171,77 |
| 12 | 937497,85 | 2434166,37 |
| 13 | 937496,02 | 2434157,25 |
| 14 | 937494,85 | 2434148,04 |
| 15 | 937494,24 | 2434138,73 |
| 16 | 937483,13 | 2433696,29 |
| 17 | 937508,82 | 2433695,73 |
| 18 | 937505,38 | 2433563,17 |
| 19 | 937479,46 | 2433562,05 |
| 20 | 937463,99 | 2433130,39 |
| 21 | 937457,84 | 2433130,61 |
| 22 | 937385,92 | 2433133,17 |
| 23 | 937376,33 | 2433133,2 |
| 24 | 937366,76 | 2433132,54 |
| 25 | 937357,31 | 2433131,22 |
| 26 | 937353,98 | 2433130,61 |
| 27 | 937341,75 | 2433128,92 |
| 28 | 937329,4 | 2433128,19 |
| 29 | 937317,02 | 2433128,34 |
| 30 | 937173,99 | 2433135,89 |
| 31 | 937152,91 | 2433125,15 |
| 32 | 937151,88 | 2433123,21 |
| 33 | 937152,28 | 2433120,47 |
| 34 | 937153,36 | 2433113,04 |
| 35 | 937127,03 | 2433114,17 |
| 36 | 937125,73 | 2433147,87 |
| 37 | 937135,68 | 2433146,64 |
| 38 | 937168,24 | 2433163,24 |
| 39 | 937318,41 | 2433155,35 |
| 40 | 937328,78 | 2433155,16 |
| 41 | 937339,13 | 2433155,79 |
| 42 | 937349,35 | 2433157,23 |
| 43 | 937352,57 | 2433157,78 |
| 44 | 937363,92 | 2433159,4 |
| 45 | 937375,38 | 2433160,16 |
| 46 | 937386,86 | 2433160,16 |
| 47 | 937432,6 | 2433158,54 |
| 48 | 937437,94 | 2433158,35 |
| 49 | 937450,09 | 2433497,05 |
| 50 | 937442,97 | 2433497,18 |
| 51 | 937445,92 | 2433552,65 |
| 52 | 937446,43 | 2433562,3 |
| 53 | 937446,88 | 2433634,04 |
| 54 | 937450,63 | 2433701,66 |
| 55 | 937449,85 | 2433737,65 |
| 56 | 937450,11 | 2433747,67 |
| 57 | 937452,18 | 2433747,53 |
| 58 | 937457,4 | 2433747,16 |
| 59 | 937467,26 | 2434139,42 |
| 60 | 937467,95 | 2434150,53 |
| 61 | 937469,42 | 2434161,6 |
| 62 | 937471,56 | 2434172,52 |
| 63 | 937476,3 | 2434193,06 |
| 64 | 937514,65 | 2434204,7 |
| 65 | 937528,96 | 2434208,33 |
| 66 | 937543,62 | 2434210,67 |
| 67 | 937558,44 | 2434211,65 |
| 68 | 937602,44 | 2434212,62 |
| 69 | 937603,06 | 2434184,18 |
| 70 | 937603,14 | 2434180,71 |
| 71 | 937612,35 | 2434180,92 |
| 72 | 937690,26 | 2434182,65 |
| 73 | 937689,67 | 2434208,78 |
| 74 | 937689,59 | 2434212,22 |
| 75 | 939221,17 | 2436871,79 |
| 76 | 939238,13 | 2436870,84 |
| 77 | 939237,83 | 2436865,26 |
| 78 | 939245,26 | 2436864,49 |
| 79 | 939240,56 | 2436828,21 |
| 80 | 939211,74 | 2436831,72 |
| 81 | 939213,6 | 2436845,81 |
| 82 | 939130,33 | 2436850,48 |
| 83 | 939107,39 | 2436851,77 |
| 84 | 939105,73 | 2436851,86 |
| 85 | 939103,2 | 2436805,98 |
| 86 | 939103,03 | 2436802,83 |
| 87 | 939102,86 | 2436799,73 |
| 88 | 939102,92 | 2436796,58 |
| 89 | 939102,78 | 2436775,93 |
| 90 | 939102,4 | 2436719,32 |
| 91 | 939102,24 | 2436715,41 |
| 92 | 939102,09 | 2436711,49 |
| 93 | 939101,94 | 2436707,51 |
| 94 | 939077,48 | 2436322,68 |
| 95 | 939077,38 | 2436322,03 |
| 96 | 939077,39 | 2436321,32 |
| 97 | 939077,29 | 2436320,61 |
| 98 | 939066,24 | 2436110,14 |
| 99 | 939066,15 | 2436109,22 |
| 100 | 939066,16 | 2436108,29 |
| 101 | 939066,07 | 2436107,36 |
| 102 | 939054,67 | 2435935,43 |
| 103 | 939054,58 | 2435934,34 |
| 104 | 939054,49 | 2435933,25 |
| 105 | 939054,51 | 2435932,16 |
| 106 | 939048,75 | 2435815,71 |
| 107 | 939070,01 | 2435814,33 |
| 108 | 939075,08 | 2435814 |
| 109 | 939071,34 | 2435735,63 |
| 110 | 939065,63 | 2435735,99 |
| 111 | 939044,87 | 2435737,33 |
| 112 | 939038,49 | 2435608,52 |
| 113 | 939038,5 | 2435607,92 |
| 114 | 939038,51 | 2435607,38 |
| 115 | 939038,41 | 2435606,83 |
| 116 | 939034,29 | 2435534,72 |
| 117 | 939031,98 | 2435494,2 |
| 118 | 939020,93 | 2435300,85 |
| 119 | 939041,31 | 2435299,76 |
| 120 | 939044,09 | 2435299,61 |
| 121 | 939042,21 | 2435255,82 |
| 122 | 939039,12 | 2435211,07 |
| 123 | 939036,45 | 2435211,25 |
| 124 | 939015,89 | 2435212,66 |
| 125 | 939013,8 | 2435175,98 |
| 126 | 939013,81 | 2435175,28 |
| 127 | 939013,72 | 2435174,57 |
| 128 | 939013,73 | 2435173,8 |
| 129 | 939000,73 | 2434982,42 |
| 130 | 939000,64 | 2434980,8 |
| 131 | 939000,56 | 2434979,11 |
| 132 | 939000,48 | 2434977,47 |
| 133 | 938999,47 | 2434953,21 |
| 134 | 938999,38 | 2434952,01 |
| 135 | 938999,29 | 2434950,7 |
| 136 | 938999,31 | 2434949,46 |
| 137 | 938995,3 | 2434882,51 |
| 138 | 938996,02 | 2434882,47 |
| 139 | 938997,72 | 2434908,33 |
| 140 | 939015,84 | 2434907,18 |
| 141 | 939021,05 | 2434906,85 |
| 142 | 939020,09 | 2434891,18 |
| 143 | 939019,47 | 2434881,08 |
| 144 | 939042,27 | 2434879,73 |
| 145 | 939042,85 | 2434890,03 |
| 146 | 939043,11 | 2434894,64 |
| 147 | 939088,3 | 2434891,94 |
| 148 | 939088,75 | 2434891,89 |
| 149 | 939089,3 | 2434891,84 |
| 150 | 939089,75 | 2434891,79 |
| 151 | 939187,06 | 2434885,1 |
| 152 | 939187,62 | 2434885,1 |
| 153 | 939188,18 | 2434885,01 |
| 154 | 939188,74 | 2434885,01 |
| 155 | 939226,78 | 2434882,83 |
| 156 | 939226,62 | 2434879,94 |
| 157 | 939225,33 | 2434856,99 |
| 158 | 939223,75 | 2434828,96 |
| 159 | 939245,66 | 2434814,57 |
| 160 | 939252,18 | 2434810,29 |
| 161 | 939259,77 | 2434773,52 |
| 162 | 939271,38 | 2434774,06 |
| 163 | 939284,49 | 2434774,67 |
| 164 | 939285,58 | 2434751,75 |
| 165 | 939278,48 | 2434751,42 |
| 166 | 939271,01 | 2434751,07 |
| 167 | 939260,63 | 2434750,59 |
| 168 | 939260,59 | 2434751,51 |
| 169 | 939260,43 | 2434754,72 |
| 170 | 939246,94 | 2434755,5 |
| 171 | 939246,16 | 2434755,54 |
| 172 | 939236,88 | 2434799,95 |
| 173 | 939206,19 | 2434820,1 |
| 174 | 939208,41 | 2434858,25 |
| 175 | 939208,91 | 2434866,85 |
| 176 | 939187,82 | 2434868,04 |
| 177 | 939187,14 | 2434868,08 |
| 178 | 939186,59 | 2434868,13 |
| 179 | 939185,92 | 2434868,17 |
| 180 | 939088,61 | 2434874,87 |
| 181 | 939088,16 | 2434874,92 |
| 182 | 939087,72 | 2434874,91 |
| 183 | 939087,27 | 2434874,95 |
| 184 | 939059,05 | 2434876,61 |
| 185 | 939058,47 | 2434866,31 |
| 186 | 939058,21 | 2434861,7 |
| 187 | 939018,14 | 2434864,11 |
| 188 | 939017,6 | 2434857,8 |
| 189 | 938994,5 | 2434859,28 |
| 190 | 938994,91 | 2434865,52 |
| 191 | 938977,32 | 2434866,58 |
| 192 | 938982,24 | 2434950,5 |
| 193 | 938982,34 | 2434951,64 |
| 194 | 938982,43 | 2434952,79 |
| 195 | 938982,52 | 2434953,93 |
| 196 | 938983,52 | 2434978,2 |
| 197 | 938983,6 | 2434980 |
| 198 | 938983,68 | 2434981,79 |
| 199 | 938983,76 | 2434983,58 |
| 200 | 938996,76 | 2435174,97 |
| 201 | 938996,75 | 2435175,62 |
| 202 | 938996,85 | 2435176,33 |
| 203 | 938996,84 | 2435176,98 |
| 204 | 938998,2 | 2435199,95 |
| 205 | 938953,13 | 2435202,33 |
| 206 | 938958,61 | 2435306,16 |
| 207 | 939001 | 2435303,95 |
| 208 | 939024,76 | 2435720,96 |
| 209 | 938977,57 | 2435723,43 |
| 210 | 938983,06 | 2435827,31 |
| 211 | 939018,64 | 2435825,56 |
| 212 | 939021,01 | 2435873,28 |
| 213 | 939024,2 | 2435937,49 |
| 214 | 939028,84 | 2436007,74 |
| 215 | 939035,53 | 2436107,36 |
| 216 | 939040,76 | 2436207,04 |
| 217 | 939044,34 | 2436274,69 |
| 218 | 939057,85 | 2436273,95 |
| 219 | 939060,34 | 2436321,56 |
| 220 | 939060,44 | 2436322,27 |
| 221 | 939060,42 | 2436323,03 |
| 222 | 939060,52 | 2436323,74 |
| 223 | 939084,97 | 2436708,62 |
| 224 | 939085,13 | 2436712,21 |
| 225 | 939085,29 | 2436715,81 |
| 226 | 939085,34 | 2436719,45 |
| 227 | 939085,86 | 2436796,71 |
| 228 | 939085,91 | 2436800,08 |
| 229 | 939086,07 | 2436803,51 |
| 230 | 939086,24 | 2436806,93 |
| 231 | 939089,69 | 2436869,78 |
| 232 | 939108,42 | 2436868,73 |
| 233 | 939215,82 | 2436862,7 |
| 234 | 939216,45 | 2436867,46 |
| 235 | 939220,91 | 2436867 |

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| МСК 86, зона 2 |  |  |
| 1 | 937173,99 | 2433135,89 |
| 2 | 937317,02 | 2433128,34 |
| 3 | 937329,4 | 2433128,19 |
| 4 | 937341,75 | 2433128,92 |
| 5 | 937353,98 | 2433130,61 |
| 6 | 937357,31 | 2433131,22 |
| 7 | 937366,76 | 2433132,54 |
| 8 | 937376,33 | 2433133,2 |
| 9 | 937385,92 | 2433133,17 |
| 10 | 937457,84 | 2433130,61 |
| 11 | 937456,05 | 2433108,32 |
| 12 | 937384,44 | 2433111,17 |
| 13 | 937372,72 | 2433111,81 |
| 14 | 937362,47 | 2433111,9 |
| 15 | 937309,24 | 2433115,14 |
| 16 | 937271,98 | 2433117,22 |
| 17 | 937224,24 | 2433119,59 |
| 18 | 937160,65 | 2433122,47 |
| 19 | 937152,28 | 2433120,47 |
| 20 | 937151,88 | 2433123,21 |
| 21 | 937152,91 | 2433125,15 |
| 22 | 937445,92 | 2433552,65 |
| 23 | 937442,97 | 2433497,18 |
| 24 | 937450,09 | 2433497,05 |
| 25 | 937437,94 | 2433158,35 |
| 26 | 937432,6 | 2433158,54 |
| 27 | 937433,59 | 2433176,22 |
| 28 | 937434,25 | 2433218,16 |
| 29 | 937435,28 | 2433264,57 |
| 30 | 937437,23 | 2433309,27 |
| 31 | 937438,42 | 2433358,73 |
| 32 | 937440,16 | 2433408,47 |
| 33 | 937443,22 | 2433507,36 |
| 34 | 937716,77 | 2434207,9 |
| 35 | 937717,14 | 2434199,62 |
| 36 | 937716,95 | 2434199,38 |
| 37 | 937592,76 | 2434217,39 |
| 38 | 937605,91 | 2434211,81 |
| 39 | 937626,21 | 2434204,63 |
| 40 | 937674,52 | 2434195,68 |
| 41 | 937682,9 | 2434200,51 |
| 42 | 937689,67 | 2434208,78 |
| 43 | 937690,26 | 2434182,65 |
| 44 | 937612,35 | 2434180,92 |
| 45 | 937603,06 | 2434184,18 |
| 46 | 937602,44 | 2434212,62 |
| 47 | 937558,44 | 2434211,65 |
| 48 | 937543,62 | 2434210,67 |
| 49 | 937528,96 | 2434208,33 |
| 50 | 937514,65 | 2434204,7 |
| 51 | 937476,3 | 2434193,06 |
| 52 | 937471,56 | 2434172,52 |
| 53 | 937469,42 | 2434161,6 |
| 54 | 937467,95 | 2434150,53 |
| 55 | 937467,26 | 2434139,42 |
| 56 | 937457,4 | 2433747,16 |
| 57 | 937452,18 | 2433747,53 |
| 58 | 937453,2 | 2433779,49 |
| 59 | 937454,33 | 2433826,66 |
| 60 | 937455,51 | 2433871,23 |
| 61 | 937457,63 | 2433961,45 |
| 62 | 937459,15 | 2434053,99 |
| 63 | 937462,71 | 2434156,91 |
| 64 | 937471,49 | 2434194,1 |
| 65 | 937499,91 | 2434211,77 |
| 66 | 937521,13 | 2434215,86 |
| 67 | 939278,48 | 2434751,42 |
| 68 | 939278,45 | 2434750,76 |
| 69 | 939271,01 | 2434751,07 |
| 70 | 939246,94 | 2434755,5 |
| 71 | 939260,43 | 2434754,72 |
| 72 | 939260,59 | 2434751,51 |
| 73 | 939247,01 | 2434752,08 |
| 74 | 939059,05 | 2434876,61 |
| 75 | 939087,27 | 2434874,95 |
| 76 | 939087,72 | 2434874,91 |
| 77 | 939088,16 | 2434874,92 |
| 78 | 939088,61 | 2434874,87 |
| 79 | 939185,92 | 2434868,17 |
| 80 | 939186,59 | 2434868,13 |
| 81 | 939187,14 | 2434868,08 |
| 82 | 939187,82 | 2434868,04 |
| 83 | 939208,91 | 2434866,85 |
| 84 | 939208,41 | 2434858,25 |
| 85 | 939193,67 | 2434859,34 |
| 86 | 939142,55 | 2434863,19 |
| 87 | 939068,61 | 2434865,86 |
| 88 | 939058,47 | 2434866,31 |
| 89 | 939226,62 | 2434879,94 |
| 90 | 939249,38 | 2434878,24 |
| 91 | 939267,34 | 2434877,16 |
| 92 | 939269,45 | 2434774,13 |
| 93 | 939271,38 | 2434774,06 |
| 94 | 939259,77 | 2434773,52 |
| 95 | 939252,18 | 2434810,29 |
| 96 | 939245,66 | 2434814,57 |
| 97 | 939244,78 | 2434855,55 |
| 98 | 939225,33 | 2434856,99 |
| 99 | 939020,09 | 2434891,18 |
| 100 | 939032,6 | 2434890,48 |
| 101 | 939042,85 | 2434890,03 |
| 102 | 939042,27 | 2434879,73 |
| 103 | 939019,47 | 2434881,08 |
| 104 | 939015,89 | 2435212,66 |
| 105 | 939036,45 | 2435211,25 |
| 106 | 939030,3 | 2435126,59 |
| 107 | 939021,48 | 2434993,14 |
| 108 | 939018,67 | 2434957,58 |
| 109 | 939017 | 2434933,36 |
| 110 | 939015,84 | 2434907,18 |
| 111 | 938997,72 | 2434908,33 |
| 112 | 938996,02 | 2434882,47 |
| 113 | 938995,3 | 2434882,51 |
| 114 | 938999,31 | 2434949,46 |
| 115 | 938999,29 | 2434950,7 |
| 116 | 938999,38 | 2434952,01 |
| 117 | 938999,47 | 2434953,21 |
| 118 | 939000,48 | 2434977,47 |
| 119 | 939000,56 | 2434979,11 |
| 120 | 939000,64 | 2434980,8 |
| 121 | 939000,73 | 2434982,42 |
| 122 | 939013,73 | 2435173,8 |
| 123 | 939013,72 | 2435174,57 |
| 124 | 939013,81 | 2435175,28 |
| 125 | 939013,8 | 2435175,98 |
| 126 | 939044,87 | 2435737,33 |
| 127 | 939065,63 | 2435735,99 |
| 128 | 939058,21 | 2435603,11 |
| 129 | 939054,61 | 2435555,75 |
| 130 | 939054,64 | 2435554,39 |
| 131 | 939068,79 | 2435554,27 |
| 132 | 939066,65 | 2435512,59 |
| 133 | 939064,16 | 2435471,6 |
| 134 | 939050,89 | 2435471,96 |
| 135 | 939044,7 | 2435352,14 |
| 136 | 939041,31 | 2435299,76 |
| 137 | 939020,93 | 2435300,85 |
| 138 | 939031,98 | 2435494,2 |
| 139 | 939042,45 | 2435494,64 |
| 140 | 939043,66 | 2435513,86 |
| 141 | 939044,65 | 2435532,74 |
| 142 | 939034,29 | 2435534,72 |
| 143 | 939038,41 | 2435606,83 |
| 144 | 939038,51 | 2435607,38 |
| 145 | 939038,5 | 2435607,92 |
| 146 | 939038,49 | 2435608,52 |
| 147 | 939107,39 | 2436851,77 |
| 148 | 939130,33 | 2436850,48 |
| 149 | 939124,34 | 2436751,13 |
| 150 | 939119,09 | 2436670,2 |
| 151 | 939116 | 2436625,03 |
| 152 | 939112,45 | 2436586,42 |
| 153 | 939109,79 | 2436541,91 |
| 154 | 939104,69 | 2436459,08 |
| 155 | 939102,87 | 2436411,25 |
| 156 | 939095,77 | 2436290,82 |
| 157 | 939093,06 | 2436242,66 |
| 158 | 939087,69 | 2436150,75 |
| 159 | 939084,81 | 2436105,91 |
| 160 | 939079,38 | 2435974,2 |
| 161 | 939076,11 | 2435926,63 |
| 162 | 939074,6 | 2435886,58 |
| 163 | 939071,77 | 2435845,92 |
| 164 | 939070,01 | 2435814,33 |
| 165 | 939048,75 | 2435815,71 |
| 166 | 939054,51 | 2435932,16 |
| 167 | 939054,49 | 2435933,25 |
| 168 | 939054,58 | 2435934,34 |
| 169 | 939054,67 | 2435935,43 |
| 170 | 939066,07 | 2436107,36 |
| 171 | 939066,16 | 2436108,29 |
| 172 | 939066,15 | 2436109,22 |
| 173 | 939066,24 | 2436110,14 |
| 174 | 939077,29 | 2436320,61 |
| 175 | 939077,39 | 2436321,32 |
| 176 | 939077,38 | 2436322,03 |
| 177 | 939077,48 | 2436322,68 |
| 178 | 939101,94 | 2436707,51 |
| 179 | 939102,09 | 2436711,49 |
| 180 | 939102,24 | 2436715,41 |
| 181 | 939102,4 | 2436719,32 |
| 182 | 939102,78 | 2436775,93 |
| 183 | 939150,07 | 2436877,92 |
| 184 | 939205,35 | 2436877,55 |
| 185 | 939229,19 | 2436877,8 |
| 186 | 939238,23 | 2436877,74 |
| 187 | 939238,13 | 2436870,84 |
| 188 | 939221,17 | 2436871,79 |
| 189 | 939220,91 | 2436867 |
| 190 | 939216,45 | 2436867,46 |
| 191 | 939215,82 | 2436862,7 |
| 192 | 939108,42 | 2436868,73 |
| 193 | 939108,87 | 2436876,05 |

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные параметры разрешенного строительства не приводятся, в связи с тем, что действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов, или занятых линейными объектами.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, 
а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству 
в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, 
а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не предусмотрены.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югра от 26.03.2021 г. №21-1216 на территории испрашиваемого земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется. Граница зоны планируемого размещения линейных объектов расположены вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, земляные, строительные, мелиоративные хозяйственные и иные работы должны быть приостановлены, и в течение трех дней, со дня обнаружения такого объекта, необходимо направить в Службу государственной охраны объектов культурного наследия автономного округа письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды необходимы при строительстве проектируемого Объекта. Реализация правил экологически безопасного ведения работ 
на всех этапах строительства и эксплуатации Объекта с минимальным техногенным воздействием на все компоненты окружающей среды, природоохранных мероприятий, соответствующих требованиям законодательства, мероприятий по восстановлению нарушенных земель, системы мониторинга и производственной дисциплины способствуют стабилизации экологической обстановки на рассматриваемой территории.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В целях обеспечения защиты основных производственных фондов, снижения возможных потерь и разрушений в чрезвычайных ситуациях, для обеспечения взрывопожаробезопасности Объекта, предупреждения развития аварий и выбросов опасных веществ при строительстве и эксплуатации Объекта необходимо предусмотреть мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и принять меры по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне проектируемого Объекта.

В соответствии с пунктом 14 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций разрабатываются в составе проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных, а также опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания такой системы является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. При проектировании и строительстве Объекта необходимо предусмотреть систему обеспечения пожарной безопасности.

Приложение 2 к постановлению

администрации Кондинского района

от «04 » июня 2021года № 1292

- Основная часть проекта межевания территории.

Проект межевания территории. Графическая часть.

Чертёж межевания территории

Проект межевания территории. Текстовая часть

Перечень образуемых земельных участков

| Условные номера образуемых земельных участков | Номера характерных точек образуемых земельных участков | Кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки | Площадь образуемых земельных участков, кв.м | Способы образования земельных участков | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования | Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в ЕГРН) | Сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :10686/чзу1 | 1-35 | 86:01:0000000:10686 | 732 | Образование части земельного участка в результате внесения изменений в сведения об исходном земельном участке | Образование земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, не требуется | - | земли лесного фонда |
| :10686/чзу2 | 1-13 | 86:01:0000000:10686 | 41 |  |  | - | земли лесного фонда |
| :10686/чзу3 | 1-62 | 86:01:0000000:10686 | 16807 |  |  | - | земли лесного фонда |
| :10686/чзу4 | 1-62 | 86:01:0000000:10686 | 4314 |  |  | - | земли лесного фонда |
| :10686/чзу5 | 1-6 | 86:01:0000000:10686 | 452 |  |  | - | земли лесного фонда |
| :10686/чзу6 | 1-20 | 86:01:0000000:10686 | 324 |  |  | - | земли лесного фонда |
| :10686/чзу7 | 1-8 | 86:01:0000000:10686 | 47 |  |  | - | земли лесного фонда |
| :10686/чзу8 | 1-17 | 86:01:0000000:10686 | 2350 |  |  | - | земли лесного фонда |
| :10686/чзу9 | 1-7 | 86:01:0000000:10686 | 1614 |  |  | - | земли лесного фонда |
| :10686/чзу10 | 1-7 | 86:01:0000000:10686 | 1499 |  |  | - | земли лесного фонда |
| :10686/чзу11 | 1-29 | 86:01:0000000:10686 | 782 |  |  | - | земли лесного фонда |
| :10686/чзу12 | 1-7 | 86:01:0000000:10686 | 3440 |  |  | - | земли лесного фонда |
| :476/чзу1 | 1-8 | 86:01:1112001:476 | 81 |  |  | - | земли лесного фонда |
| :476/чзу2 | 1-4 | 86:01:1112001:476 | 34 |  |  | - | земли лесного фонда |
| :477/чзу1 | 1-7 | 86:01:1112001:477 | 83 |  |  | - | земли лесного фонда |
| :653/чзу1 | 1-5 | 86:01:1112001:653 | 79 |  |  | - | земли лесного фонда |
| :664/чзу1 | 1-11 | 86:01:1112001:664 | 261 |  |  | - | земли лесного фонда |
| :664/чзу2 | 1-5 | 86:01:1112001:664 | 179 |  |  | - | земли лесного фонда |
| :664/чзу3 | 1-5 | 86:01:1112001:664 | 58 |  |  | - | земли лесного фонда |
| :ЗУ1 | 1-9 | 86:01:1105001 | 119 | Образование земельного участка из земель государственной или муниципальной собственности |  | - | Земли запаса с последующим переводом в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения |
| :ЗУ2 | 1-4 | 86:01:1105001 | 50 |  |  | - |  |
| :ЗУ3 | 1-10 | 86:01:1112001 | 120 |  |  | - |  |
| :ЗУ4 | 1-5 | 86:01:1112001 | 50 |  |  | - |  |
| :ЗУ5 | 1-4 | 86:01:1112001 | 101 |  |  | - |  |
| :ЗУ6 | 1-10 | 86:01:1112001 | 6 |  |  | - |  |
| :ЗУ7 | 1-6 | 86:01:0000000 | 51 |  |  | - |  |
| :ЗУ8 | 1-15 | 86:01:1105001 | 283 |  |  | - |  |
| ИТОГО по землям лесного фонда |  |  | 33177 |  |  |  |  |
| ИТОГО по землям запаса |  |  | 780 |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 33957 |  |  |  |  |

Земельные участки, в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах территории, в отношении которой подготавливается проект межевания, отсутствуют.

Сведения о целевом назначении лесов, вид (видах) разрешенного использования лесного участка, количественных и качественных характеристиках лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

| 1. Участок расположен в |  |  |  |  | эксплуатационных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лесах, |  |  | категории защитных лесов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Урайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лесничество, |  |  |  |  | Верхне-Кондинское |  |  |  |  |  |  |  |
| участковое лесничество |  |  |  |  | Супринское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | урочище, |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. в квартале № 173 - эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  | 0,0732 |  |  | га | 732 |  |  |  | кв.м |
| условный номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:01:0000000:10686/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учетной записи в государственном лесном реестре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86/03/013/2021-02/00079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. в квартале № 173 - эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  | 0,0041 |  |  | га | 41 |  |  |  | кв.м |
| условный номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:01:0000000:10686/чзу2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учетной записи в государственном лесном реестре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86/03/013/2021-02/00080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. в квартале № 173,176 - эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  | 1,6807 |  |  | га | 16807 |  |  |  | кв.м |
| условный номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:01:0000000:10686/чзу3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учетной записи в государственном лесном реестре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86/03/013/2021-02/00081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. в квартале № 173,174,175-эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  | 0,4314 |  |  | га | 4314 |  |  |  | кв.м |
| условный номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:01:0000000:10686/чзу4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учетной записи в государственном лесном реестре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86/03/013/2021-02/00082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. в квартале № 175 - эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  | 0,0452 |  |  | га | 452 |  |  |  | кв.м |
| условный номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:01:0000000:10686/чзу5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учетной записи в государственном лесном реестре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86/03/013/2021-02/00083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. в квартале № 173 - эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  | 0,0324 |  |  | га | 324 |  |  |  | кв.м |
| условный номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:01:0000000:10686/чзу6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учетной записи в государственном лесном реестре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86/03/013/2021-02/00084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. в квартале № 173 - эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  | 0,0047 |  |  | га | 47 |  |  |  | кв.м |
| условный номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:01:0000000:10686/чзу7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учетной записи в государственном лесном реестре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86/03/013/2021-02/00085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. в квартале № 173,176 - эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  | 0,2350 |  |  | га | 2350 |  |  |  | кв.м |
| условный номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:01:0000000:10686/чзу8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учетной записи в государственном лесном реестре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86/03/013/2021-02/00086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. в квартале № 176 - эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  | 0,1614 |  |  | га | 1614 |  |  |  | кв.м |
| условный номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:01:0000000:10686/чзу9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учетной записи в государственном лесном реестре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86/03/013/2021-02/00087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. в квартале № 173 - эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  | 0,1499 |  |  | га | 1499 |  |  |  | кв.м |
| условный номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:01:0000000:10686/чзу10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учетной записи в государственном лесном реестре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86/03/013/2021-02/00088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.в квартале №173,174,175-эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  | 0,0782 |  |  | га | 782 |  |  |  | кв.м |
| условный номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:01:0000000:10686/чзу11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учетной записи в государственном лесном реестре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86/03/013/2021-02/00089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. в квартале № 175 - эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  | 0,3440 |  |  | га | 3440 |  |  |  | кв.м |
| условный номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:01:0000000:10686/чзу12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учетной записи в государственном лесном реестре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86/03/013/2021-02/00090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. в квартале № 173 - эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  | 0,0081 |  |  | га | 81 |  |  |  | кв.м |
| условный номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:01:1112001:476/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учетной записи в государственном лесном реестре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86/03/013/2021-02/00091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. в квартале № 173 - эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  | 0,0034 |  |  | га | 34 |  |  |  | кв.м |
| условный номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:01:1112001:476/чзу2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учетной записи в государственном лесном реестре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86/03/013/2021-02/00092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. в квартале № 173 - эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  | 0,0083 |  |  | га | 83 |  |  |  | кв.м |
| условный номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:01:1112001:477/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учетной записи в государственном лесном реестре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86/03/013/2021-02/00093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. в квартале № 173 - эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  | 0,0079 |  |  | га | 79 |  |  |  | кв.м |
| условный номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:01:1112001:653/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учетной записи в государственном лесном реестре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86/03/013/2021-02/00094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. в квартале № 173,175 - эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  | 0,0261 |  |  | га | 261 |  |  |  | кв.м |
| условный номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:01:1112001:664/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учетной записи в государственном лесном реестре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86/03/013/2021-02/00095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. в квартале № 175 - эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  | 0,0179 |  |  | га | 179 |  |  |  | кв.м |
| условный номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:01:1112001:664/чзу2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учетной записи в государственном лесном реестре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86/03/013/2021-02/00096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. в квартале № 175 - эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  | 0,0058 |  |  | га | 58 |  |  |  | кв.м |
| условный номер земельного участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86:01:1112001:664/чзу3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер учетной записи в государственном лесном реестре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86/03/013/2021-02/00097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вид использования лесов (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации: |  |  |  |  |  |  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный район: |  |  |  | Кондинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Лесистость муниципального района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,5 |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Общая площадь участка: |  |  |  |  | 3,3177 |  |  |  | га, |  | 33177кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  | (га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лесные земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нелесные земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | покрытые лесной растительностью, всего |  | в том числе, покрытые лесными культурами |  |  | лесные питомники и плантации |  | непокрытые лесной растительностью |  |  |  | Итого |  | дороги |  |  | просеки |  |  |  | болота |  |  | другие |  | Итого |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |
| 3,3177 | 3,2186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2186 |  | 0,0081 |  |  | 0,0132 |  |  |  |  |  |  | 0,0778 |  | 0,0991 |  |

| 4. Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных территорий (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на проектируемом лесном участке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участкового лесничества |  | Наименование урочища (при наличии) |  |  | Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий |  |  |  | Перечень лесных кварталов или их частей | Перечень лесных выделов или их частей | Площадь (га) |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| Верхне-Кондинское |  | Супринское |  |  | ОЗУ:Участки леса расположенные вокруг населенных пунктов |  |  |  | 173 | 136 | 0,3245 |
| Верхне-Кондинское |  | Супринское |  |  | ОЗУ:Участки леса расположенные вокруг населенных пунктов |  |  |  | 173 | 137 | 0,1433 |
| Верхне-Кондинское |  | Супринское |  |  | ОЗУ:Участки леса расположенные вокруг населенных пунктов |  |  |  | 176 | 1 | 0,0585 |
| Верхне-Кондинское |  | Супринское |  |  | ОЗУ:Участки леса расположенные вокруг населенных пунктов |  |  |  | 176 | 12 | 0,3621 |
| Верхне-Кондинское |  | Супринское |  |  | ОЗУ:Участки леса расположенные вокруг населенных пунктов |  |  |  | 176 | 42 | 0,1019 |
| Верхне-Кондинское |  | Супринское |  |  | ОЗУ:Участки леса расположенные вокруг населенных пунктов |  |  |  | 176 | 53 | 0,552 |
| Верхне-Кондинское |  | Супринское |  |  | ОЗУ:Участки леса расположенные вокруг населенных пунктов |  |  |  | 173 | 137 | 0,099 |
| Верхне-Кондинское |  | Супринское |  |  | ОЗУ:Участки леса расположенные вокруг населенных пунктов |  |  |  | 176 | 1 | 0,098 |
| Верхне-Кондинское |  | Супринское |  |  | ОЗУ:Участки леса расположенные вокруг населенных пунктов |  |  |  | 176 | 53 | 0,001 |
| Верхне-Кондинское |  | Супринское |  |  | ОЗУ:Участки леса расположенные вокруг населенных пунктов |  |  |  | 176 | 53 | 0,1614 |
| Верхне-Кондинское |  | Супринское |  |  | ОЗУ:Участки леса расположенные вокруг населенных пунктов |  |  |  | 173 | 136 | 0,1244 |
| Верхне-Кондинское |  | Супринское |  |  | ОЗУ:Участки леса расположенные вокруг населенных пунктов |  |  |  | 173 | 137 | 0,0255 |
| 5. Сведения об обременениях |  |  | обременений нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Характеристика насаждений лесного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество/урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксацион ный выдел | Преобладающая порода | Площадь(га)/ запас древесины (куб.м) |  |  | В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Молод- няки | Средне- возраст- ные | Приспе- вающие | Спелые и перестой- ные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 86:01:0000000:10686/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-10 т.вр., инв.№УНГ_0304079 (от К-10М до т.вр.К-10М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Верхне-Кондинское/ Супринское | 173 | 46 | С | 0,0732 | / | 6 |  | 0.0732/6 |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,0732 | / | 6 | 0 | 0.0732/6 | 0 | 0 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,0732 | / | 6 | 0 | 0.0732/6 | 0 | 0 |
| 86:01:0000000:10686/чзу2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-10 т.вр., инв.№УНГ_0304079 (от К-10М до т.вр.К-10М). Демонтируемый трубопровод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Верхне-Кондинское/ Супринское | 173 | 46 | С | 0,0041 | / | 0 |  | 0.0041/0 |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,0041 | / | 0 | 0 | 0.0041/0 | 0 | 0 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,0041 | / | 0 | 0 | 0.0041/0 | 0 | 0 |
| 86:01:0000000:10686/чзу3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-12 до т.вр.К-10, инв.№УНГ_0304084 (от К-12М до т.вр.К-10М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Верхне-Кондинское/ Супринское | 173 | 66 | С | 0,0406 | / | 3 |  | 0.0406/3 |  |  |
| Эксплуатационные |  | 173 | 69 | С | 0,0027 | / | 0 |  | 0.0027/0 |  |  |
| Эксплуатационные |  | 173 | 135 | С | 0,0659 | / | 5 |  | 0.0659/5 |  |  |
| Эксплуатационные ОЗУ |  | 173 | 136 | С | 0,3245 | / | 39 |  | 0.3245/39 |  |  |
| Эксплуатационные ОЗУ |  | 173 | 137 | С | 0,1433 | / | 13 |  | 0.1433/13 |  |  |
| Эксплуатационные |  | 173 | 147 |  | 0,0017 | / | -- | Дорога противопожарная |  |  |  |
| Эксплуатационные ОЗУ |  | 176 | 1 | С | 0,0585 | / | 9 |  | 0.0585/9 |  |  |
| Эксплуатационные ОЗУ |  | 176 | 12 | С | 0,3621 | / | 47 |  | 0.3621/47 |  |  |
| Эксплуатационные ОЗУ |  | 176 | 42 | С | 0,1019 | / | 9 |  |  | 0.1019/9 |  |
| Эксплуатационные |  | 176 | 47 |  | 0,0006 | / | -- | Коридор коммуникаций |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 176 | 52 |  | 0,0003 | / | -- | Коридор коммуникаций |  |  |  |
| Эксплуатационные ОЗУ |  | 176 | 53 | С | 0,5520 | / | 83 |  | 0.5520/83 |  |  |
| Эксплуатационные |  | 176 | 57 |  | 0,0004 | / | -- | Дорога лесохозяйственная |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 176 | 60 |  | 0,0262 | / | -- | Река |  |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 1,6807 | / | 208 | 0 | 1.5496/ 199 | 0.1019/9 | 0 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 1,6807 | / | 208 | 0 | 1.5496/ 199 | 0.1019/9 | 0 |
| 86:01:0000000:10686/чзу4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/водоводы К-4, К-13, инв.№УНГ_0303939 (от КНС-27 до К-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Верхне-Кондинское/ Супринское | 173 | 101 | С | 0,0209 | / | 1 |  |  | 0.0209/1 |  |
| Эксплуатационные |  | 174 | 11 | С | 0,2504 | / | 13 |  |  | 0.2504/13 |  |
| Эксплуатационные |  | 174 | 77 |  | 0,0042 | / | -- | Профиль |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 175 | 1 | С | 0,0175 | / | 1 |  |  |  | 0.0175/1 |
| Эксплуатационные |  | 175 | 2 | С | 0,0308 | / | 1 |  |  |  | 0.0308/1 |
| Эксплуатационные |  | 175 | 4 | С | 0,1019 | / | 5 |  |  |  | 0.1019/5 |
| Эксплуатационные |  | 175 | 85 |  | 0,0057 | / | -- | Просека по профилю |  |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,4314 | / | 21 | 0 | 0 | 0.2713/14 | 0.1502/7 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,4314 | / | 21 | 0 | 0 | 0.2713/14 | 0.1502/7 |
| 86:01:0000000:10686/чзу5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/водоводы К-4, К-13, инв.№УНГ_0303939 (от КНС-27 до К-13). Демонтируемый трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Верхне-Кондинское/ Супринское | 175 | 4 | С | 0,0452 | / | 2 |  |  |  | 0.0452/2 |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,0452 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0452/2 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,0452 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0452/2 |
| 86:01:0000000:10686/чзу6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-10 т.вр., инв.№УНГ_0304079 (от К-10М до т.вр.К-10М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Верхне-Кондинское/ Супринское | 173 | 46 | С | 0,0324 | / | 3 |  | 0.0324/3 |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,0324 | / | 3 | 0 | 0.0324/3 | 0 | 0 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,0324 | / | 3 | 0 | 0.0324/3 | 0 | 0 |
| 86:01:0000000:10686/чзу7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-10 т.вр., инв.№УНГ_0304079 (от К-10М до т.вр.К-10М). Узел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Верхне-Кондинское/ Супринское | 173 | 45 |  | 0,0038 | / | -- | Нарушенная земля |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 173 | 46 | С | 0,0009 | / | 0 |  | 0.0009/0 |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,0047 | / | 0 | 0 | 0.0009/0 | 0 | 0 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,0047 | / | 0 | 0 | 0.0009/0 | 0 | 0 |
| 86:01:0000000:10686/чзу8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-12 до т.вр.К-10, инв.№УНГ_0304084 (от К-12М до т.вр.К-10М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Верхне-Кондинское/ Супринское | 173 | 66 | С | 0,0040 | / | 0 |  | 0.0040/0 |  |  |
| Эксплуатационные |  | 173 | 135 | С | 0,0010 | / | 0 |  | 0.0010/0 |  |  |
| Эксплуатационные ОЗУ |  | 173 | 137 | С | 0,0990 | / | 9 |  | 0.0990/9 |  |  |
| Эксплуатационные |  | 173 | 147 |  | 0,0040 | / | -- | Дорога противопожарная |  |  |  |
| Эксплуатационные ОЗУ |  | 176 | 1 | С | 0,0980 | / | 15 |  | 0.0980/15 |  |  |
| Эксплуатационные ОЗУ |  | 176 | 53 | С | 0,0010 | / | 0 |  | 0.0010/0 |  |  |
| Эксплуатационные |  | 176 | 57 |  | 0,0020 | / | -- | Дорога лесохозяйственная |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 176 | 60 |  | 0,0260 | / | -- | Река |  |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,2350 | / | 24 | 0 | 0.2030/24 | 0 | 0 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,2350 | / | 24 | 0 | 0.2030/24 | 0 | 0 |
| 86:01:0000000:10686/чзу9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-12 до т.вр.К-10, инв.№УНГ_0304084 (от К-12М до т.вр.К-10М). Узел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные ОЗУ | Верхне-Кондинское/ Супринское | 176 | 53 | С | 0,1614 | / | 24 |  | 0.1614/24 |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,1614 | / | 24 | 0 | 0.1614/24 | 0 | 0 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,1614 | / | 24 | 0 | 0.1614/24 | 0 | 0 |
| 86:01:0000000:10686/чзу10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-12 до т.вр.К-10, инв.№УНГ_0304084 (от К-12М до т.вр.К-10М). Узел 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные ОЗУ | Верхне-Кондинское/ Супринское | 173 | 136 | С | 0,1244 | / | 15 |  | 0.1244/15 |  |  |
| Эксплуатационные ОЗУ |  | 173 | 137 | С | 0,0255 | / | 2 |  | 0.0255/2 |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,1499 | / | 17 | 0 | 0.1499/17 | 0 | 0 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,1499 | / | 17 | 0 | 0.1499/17 | 0 | 0 |
| 86:01:0000000:10686/чзу11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/водоводы К-4, К-13, инв.№УНГ_0303939 (от КНС-27 до К-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Верхне-Кондинское/ Супринское | 173 | 101 | С | 0,0004 | / | 0 |  |  | 0.0004/0 |  |
| Эксплуатационные |  | 174 | 11 | С | 0,0358 | / | 2 |  |  | 0.0358/2 |  |
| Эксплуатационные |  | 174 | 77 |  | 0,0005 | / | -- | Профиль |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 175 | 2 | С | 0,0008 | / | 0 |  |  |  | 0.0008/0 |
| Эксплуатационные |  | 175 | 4 | С | 0,0377 | / | 2 |  |  |  | 0.0377/2 |
| Эксплуатационные |  | 175 | 85 |  | 0,0030 | / | -- | Просека по профилю |  |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,0782 | / | 4 | 0 | 0 | 0.0362/2 | 0.0385/2 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,0782 | / | 4 | 0 | 0 | 0.0362/2 | 0.0385/2 |
| 86:01:0000000:10686/чзу12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/водоводы К-4, К-13, инв.№УНГ_0303939 (от КНС-27 до К-13). Узел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Верхне-Кондинское/ Супринское | 175 | 2 | С | 0,3440 | / | 14 |  |  |  | 0.3440/14 |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,3440 | / | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.3440/14 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,3440 | / | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.3440/14 |
| 86:01:1112001:476/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-10 т.вр., инв.№УНГ_0304079 (от К-10М до т.вр.К-10М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Верхне-Кондинское/ Супринское | 173 | 46 | С | 0,0081 | / | 1 |  | 0.0081/1 |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,0081 | / | 1 | 0 | 0.0081/1 | 0 | 0 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,0081 | / | 1 | 0 | 0.0081/1 | 0 | 0 |
| 86:01:1112001:476/чзу2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-10 т.вр., инв.№УНГ_0304079 (от К-10М до т.вр.К-10М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Верхне-Кондинское/ Супринское | 173 | 46 | С | 0,0034 | / | 0 |  | 0.0034/0 |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,0034 | / | 0 | 0 | 0.0034/0 | 0 | 0 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,0034 | / | 0 | 0 | 0.0034/0 | 0 | 0 |
| 86:01:1112001:477/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-10 т.вр., инв.№УНГ_0304079 (от К-10М до т.вр.К-10М). Демонтируемый трубопровод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Верхне-Кондинское/ Супринское | 173 | 122 |  | 0,0083 | / | -- | Коридор коммуникаций |  |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,0083 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,0083 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:01:1112001:653/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-12 до т.вр.К-10, инв.№УНГ_0304084 (от К-12М до т.вр.К-10М). Демонтируемый трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Верхне-Кондинское/ Супринское | 173 | 118 |  | 0,0079 | / | -- | Коридор коммуникаций |  |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,0079 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,0079 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:01:1112001:664/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/водоводы К-4, К-13, инв.№УНГ_0303939 (от КНС-27 до К-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Верхне-Кондинское/ Супринское | 173 | 68 | С | 0,0093 | / | 0 | 0.0093/0 |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 173 | 101 | С | 0,0014 | / | 0 |  |  | 0.0014/0 |  |
| Эксплуатационные |  | 175 | 4 | С | 0,0109 | / | 1 |  |  |  | 0.0109/1 |
| Эксплуатационные |  | 175 | 85 |  | 0,0045 | / | -- | Просека по профилю |  |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,0261 | / | 1 | 0.0093/0 | 0 | 0.0014/0 | 0.0109/1 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,0261 | / | 1 | 0.0093/0 | 0 | 0.0014/0 | 0.0109/1 |
| 86:01:1112001:664/чзу2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/водоводы К-4, К-13, инв.№УНГ_0303939 (от КНС-27 до К-13). Демонтируемый трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Верхне-Кондинское/ Супринское | 175 | 4 | С | 0,0179 | / | 1 |  |  |  | 0.0179/1 |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,0179 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0179/1 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,0179 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0179/1 |
| 86:01:1112001:664/чзу3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/водоводы К-4, К-13, инв.№УНГ_0303939 (от КНС-27 до К-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Верхне-Кондинское/ Супринское | 175 | 4 | С | 0,0058 | / | 0 |  |  |  | 0.0058/0 |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,0058 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058/0 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,0058 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058/0 |
| Всего по отводу: |  |  |  |  | 3,3177 | / | 326 | 0.0093/0 | 2.1860/ 274 | 0.4108/ 25 | 0.6125/ 27 |

|  |  | 6.2. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лесной квартал | Лесотаксацион ный выдел | Целевое назначение лесов | Преобладающая порода | Состав насаждений | Возраст | Бонитет | Полнота | Средний запас древесины (куб.м/га) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Молод- няки | Средне- возраст- ные | Приспе- вающие | Спелые и перестой- ные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 86:01:0000000:10686/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-10 т.вр., инв.№УНГ_0304079 (от К-10М до т.вр.К-10М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 46 | Эксплуатационные | С | 10С+С | 45 | 4 | 0,7 |  | 80 |  |  |
| 86:01:0000000:10686/чзу2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-10 т.вр., инв.№УНГ_0304079 (от К-10М до т.вр.К-10М). Демонтируемый трубопровод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 46 | Эксплуатационные | С | 10С+С | 45 | 4 | 0,7 |  | 80 |  |  |
| 86:01:0000000:10686/чзу3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-12 до т.вр.К-10, инв.№УНГ_0304084 (от К-12М до т.вр.К-10М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 66 | Эксплуатационные | С | 10С+С | 45 | 4 | 0,7 |  | 80 |  |  |
| 173 | 69 | Эксплуатационные | С | 10С10С | 45 | 4 | 0,7 |  | 80/30 |  |  |
| 173 | 135 | Эксплуатационные | С | 10С+С | 45 | 4 | 0,7 |  | 80 |  |  |
| 173 | 136 | Эксплуатационные ОЗУ | С | 10С10С | 45 | 4 | 0,7 |  | 80/40 |  |  |
| 173 | 137 | Эксплуатационные ОЗУ | С | 6С3Б1ОС | 55 | 4 | 0,6 |  | 90 |  |  |
| 176 | 1 | Эксплуатационные ОЗУ | С | 7С2Б1ОС | 50 | 3 | 0,8 |  | 150 |  |  |
| 176 | 12 | Эксплуатационные ОЗУ | С | 10С+Б | 100 | 5 | 0,7 |  | 130 |  |  |
| 176 | 42 | Эксплуатационные ОЗУ | С | 10С | 110 | 5А | 0,5 |  |  | 90 |  |
| 176 | 53 | Эксплуатационные ОЗУ | С | 7С2Б1ОС | 50 | 3 | 0,8 |  | 150 |  |  |
| 86:01:0000000:10686/чзу4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/водоводы К-4, К-13, инв.№УНГ_0303939 (от КНС-27 до К-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 101 | Эксплуатационные | С | 10С | 110 | 5Б | 0,6 |  |  | 60 |  |
| 174 | 11 | Эксплуатационные | С | 10С | 110 | 5Б | 0,5 |  |  | 50 |  |
| 175 | 1 | Эксплуатационные | С | 10С | 130 | 5Б | 0,4 |  |  |  | 30 |
| 175 | 2 | Эксплуатационные | С | 10С | 130 | 5Б | 0,5 |  |  |  | 40 |
| 175 | 4 | Эксплуатационные | С | 10С | 130 | 5Б | 0,5 |  |  |  | 50 |
| 86:01:0000000:10686/чзу5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/водоводы К-4, К-13, инв.№УНГ_0303939 (от КНС-27 до К-13). Демонтируемый трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 4 | Эксплуатационные | С | 10С | 130 | 5Б | 0,5 |  |  |  | 50 |
| 86:01:0000000:10686/чзу6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-10 т.вр., инв.№УНГ_0304079 (от К-10М до т.вр.К-10М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 46 | Эксплуатационные | С | 10С+С | 45 | 4 | 0,7 |  | 80 |  |  |
| 86:01:0000000:10686/чзу7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-10 т.вр., инв.№УНГ_0304079 (от К-10М до т.вр.К-10М). Узел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 46 | Эксплуатационные | С | 10С+С | 45 | 4 | 0,7 |  | 80 |  |  |
| 86:01:0000000:10686/чзу8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-12 до т.вр.К-10, инв.№УНГ_0304084 (от К-12М до т.вр.К-10М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 66 | Эксплуатационные | С | 10С+С | 45 | 4 | 0,7 |  | 80 |  |  |
| 173 | 135 | Эксплуатационные | С | 10С+С | 45 | 4 | 0,7 |  | 80 |  |  |
| 173 | 137 | Эксплуатационные ОЗУ | С | 6С3Б1ОС | 55 | 4 | 0,6 |  | 90 |  |  |
| 176 | 1 | Эксплуатационные ОЗУ | С | 7С2Б1ОС | 50 | 3 | 0,8 |  | 150 |  |  |
| 176 | 53 | Эксплуатационные ОЗУ | С | 7С2Б1ОС | 50 | 3 | 0,8 |  | 150 |  |  |
| 86:01:0000000:10686/чзу9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-12 до т.вр.К-10, инв.№УНГ_0304084 (от К-12М до т.вр.К-10М). Узел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 53 | Эксплуатационные ОЗУ | С | 7С2Б1ОС | 50 | 3 | 0,8 |  | 150 |  |  |
| 86:01:0000000:10686/чзу10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-12 до т.вр.К-10, инв.№УНГ_0304084 (от К-12М до т.вр.К-10М). Узел 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 136 | Эксплуатационные ОЗУ | С | 10С10С | 45 | 4 | 0,7 |  | 80/40 |  |  |
| 173 | 137 | Эксплуатационные ОЗУ | С | 6С3Б1ОС | 55 | 4 | 0,6 |  | 90 |  |  |
| 86:01:0000000:10686/чзу11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/водоводы К-4, К-13, инв.№УНГ_0303939 (от КНС-27 до К-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 101 | Эксплуатационные | С | 10С | 110 | 5Б | 0,6 |  |  | 60 |  |
| 174 | 11 | Эксплуатационные | С | 10С | 110 | 5Б | 0,5 |  |  | 50 |  |
| 175 | 2 | Эксплуатационные | С | 10С | 130 | 5Б | 0,5 |  |  |  | 40 |
| 175 | 4 | Эксплуатационные | С | 10С | 130 | 5Б | 0,5 |  |  |  | 50 |
| 86:01:0000000:10686/чзу12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/водоводы К-4, К-13, инв.№УНГ_0303939 (от КНС-27 до К-13). Узел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 2 | Эксплуатационные | С | 10С | 130 | 5Б | 0,5 |  |  |  | 40 |
| 86:01:1112001:476/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-10 т.вр., инв.№УНГ_0304079 (от К-10М до т.вр.К-10М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 46 | Эксплуатационные | С | 10С+С | 45 | 4 | 0,7 |  | 80 |  |  |
| 86:01:1112001:476/чзу2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н/провод от К-10 т.вр., инв.№УНГ_0304079 (от К-10М до т.вр.К-10М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 46 | Эксплуатационные | С | 10С+С | 45 | 4 | 0,7 |  | 80 |  |  |
| 86:01:1112001:664/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/водоводы К-4, К-13, инв.№УНГ_0303939 (от КНС-27 до К-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 68 | Эксплуатационные | С | 10С | 15 | 5А | 0,4 | 10 |  |  |  |
| 173 | 101 | Эксплуатационные | С | 10С | 110 | 5Б | 0,6 |  |  | 60 |  |
| 175 | 4 | Эксплуатационные | С | 10С | 130 | 5Б | 0,5 |  |  |  | 50 |
| 86:01:1112001:664/чзу2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/водоводы К-4, К-13, инв.№УНГ_0303939 (от КНС-27 до К-13). Демонтируемый трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 4 | Эксплуатационные | С | 10С | 130 | 5Б | 0,5 |  |  |  | 50 |
| 86:01:1112001:664/чзу3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/водоводы К-4, К-13, инв.№УНГ_0303939 (от КНС-27 до К-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 4 | Эксплуатационные | С | 10С | 130 | 5Б | 0,5 |  |  |  | 50 |

| 6.3. Объекты лесной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Лесничество |  |  | Участковое лесничество/урочище (при наличии) |  |  |  | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Наименование объекта |  |  |  | Единица измерения |  | Объем |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Урайское |  |  | Верхне-Кондинское/ Супринское |  |  |  | 176 | 57 | Дорога лесохозяйственная |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 175 | 85 | Просека по профилю |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 173 | 147 | Дорога противопожарная |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Объекты лесного семеноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Лесничество |  |  | Участковое лесничество/урочище (при наличии) |  |  |  | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Наименование объекта |  |  |  | Единица измерения |  | Объем |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |
| 6.5. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Лесничество |  |  | Участковое лесничество/урочище (при наличии) |  |  |  | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Наименование объекта |  |  |  | Единица измерения |  | Объем |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Урайское |  |  | Верхне-Кондинское/ Супринское |  |  |  | 176 | 47 | Коридор коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 176 | 52 | Коридор коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 173 | 122 | Коридор коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 173 | 118 | Коридор коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Участок | пригоден |  |  |  |  | для заявленных целей. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (пригоден или не пригоден) |  |  |  |  |  |
| 8. Цели использования: всего |  |  | 3,3177 | га, |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| вид использования (в соответствии со ст. 25 ЛК РФ): |  |  |  |  |  |  |
| строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  |  |  |  |
| площадь | 3,3177 | га | из них: |  |  |  |
|  | Защитные леса |  |  | - |  | га; |
|  | Эксплуатационные леса |  |  | - | 3,3177 | га; |
| под объект: |  |  |  |  |  |  |
| шифр 01-2143 «Реконструкция трубопроводов Мансингъянского месторождения» (в пределах Убинского лицензионного участка) |  |  |  |  |  |  |

Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

(МСК 86, зона 2)

:10686/чзу1

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 939250,34 | 2434764,91 |
| 2 | 939244,25 | 2434764,68 |
| 3 | 939246,16 | 2434755,54 |
| 4 | 939246,94 | 2434755,5 |
| 5 | 939250,56 | 2434755,29 |
| 6 | 939250,51 | 2434764,1 |
| 1 | 939250,34 | 2434764,91 |
| 7 | 939244,93 | 2434790,75 |
| 8 | 939238,85 | 2434790,5 |
| 9 | 939243,03 | 2434770,5 |
| 10 | 939249,12 | 2434770,73 |
| 7 | 939244,93 | 2434790,75 |
| 11 | 939250,2 | 2434790,02 |
| 12 | 939250,14 | 2434790,96 |
| 13 | 939250 | 2434790,96 |
| 11 | 939250,2 | 2434790,02 |
| 14 | 939214,83 | 2434821,62 |
| 15 | 939206,19 | 2434820,16 |
| 16 | 939206,19 | 2434820,1 |
| 17 | 939236,88 | 2434799,95 |
| 18 | 939237,62 | 2434796,39 |
| 19 | 939243,7 | 2434796,63 |
| 20 | 939242,24 | 2434803,62 |
| 14 | 939214,83 | 2434821,62 |
| 21 | 939230,83 | 2434824,31 |
| 22 | 939222,08 | 2434822,83 |
| 23 | 939246,71 | 2434806,66 |
| 24 | 939248,77 | 2434796,83 |
| 25 | 939249,78 | 2434796,87 |
| 26 | 939248,84 | 2434812,48 |
| 27 | 939245,66 | 2434814,57 |
| 21 | 939230,83 | 2434824,31 |
| 28 | 939213,49 | 2434843,28 |
| 29 | 939207,51 | 2434842,72 |
| 30 | 939206,8 | 2434830,53 |
| 31 | 939212,82 | 2434831,55 |
| 28 | 939213,49 | 2434843,28 |
| 32 | 939224,62 | 2434844,33 |
| 33 | 939218,52 | 2434843,75 |
| 34 | 939217,87 | 2434832,41 |
| 35 | 939224 | 2434833,44 |
| 32 | 939224,62 | 2434844,33 |

:10686/чзу2

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 939278,48 | 2434751,42 |
| 2 | 939278,45 | 2434750,76 |
| 3 | 939271,01 | 2434751,07 |
| 1 | 939278,48 | 2434751,42 |
| 4 | 939246,94 | 2434755,5 |
| 5 | 939250,56 | 2434755,29 |
| 6 | 939250,58 | 2434752,04 |
| 7 | 939260,53 | 2434752,8 |
| 8 | 939260,59 | 2434751,51 |
| 9 | 939247,01 | 2434752,08 |
| 4 | 939246,94 | 2434755,5 |
| 10 | 939245,54 | 2434820,11 |
| 11 | 939248,45 | 2434819,03 |
| 12 | 939248,84 | 2434812,48 |
| 13 | 939245,66 | 2434814,57 |
| 10 | 939245,54 | 2434820,11 |

:10686/чзу3

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 938991,39 | 2435007,39 |
| 2 | 938990,16 | 2434989,15 |
| 3 | 938987,96 | 2434967,08 |
| 4 | 938981,76 | 2434866,31 |
| 5 | 938977,32 | 2434866,58 |
| 6 | 938982,24 | 2434950,5 |
| 7 | 938982,34 | 2434951,64 |
| 8 | 938982,43 | 2434952,79 |
| 9 | 938982,52 | 2434953,93 |
| 10 | 938983,52 | 2434978,2 |
| 11 | 938983,6 | 2434980 |
| 12 | 938983,68 | 2434981,79 |
| 13 | 938983,76 | 2434983,58 |
| 14 | 938984,59 | 2434995,82 |
| 1 | 938991,39 | 2435007,39 |
| 15 | 938958,61 | 2435306,16 |
| 16 | 939001 | 2435303,95 |
| 17 | 939000,89 | 2435301,92 |
| 18 | 938991,66 | 2435302,41 |
| 19 | 938986,23 | 2435214,68 |
| 20 | 939003,62 | 2435213,5 |
| 21 | 939003,56 | 2435212,34 |
| 22 | 938997,69 | 2435100,11 |
| 23 | 938992,31 | 2435020,85 |
| 24 | 938985,5 | 2435009,25 |
| 25 | 938996,76 | 2435174,97 |
| 26 | 938996,75 | 2435175,62 |
| 27 | 938996,85 | 2435176,33 |
| 28 | 938996,84 | 2435176,98 |
| 29 | 938998,2 | 2435199,95 |
| 30 | 938953,13 | 2435202,33 |
| 15 | 938958,61 | 2435306,16 |
| 31 | 939028,13 | 2435531,81 |
| 32 | 939032,94 | 2435531,38 |
| 33 | 939033,04 | 2435512,88 |
| 34 | 939032,59 | 2435504,84 |
| 35 | 939026,6 | 2435505,14 |
| 31 | 939028,13 | 2435531,81 |
| 36 | 939030,64 | 2435738,25 |
| 37 | 939030,8 | 2435738,24 |
| 38 | 939030,72 | 2435736,74 |
| 39 | 939020,15 | 2435532,51 |
| 40 | 939023,14 | 2435532,25 |
| 41 | 939021,6 | 2435505,39 |
| 42 | 939019,08 | 2435505,52 |
| 43 | 939008,27 | 2435301,53 |
| 44 | 939005,88 | 2435301,66 |
| 36 | 939030,64 | 2435738,25 |
| 45 | 939044,34 | 2436274,69 |
| 46 | 939056,49 | 2436274,02 |
| 47 | 939052,38 | 2436150,57 |
| 48 | 939042,26 | 2435956,18 |
| 49 | 939034,92 | 2435816,6 |
| 50 | 939028,28 | 2435817,12 |
| 51 | 939014,43 | 2435817,93 |
| 52 | 939010,27 | 2435739,57 |
| 53 | 939025,65 | 2435738,58 |
| 54 | 939024,76 | 2435720,96 |
| 55 | 938977,57 | 2435723,43 |
| 56 | 938983,06 | 2435827,31 |
| 57 | 939018,64 | 2435825,56 |
| 58 | 939021,01 | 2435873,28 |
| 59 | 939024,2 | 2435937,49 |
| 60 | 939028,84 | 2436007,74 |
| 61 | 939035,53 | 2436107,36 |
| 62 | 939040,76 | 2436207,04 |
| 45 | 939044,34 | 2436274,69 |

:10686/чзу4

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 937375,96 | 2433144,18 |
| 2 | 937365,65 | 2433143,46 |
| 3 | 937355,34 | 2433142,03 |
| 4 | 937352,12 | 2433141,43 |
| 5 | 937345,3 | 2433140,52 |
| 6 | 937370,21 | 2433138,75 |
| 7 | 937370,27 | 2433141,68 |
| 8 | 937386,1 | 2433141,17 |
| 9 | 937386,23 | 2433144,17 |
| 1 | 937375,96 | 2433144,18 |
| 10 | 937168,24 | 2433163,24 |
| 11 | 937157,8 | 2433157,92 |
| 12 | 937157,61 | 2433154,08 |
| 13 | 937225,1 | 2433149,2 |
| 14 | 937317,85 | 2433144,33 |
| 15 | 937328,97 | 2433144,17 |
| 16 | 937340,12 | 2433144,86 |
| 17 | 937351,33 | 2433146,37 |
| 18 | 937354,55 | 2433146,97 |
| 19 | 937365,14 | 2433148,43 |
| 20 | 937375,78 | 2433149,18 |
| 21 | 937386,38 | 2433149,17 |
| 22 | 937386,46 | 2433149,17 |
| 23 | 937386,95 | 2433160,16 |
| 24 | 937386,86 | 2433160,16 |
| 25 | 937375,38 | 2433160,16 |
| 26 | 937363,92 | 2433159,4 |
| 27 | 937352,57 | 2433157,78 |
| 28 | 937349,35 | 2433157,23 |
| 29 | 937339,13 | 2433155,79 |
| 30 | 937328,78 | 2433155,16 |
| 31 | 937318,41 | 2433155,35 |
| 10 | 937168,24 | 2433163,24 |
| 32 | 937478,22 | 2433527,52 |
| 33 | 937476,41 | 2433526,85 |
| 34 | 937471,06 | 2433327,57 |
| 32 | 937478,22 | 2433527,52 |
| 35 | 937483,13 | 2433696,29 |
| 36 | 937488,68 | 2433917,44 |
| 37 | 937481,45 | 2433696,33 |
| 35 | 937483,13 | 2433696,29 |
| 38 | 937717,47 | 2434173,93 |
| 39 | 937706,5 | 2434173,75 |
| 40 | 937706,66 | 2434166,97 |
| 41 | 937631,12 | 2434165,32 |
| 42 | 937634,55 | 2434154,41 |
| 43 | 937717,83 | 2434156,24 |
| 38 | 937717,47 | 2434173,93 |
| 44 | 937501,44 | 2434183,95 |
| 45 | 937497,37 | 2434182,72 |
| 46 | 937496,63 | 2434160,3 |
| 47 | 937497,85 | 2434166,37 |
| 48 | 937499,09 | 2434171,77 |
| 49 | 937513,49 | 2434176,12 |
| 44 | 937501,44 | 2434183,95 |
| 50 | 937701,5 | 2434173,66 |
| 51 | 937628,88 | 2434172,47 |
| 52 | 937629,57 | 2434170,28 |
| 53 | 937701,54 | 2434171,86 |
| 50 | 937701,5 | 2434173,66 |
| 54 | 937701,24 | 2434184,14 |
| 55 | 937690,18 | 2434186 |
| 56 | 937690,26 | 2434182,65 |
| 57 | 937626,13 | 2434181,23 |
| 58 | 937626,38 | 2434180,45 |
| 59 | 937701,3 | 2434181,68 |
| 54 | 937701,24 | 2434184,14 |
| 60 | 937714,53 | 2434181,9 |
| 61 | 937706,26 | 2434183,29 |
| 62 | 937706,3 | 2434181,76 |
| 60 | 937714,53 | 2434181,9 |

:10686/чзу5

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 937690,18 | 2434186 |
| 2 | 937665,23 | 2434190,2 |
| 3 | 937658,2 | 2434186,68 |
| 4 | 937622,66 | 2434192,3 |
| 5 | 937626,13 | 2434181,23 |
| 6 | 937690,26 | 2434182,65 |
| 1 | 937690,18 | 2434186 |

:10686/чзу6

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 939218,52 | 2434843,75 |
| 2 | 939213,49 | 2434843,28 |
| 3 | 939212,82 | 2434831,55 |
| 4 | 939217,87 | 2434832,41 |
| 1 | 939218,52 | 2434843,75 |
| 5 | 939249,12 | 2434770,73 |
| 6 | 939250,46 | 2434770,78 |
| 7 | 939250,44 | 2434776,09 |
| 8 | 939250,38 | 2434786,99 |
| 9 | 939250,2 | 2434790,02 |
| 10 | 939250 | 2434790,96 |
| 11 | 939244,93 | 2434790,75 |
| 5 | 939249,12 | 2434770,73 |
| 12 | 939250,48 | 2434764,22 |
| 13 | 939250,48 | 2434764,89 |
| 14 | 939250,35 | 2434764,88 |
| 12 | 939250,48 | 2434764,22 |
| 15 | 939222,08 | 2434822,83 |
| 16 | 939214,83 | 2434821,62 |
| 17 | 939242,24 | 2434803,62 |
| 18 | 939243,7 | 2434796,63 |
| 19 | 939248,77 | 2434796,83 |
| 20 | 939246,71 | 2434806,66 |
| 15 | 939222,08 | 2434822,83 |

:10686/чзу7

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 939285,58 | 2434751,75 |
| 2 | 939285,52 | 2434753,02 |
| 3 | 939264,7 | 2434753,12 |
| 4 | 939260,53 | 2434752,8 |
| 5 | 939260,59 | 2434751,51 |
| 6 | 939260,63 | 2434750,59 |
| 7 | 939271,01 | 2434751,07 |
| 8 | 939278,48 | 2434751,42 |
| 1 | 939285,58 | 2434751,75 |

:10686/чзу8

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 938992,09 | 2435008,57 |
| 2 | 938990,16 | 2434989,15 |
| 3 | 938991,39 | 2435007,39 |
| 1 | 938992,09 | 2435008,57 |
| 4 | 938997,69 | 2435100,11 |
| 5 | 938996,85 | 2435084,07 |
| 6 | 938993,64 | 2435023,12 |
| 7 | 938992,31 | 2435020,85 |
| 4 | 938997,69 | 2435100,11 |
| 8 | 939023,14 | 2435532,25 |
| 9 | 939028,13 | 2435531,81 |
| 10 | 939026,6 | 2435505,14 |
| 11 | 939021,6 | 2435505,39 |
| 8 | 939023,14 | 2435532,25 |
| 12 | 939025,65 | 2435738,58 |
| 13 | 939030,64 | 2435738,25 |
| 14 | 939005,88 | 2435301,66 |
| 15 | 939000,89 | 2435301,92 |
| 16 | 939001 | 2435303,95 |
| 17 | 939024,76 | 2435720,96 |
| 12 | 939025,65 | 2435738,58 |

:10686/чзу9

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 939030,8 | 2435738,24 |
| 2 | 939034,92 | 2435816,6 |
| 3 | 939028,28 | 2435817,12 |
| 4 | 939014,43 | 2435817,93 |
| 5 | 939010,27 | 2435739,57 |
| 6 | 939025,65 | 2435738,58 |
| 7 | 939030,64 | 2435738,25 |
| 1 | 939030,8 | 2435738,24 |

:10686/чзу10

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 939003,62 | 2435213,5 |
| 2 | 939007,7 | 2435290,7 |
| 3 | 939008,27 | 2435301,53 |
| 4 | 939005,88 | 2435301,66 |
| 5 | 939000,89 | 2435301,92 |
| 6 | 938991,66 | 2435302,41 |
| 7 | 938986,23 | 2435214,68 |
| 1 | 939003,62 | 2435213,5 |

:10686/чзу11

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 937706,26 | 2434183,29 |
| 2 | 937701,24 | 2434184,14 |
| 3 | 937701,3 | 2434181,68 |
| 4 | 937706,3 | 2434181,76 |
| 1 | 937706,26 | 2434183,29 |
| 5 | 937497,37 | 2434182,72 |
| 6 | 937501,44 | 2434183,95 |
| 7 | 937497,49 | 2434186,52 |
| 5 | 937497,37 | 2434182,72 |
| 8 | 937225,1 | 2433149,2 |
| 9 | 937345,3 | 2433140,52 |
| 10 | 937352,12 | 2433141,43 |
| 11 | 937355,34 | 2433142,03 |
| 12 | 937365,65 | 2433143,46 |
| 13 | 937375,96 | 2433144,18 |
| 14 | 937386,23 | 2433144,17 |
| 15 | 937386,46 | 2433149,17 |
| 16 | 937386,38 | 2433149,17 |
| 17 | 937375,78 | 2433149,18 |
| 18 | 937365,14 | 2433148,43 |
| 19 | 937354,55 | 2433146,97 |
| 20 | 937351,33 | 2433146,37 |
| 21 | 937340,12 | 2433144,86 |
| 22 | 937328,97 | 2433144,17 |
| 23 | 937317,85 | 2433144,33 |
| 8 | 937225,1 | 2433149,2 |
| 24 | 937706,5 | 2434173,75 |
| 25 | 937701,5 | 2434173,66 |
| 26 | 937701,54 | 2434171,86 |
| 27 | 937629,57 | 2434170,28 |
| 28 | 937631,12 | 2434165,32 |
| 29 | 937706,66 | 2434166,97 |
| 24 | 937706,5 | 2434173,75 |

:10686/чзу12

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 937485,08 | 2433569,87 |
| 2 | 937505,75 | 2433577,61 |
| 3 | 937508,82 | 2433695,73 |
| 4 | 937483,13 | 2433696,29 |
| 5 | 937481,45 | 2433696,33 |
| 6 | 937477,72 | 2433582,46 |
| 7 | 937477,34 | 2433566,95 |
| 1 | 937485,08 | 2433569,87 |

:476/чзу1

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 939218,52 | 2434843,75 |
| 2 | 939224,62 | 2434844,33 |
| 3 | 939224,92 | 2434849,64 |
| 4 | 939218,88 | 2434850,12 |
| 1 | 939218,52 | 2434843,75 |
| 5 | 939207,51 | 2434842,72 |
| 6 | 939213,49 | 2434843,28 |
| 7 | 939213,91 | 2434850,51 |
| 8 | 939207,99 | 2434850,98 |
| 5 | 939207,51 | 2434842,72 |

:476/чзу2

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 939213,49 | 2434843,28 |
| 2 | 939218,52 | 2434843,75 |
| 3 | 939218,88 | 2434850,12 |
| 4 | 939213,91 | 2434850,51 |
| 1 | 939213,49 | 2434843,28 |

:477/чзу1

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 939264,81 | 2434830,08 |
| 2 | 939264,77 | 2434824,94 |
| 3 | 939264,7 | 2434820,84 |
| 4 | 939264,74 | 2434818,17 |
| 5 | 939264,74 | 2434816,18 |
| 6 | 939261,09 | 2434817,52 |
| 7 | 939255,08 | 2434828,44 |
| 1 | 939264,81 | 2434830,08 |

:653/чзу1

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 939064,16 | 2435471,6 |
| 2 | 939057,61 | 2435471,78 |
| 3 | 939058,14 | 2435483,66 |
| 4 | 939064,3 | 2435484,33 |
| 5 | 939064,39 | 2435475,36 |
| 1 | 939064,16 | 2435471,6 |

:664/чзу1

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 937701,24 | 2434184,14 |
| 2 | 937700,95 | 2434195,63 |
| 3 | 937689,94 | 2434196,69 |
| 4 | 937690,18 | 2434186 |
| 1 | 937701,24 | 2434184,14 |
| 5 | 937717,04 | 2434194,86 |
| 6 | 937705,98 | 2434195,16 |
| 7 | 937706,26 | 2434183,29 |
| 8 | 937714,53 | 2434181,9 |
| 9 | 937714,55 | 2434181,9 |
| 10 | 937714,68 | 2434181,9 |
| 11 | 937717,32 | 2434181,46 |
| 5 | 937717,04 | 2434194,86 |

:664/чзу2

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 937690,18 | 2434186 |
| 2 | 937689,94 | 2434196,69 |
| 3 | 937679,61 | 2434197,68 |
| 4 | 937678,15 | 2434196,93 |
| 5 | 937665,23 | 2434190,2 |
| 1 | 937690,18 | 2434186 |

:664/чзу3

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 937706,26 | 2434183,29 |
| 2 | 937705,98 | 2434195,16 |
| 3 | 937705,84 | 2434195,16 |
| 4 | 937700,95 | 2434195,63 |
| 5 | 937701,24 | 2434184,14 |
| 1 | 937706,26 | 2434183,29 |

:ЗУ1

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 939131,86 | 2436856,43 |
| 2 | 939141,82 | 2436855,87 |
| 3 | 939141,5 | 2436849,85 |
| 4 | 939131,53 | 2436850,41 |
| 1 | 939131,86 | 2436856,43 |
| 5 | 939132,45 | 2436867,38 |
| 6 | 939142,31 | 2436866,83 |
| 7 | 939142,12 | 2436861,42 |
| 8 | 939142,09 | 2436860,87 |
| 9 | 939132,13 | 2436861,43 |
| 5 | 939132,45 | 2436867,38 |

:ЗУ2

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 939132,13 | 2436861,43 |
| 2 | 939142,09 | 2436860,87 |
| 3 | 939141,82 | 2436855,87 |
| 4 | 939131,86 | 2436856,43 |
| 1 | 939132,13 | 2436861,43 |

:ЗУ3

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 939018,66 | 2434870,1 |
| 2 | 939028,66 | 2434869,51 |
| 3 | 939028,55 | 2434868,06 |
| 4 | 939028,17 | 2434863,51 |
| 5 | 939018,14 | 2434864,11 |
| 1 | 939018,66 | 2434870,1 |
| 6 | 939019,47 | 2434881,08 |
| 7 | 939029,44 | 2434880,49 |
| 8 | 939029,04 | 2434874,49 |
| 9 | 939019,09 | 2434875,08 |
| 10 | 939019,16 | 2434875,93 |
| 6 | 939019,47 | 2434881,08 |

:ЗУ4

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 939019,09 | 2434875,08 |
| 2 | 939029,04 | 2434874,49 |
| 3 | 939029,01 | 2434874 |
| 4 | 939028,66 | 2434869,51 |
| 5 | 939018,66 | 2434870,1 |
| 1 | 939019,09 | 2434875,08 |

:ЗУ5

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 939029,44 | 2434880,49 |
| 2 | 939030,12 | 2434890,62 |
| 3 | 939020,09 | 2434891,18 |
| 4 | 939019,47 | 2434881,08 |
| 1 | 939029,44 | 2434880,49 |

:ЗУ6

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 939017,6 | 2434857,8 |
| 2 | 939018,14 | 2434864,11 |
| 3 | 939018,66 | 2434870,1 |
| 4 | 939019,09 | 2434875,08 |
| 5 | 939019,16 | 2434875,93 |
| 6 | 939019,47 | 2434881,08 |
| 7 | 939020,09 | 2434891,18 |
| 8 | 939020,91 | 2434904,53 |
| 9 | 939018,59 | 2434870,77 |
| 10 | 939017,44 | 2434857,81 |
| 1 | 939017,6 | 2434857,8 |

:ЗУ7

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 939066,67 | 2435512,99 |
| 2 | 939063,99 | 2435513,09 |
| 3 | 939064,26 | 2435484,33 |
| 4 | 939064,3 | 2435484,33 |
| 5 | 939064,39 | 2435475,36 |
| 6 | 939066,65 | 2435512,59 |
| 1 | 939066,67 | 2435512,99 |

:ЗУ8

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 939061,55 | 2435554,33 |
| 2 | 939061,14 | 2435545,76 |
| 3 | 939061,37 | 2435545,65 |
| 4 | 939064,07 | 2435544,4 |
| 5 | 939063,79 | 2435534,55 |
| 6 | 939063,99 | 2435513,09 |
| 7 | 939066,67 | 2435512,99 |
| 8 | 939068,79 | 2435554,27 |
| 1 | 939061,55 | 2435554,33 |
| 9 | 939143,09 | 2436877,6 |
| 10 | 939133,2 | 2436877,15 |
| 11 | 939132,59 | 2436870 |
| 12 | 939132,45 | 2436867,38 |
| 13 | 939142,31 | 2436866,83 |
| 14 | 939142,34 | 2436867,84 |
| 15 | 939142,96 | 2436876,38 |
| 9 | 939143,09 | 2436877,6 |

Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| МСК 86, зона 2 |  |  |
| 1 | 937592,76 | 2434217,39 |
| 2 | 937605,91 | 2434211,81 |
| 3 | 937626,21 | 2434204,63 |
| 4 | 937674,52 | 2434195,68 |
| 5 | 937682,9 | 2434200,51 |
| 6 | 937689,67 | 2434208,78 |
| 7 | 937689,59 | 2434212,22 |
| 8 | 937716,67 | 2434212,83 |
| 9 | 937716,77 | 2434207,9 |
| 10 | 937717,14 | 2434199,62 |
| 11 | 937716,95 | 2434199,38 |
| 12 | 937717,83 | 2434156,24 |
| 13 | 937576,68 | 2434153,14 |
| 14 | 937575,97 | 2434185,05 |
| 15 | 937559,04 | 2434184,68 |
| 16 | 937546,68 | 2434183,86 |
| 17 | 937534,46 | 2434181,89 |
| 18 | 937522,48 | 2434178,84 |
| 19 | 937499,09 | 2434171,77 |
| 20 | 937497,85 | 2434166,37 |
| 21 | 937496,02 | 2434157,25 |
| 22 | 937494,85 | 2434148,04 |
| 23 | 937494,24 | 2434138,73 |
| 24 | 937483,13 | 2433696,29 |
| 25 | 937508,82 | 2433695,73 |
| 26 | 937505,38 | 2433563,17 |
| 27 | 937479,46 | 2433562,05 |
| 28 | 937463,99 | 2433130,39 |
| 29 | 937457,84 | 2433130,61 |
| 30 | 937456,05 | 2433108,32 |
| 31 | 937384,44 | 2433111,17 |
| 32 | 937372,72 | 2433111,81 |
| 33 | 937362,47 | 2433111,9 |
| 34 | 937309,24 | 2433115,14 |
| 35 | 937271,98 | 2433117,22 |
| 36 | 937224,24 | 2433119,59 |
| 37 | 937160,65 | 2433122,47 |
| 38 | 937152,28 | 2433120,47 |
| 39 | 937153,36 | 2433113,04 |
| 40 | 937127,03 | 2433114,17 |
| 41 | 937125,73 | 2433147,87 |
| 42 | 937135,68 | 2433146,64 |
| 43 | 937168,24 | 2433163,24 |
| 44 | 937318,41 | 2433155,35 |
| 45 | 937328,78 | 2433155,16 |
| 46 | 937339,13 | 2433155,79 |
| 47 | 937349,35 | 2433157,23 |
| 48 | 937352,57 | 2433157,78 |
| 49 | 937363,92 | 2433159,4 |
| 50 | 937375,38 | 2433160,16 |
| 51 | 937386,86 | 2433160,16 |
| 52 | 937432,6 | 2433158,54 |
| 53 | 937433,59 | 2433176,22 |
| 54 | 937434,25 | 2433218,16 |
| 55 | 937435,28 | 2433264,57 |
| 56 | 937437,23 | 2433309,27 |
| 57 | 937438,42 | 2433358,73 |
| 58 | 937440,16 | 2433408,47 |
| 59 | 937443,22 | 2433507,36 |
| 60 | 937445,92 | 2433552,65 |
| 61 | 937446,43 | 2433562,3 |
| 62 | 937446,88 | 2433634,04 |
| 63 | 937450,63 | 2433701,66 |
| 64 | 937449,85 | 2433737,65 |
| 65 | 937450,11 | 2433747,67 |
| 66 | 937452,18 | 2433747,53 |
| 67 | 937453,2 | 2433779,49 |
| 68 | 937454,33 | 2433826,66 |
| 69 | 937455,51 | 2433871,23 |
| 70 | 937457,63 | 2433961,45 |
| 71 | 937459,15 | 2434053,99 |
| 72 | 937462,71 | 2434156,91 |
| 73 | 937471,49 | 2434194,1 |
| 74 | 937499,91 | 2434211,77 |
| 75 | 937521,13 | 2434215,86 |
| 76 | 937603,06 | 2434184,18 |
| 77 | 937612,35 | 2434180,92 |
| 78 | 937603,14 | 2434180,71 |
| 79 | 939150,07 | 2436877,92 |
| 80 | 939205,35 | 2436877,55 |
| 81 | 939229,19 | 2436877,8 |
| 82 | 939238,23 | 2436877,74 |
| 83 | 939238,13 | 2436870,84 |
| 84 | 939237,83 | 2436865,26 |
| 85 | 939245,26 | 2436864,49 |
| 86 | 939240,56 | 2436828,21 |
| 87 | 939211,74 | 2436831,72 |
| 88 | 939213,6 | 2436845,81 |
| 89 | 939130,33 | 2436850,48 |
| 90 | 939124,34 | 2436751,13 |
| 91 | 939119,09 | 2436670,2 |
| 92 | 939116 | 2436625,03 |
| 93 | 939112,45 | 2436586,42 |
| 94 | 939109,79 | 2436541,91 |
| 95 | 939104,69 | 2436459,08 |
| 96 | 939102,87 | 2436411,25 |
| 97 | 939095,77 | 2436290,82 |
| 98 | 939093,06 | 2436242,66 |
| 99 | 939087,69 | 2436150,75 |
| 100 | 939084,81 | 2436105,91 |
| 101 | 939079,38 | 2435974,2 |
| 102 | 939076,11 | 2435926,63 |
| 103 | 939074,6 | 2435886,58 |
| 104 | 939071,77 | 2435845,92 |
| 105 | 939070,01 | 2435814,33 |
| 106 | 939075,08 | 2435814 |
| 107 | 939071,34 | 2435735,63 |
| 108 | 939065,63 | 2435735,99 |
| 109 | 939058,21 | 2435603,11 |
| 110 | 939054,61 | 2435555,75 |
| 111 | 939054,64 | 2435554,39 |
| 112 | 939068,79 | 2435554,27 |
| 113 | 939066,65 | 2435512,59 |
| 114 | 939064,16 | 2435471,6 |
| 115 | 939050,89 | 2435471,96 |
| 116 | 939044,7 | 2435352,14 |
| 117 | 939041,31 | 2435299,76 |
| 118 | 939044,09 | 2435299,61 |
| 119 | 939042,21 | 2435255,82 |
| 120 | 939039,12 | 2435211,07 |
| 121 | 939036,45 | 2435211,25 |
| 122 | 939030,3 | 2435126,59 |
| 123 | 939021,48 | 2434993,14 |
| 124 | 939018,67 | 2434957,58 |
| 125 | 939017 | 2434933,36 |
| 126 | 939015,84 | 2434907,18 |
| 127 | 939021,05 | 2434906,85 |
| 128 | 939020,09 | 2434891,18 |
| 129 | 939032,6 | 2434890,48 |
| 130 | 939042,85 | 2434890,03 |
| 131 | 939043,11 | 2434894,64 |
| 132 | 939088,3 | 2434891,94 |
| 133 | 939088,75 | 2434891,89 |
| 134 | 939089,3 | 2434891,84 |
| 135 | 939089,75 | 2434891,79 |
| 136 | 939187,06 | 2434885,1 |
| 137 | 939187,62 | 2434885,1 |
| 138 | 939188,18 | 2434885,01 |
| 139 | 939188,74 | 2434885,01 |
| 140 | 939226,78 | 2434882,83 |
| 141 | 939226,62 | 2434879,94 |
| 142 | 939249,38 | 2434878,24 |
| 143 | 939267,34 | 2434877,16 |
| 144 | 939269,45 | 2434774,13 |
| 145 | 939271,38 | 2434774,06 |
| 146 | 939284,49 | 2434774,67 |
| 147 | 939285,58 | 2434751,75 |
| 148 | 939278,48 | 2434751,42 |
| 149 | 939278,45 | 2434750,76 |
| 150 | 939271,01 | 2434751,07 |
| 151 | 939260,63 | 2434750,59 |
| 152 | 939260,59 | 2434751,51 |
| 153 | 939247,01 | 2434752,08 |
| 154 | 939246,94 | 2434755,5 |
| 155 | 939246,16 | 2434755,54 |
| 156 | 939236,88 | 2434799,95 |
| 157 | 939206,19 | 2434820,1 |
| 158 | 939208,41 | 2434858,25 |
| 159 | 939193,67 | 2434859,34 |
| 160 | 939142,55 | 2434863,19 |
| 161 | 939068,61 | 2434865,86 |
| 162 | 939058,47 | 2434866,31 |
| 163 | 939058,21 | 2434861,7 |
| 164 | 939018,14 | 2434864,11 |
| 165 | 939017,6 | 2434857,8 |
| 166 | 938994,5 | 2434859,28 |
| 167 | 938994,91 | 2434865,52 |
| 168 | 938977,32 | 2434866,58 |
| 169 | 938982,24 | 2434950,5 |
| 170 | 938982,34 | 2434951,64 |
| 171 | 938982,43 | 2434952,79 |
| 172 | 938982,52 | 2434953,93 |
| 173 | 938983,52 | 2434978,2 |
| 174 | 938983,6 | 2434980 |
| 175 | 938983,68 | 2434981,79 |
| 176 | 938983,76 | 2434983,58 |
| 177 | 938996,76 | 2435174,97 |
| 178 | 938996,75 | 2435175,62 |
| 179 | 938996,85 | 2435176,33 |
| 180 | 938996,84 | 2435176,98 |
| 181 | 938998,2 | 2435199,95 |
| 182 | 938953,13 | 2435202,33 |
| 183 | 938958,61 | 2435306,16 |
| 184 | 939001 | 2435303,95 |
| 185 | 939024,76 | 2435720,96 |
| 186 | 938977,57 | 2435723,43 |
| 187 | 938983,06 | 2435827,31 |
| 188 | 939018,64 | 2435825,56 |
| 189 | 939021,01 | 2435873,28 |
| 190 | 939024,2 | 2435937,49 |
| 191 | 939028,84 | 2436007,74 |
| 192 | 939035,53 | 2436107,36 |
| 193 | 939040,76 | 2436207,04 |
| 194 | 939044,34 | 2436274,69 |
| 195 | 939057,85 | 2436273,95 |
| 196 | 939060,34 | 2436321,56 |
| 197 | 939060,44 | 2436322,27 |
| 198 | 939060,42 | 2436323,03 |
| 199 | 939060,52 | 2436323,74 |
| 200 | 939084,97 | 2436708,62 |
| 201 | 939085,13 | 2436712,21 |
| 202 | 939085,29 | 2436715,81 |
| 203 | 939085,34 | 2436719,45 |
| 204 | 939085,86 | 2436796,71 |
| 205 | 939085,91 | 2436800,08 |
| 206 | 939086,07 | 2436803,51 |
| 207 | 939086,24 | 2436806,93 |
| 208 | 939089,69 | 2436869,78 |
| 209 | 939108,42 | 2436868,73 |
| 210 | 939108,87 | 2436876,05 |
| 211 | 939034,29 | 2435534,72 |
| 212 | 939044,65 | 2435532,74 |
| 213 | 939043,66 | 2435513,86 |
| 214 | 939042,45 | 2435494,64 |
| 215 | 939031,98 | 2435494,2 |
| 216 | 939225,33 | 2434856,99 |
| 217 | 939244,78 | 2434855,55 |
| 218 | 939245,66 | 2434814,57 |
| 219 | 939223,75 | 2434828,96 |
| 220 | 939105,73 | 2436851,86 |
| 221 | 939107,39 | 2436851,77 |
| 222 | 939102,78 | 2436775,93 |
| 223 | 939102,92 | 2436796,58 |
| 224 | 939102,86 | 2436799,73 |
| 225 | 939103,03 | 2436802,83 |
| 226 | 939103,2 | 2436805,98 |

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а так же существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков земель лесного фонда установлен в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков земель запаса установлен в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков - недропользование.