Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

КОНДИНСКИЙ РАЙОН

сельское поселение мулымья

п. мулымья

Проект планировки, проект межевания,

градостроительные планы

земельных участков территории

п. мулымья Кондинского района

Ханты - Мансийского автономного

округа - Югры Тюменской области

Пояснительная записка

ОМСК 2015

Оглавление

Состав проекта	3

1 Введение. Цели и задачи проекта	4

1.1 Сведения о природно-климатических условиях	4

1.1.1 Климатическая характеристика	4

1.2 Анализ существующего положения	5

2 Выделение элементов планировочной структуры	7

2.1 Архитектурно планировочные решения	7

2.2 Общественно-деловая застройка	8

2.3 Жилая застройка	8

2.4 Благоустройство и озеленение	8

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ	10

3.1 Жилищная сфера	10

3.2 Социальная сфера	11

3.3 Производственная сфера	13

3.4 Транспортная инфраструктура	13

3.4.1 Внешний транспорт	13

3.4.2 Улично-дорожная сеть	14

3.4.3 Объекты транспортного обслуживания	14

3.5 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	15

3.6 Инженерное обслуживание территории	16

3.6.1 Водоснабжение	16

3.6.2 Водоотведение	18

3.6.3 Теплоснабжение	19

3.6.4 Электроснабжение	22

3.6.5 Газоснабжение	23

3.6.6 Связь и информатизация	24

3.7 Охрана окружающей среды	25

3.7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	26

3.7.2 Мероприятия по охране  почв и подземных вод	27

3.7.3 Мероприятия по санитарной очистке территории	27

3.7.4 Мероприятия по благоустройству территории	28

3.8 Объекты культурного наследия	28

3.9 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС	28

3.9.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	29

3.9.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	30

3.9.3 Риски возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций	31

3.9.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	31

4 Технико-экономические показатели проекта	33

5 Ведомость координат поворотных точек красных линий (система координат МСК-86 ЗОНА 2)	39

6 Проект межевания территории	52

6.1 Общие положения	52

6.1.1 Структура территории, образуемая в результате межевания	53

6.2 Предложения по установлению публичных сервитутов	54

6.3 Планировочные характеристики объектов межевания	56

- Состав проекта

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
|  | Положение о размещении объектов капитального строительства | 4 |
| 1 | Чертеж проекта планировки территории М 1:5 000 | 4 |
| 2 | Чертеж проекта межевания территории М 1:5 000 | 4 |
| Материалы по обоснованию |  |  |
|  | Пояснительная записка | 4 |
| 3 | Схема расположения элемента планировочной структуры в документах территориального планирования М 1:10 000 | 4 |
| 4.1 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план) М 1:5 000 | 4 |
| 4.2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план) М 1:5 000 | 4 |
| 5 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории М 1:5 000 | 4 |
| 6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (затопление, оползни, карсты, эрозия и т.д.) и воздействия их последствий. Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:5 000 | 4 |
| 7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:5 000 | 4 |
| 8.1 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений (теплоснабжение, газоснабжение, трубопроводы) М 1:5 000 | 4 |
| 8.2 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений (электроснабжение, связь) М 1:5 000 | 4 |
| 8.3 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений (водоснабжение, водоотведение) М 1:5 000 | 4 |
| 9 | Разбивочный чертеж красных линий М 1:5 000 | 4 |
| 10 | Чертеж архитектурно-градостроительной концепции М 1:5 000 | 4 |
| 11 | Предложения по застройке территории М 1:5 000 | 4 |
| 12 | Схема благоустройства и озеленения территории М 1:5 000 | 4 |

Введение. Цели и задачи проекта

Проект планировки и межевания подготовлен в соответствии с муниципальным  контрактом «Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территории п. Мулымья Кондинского района Ханты - Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области» № 68/2014 от 15.12.2014 г. между Администрацией Кондинского района и ООО "Агентство по развитию территорий "Геоника" г. Омск.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Настоящим проектом планировки и межевания территории предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ. На основании решений, закреплённых в градостроительных планах земельных участков, готовятся проекты границ этих земельных участков для их последующего формирования, в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Сведения о природно-климатических условиях

    - Климатическая характеристика

Климат Кондинского района резко континентальный. Характеризуется быстрой сменой погодных условий особенно в переходные периоды – от осени к зиме и от весны к лету, а также в течение месяца и даже суток. Зима суровая, холодная и продолжительная. Лето жаркое непродолжительное, переходные сезоны (весна, осень) с поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Средняя температура января –20 °С. Период с отрицательной температурой воздуха продолжается 7 месяцев, с октября по апрель. Период с устойчивым снежным покровом продолжается 160 дней, толщина снежного покрова составляет 0,8 - 1 м. Продолжительность устойчивых морозов – 204 дня. Число дней со скоростью ветра 15 м/сек – более 30 в году. Суточные колебания температуры 8 °С. Максимальные температуры - 42-32 °С. Климатический район – 1В.

Преобладающее направление ветра летом – северо-восточного;  зимой – юго-западного направления. Продолжительность вегетационного периода 80-115 суток.

Таким образом, климатические условия п. Мулымьяа являются гипокомфортными, что определяется низкими температурами воздуха, высокими скоростями ветра в зимний период и частыми метелями, значительным ультрафиолетовым дефицитом.

Суровые зимние условия выдвигают требования по максимальной теплозащите зданий.

Бассейн реки Конды расположен на территории Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Бассейн располагается в таёжной зоне, имеющей очень большую заболоченность, коэффициент озёрности бассейна равен 6%. Из озёр берут начало многие реки Конды, таким образом, её сток зарегулирован. Бассейн резко ассиметричен: его левобережная часть в несколько раз больше правобережной части.

Основным источником питания реки Конда является снеговой покров при значительном питании грунтовыми водами и сравнительно не большой роли при этом дождей. Весеннее половодье растягивается на длительный период, и высокие воды держатся обычно четыре месяца (с мая по август).

При высоких уровнях на реке Иртыше подпор от него распространяется вверх по реке Конде почти на 100 км. Поймы Конды заливаются водой на длительное время – до 4 месяцев.

Река Конда - основной источник воспроизводства рыбных запасов, здесь обитают щука, окунь, карась, язь. По судоходной реке Конда с мая по октябрь речные суда, сухогрузные и нефтеналивные баржи и танкеры, осуществляют доставку промышленной продукции и товаров, горюче-смазочных материалов.

Анализ существующего положения

Сельское поселение Мулымья расположено в северо-западной части Кондинского района, входящего в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру Тюменской области.

Населенный пункт поселок Мулымья расположен на правом берегу р. Конда.

Площадь поселка – 99,47 га.

Датой рождений п. Мулымья считается 26 июля 1949 года.

На сегодняшний день по численности населения Мулымья – самый крупный поселок на территории Мулымского поселения, в нем проживает 1533 человека.

Современная градостроительная ситуация в сельском поселении Мулымья сложилась стихийно без проекта планировки и застройки поселения.

В новой экономической ситуации, с развитием рыночных отношений, изменением законодательства необходимо определиться в перспективных масштабах и территориальных, и инфраструктурных направлениях развития сельского поселения.

С северной стороны территорию поселка омывает река Конда, с востока со стороны г. Урай располагаются производственные площадки нефтедобывающего комплекса, с южной стороны примыкают леса и проложен газопровод, с западной стороны – хвойные и смешанные леса.

С южной и западной стороны от территории поселка Мулымья и далее на северо-запад проходит федеральная автодорога Урай-Советский – III категория, пропускная способность до 3000 автомобилей в сутки.

Судоходная река Конда связывает поселок Мулымья со многими населенными пунктами района, окружным центром г. Ханты-Мансийском и областным центром г. Тюменью.

В зимний период по автозимнику организовано автобусное сообщение между поселениями района.

Обеспечение населения продуктами сельского хозяйства осуществляется в основном за счет личных подсобных хозяйств.

Территорию  можно отнести к условно благоприятной для строительства.

Рельеф большей части застроенной территории сравнительно ровный, преобладающие уклоны отсутствуют.

Застройка поселка Мулымья выполнена в основном двухквартирными деревянными домами удовлетворительного состояния. Имеется пожарное депо на 2 выезда. В поселке низким уровень обеспеченности учреждениями образования, культуры и досуга, спорта, предприятиями бытового обслуживания. Многие учреждения, особенно в сфере культуры располагаются в приспособленных помещениях с большим процентом износа, отсутствуют предприятия общественного питания, спортивные сооружения.

На территории поселка в юго-западной его части расположено кладбище. В санитарно-защитную зону кладбища попадает территория жилой застройки, захоронение на нем производить нельзя.

Сеть улиц поселка – прямоугольная. Благоустройство улиц выполнено на элементарном уровне, не соответствующем современным требованиям. Дорожное покрытие улиц поселка имеет естественное песчаное основание, которое изредка профилируется. Вдоль улиц в местах движения пешеходов отсутствуют тротуары.

Зеленые насаждения бессистемны, небольшие участки зеленых насаждений ограниченного пользования имеются на территориях детского сада, школы, врачебной амбулатории. Организованное озеленение почти отсутствует.

Выделение элементов планировочной структуры

Архитектурно планировочные решения

Площадь проектируемой территории составляет 380 га. В настоящее время в границах проекта планировки располагается жилая и общественная застройка, а также зоны транспортного, инженерного и производственного назначения, территория кладбища.

Архитектурно-планировочное решение по застройке проектируемой территории выполнено с учетом  решений генерального плана, правил землепользования и застройки, а также с учетом инженерно-геологических и экологических  ограничений.

По архитектурно-планировочному предложению предлагается создать единый транспортный каркас, который обеспечит свободный доступ во все части поселка. Развитие жилой застройки предполагается в северо-восточной части проектируемой территории.

Основным принципом организации проектируемой территории является повышение эффективности ее использования в связи с размещением на ней индивидуальной жилой застройки.  Так же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению проектируемой территории для создания комфортной среды жизнедеятельности.

В основу проектных решений положены следующие принципы:

четкое функциональное зонирование;

формирование центра населенного пункта как развитой линейно-узловой структуры, сочетающей жилую и общественную застройку;

учет природного ландшафта в планировочном развитии населенного пункта;

обеспечение баланса между урбанизированной и природной средой.

сохранение национального своеобразия поселка.

Проектом планировки предусмотрены следующие зоны:

Жилые;

Общественно-деловые;

Производственные;

Рекреационные;

Инженерной и транспортной инфраструктуры;

Специального назначения;

Сельскохозяйственного использования.

В основу планировочной структуры положены положительные стороны сложившейся застройки, взаимоувязанное размещение нового строительства с сохраняемой застройкой и требования организации единого архитектурно-планировочного комплекса, отвечающего современным принципам планировки и застройки.

Предусмотренные проектом планировочные оси связывают функциональные зоны и проходят по улицам Волгоградская, Набережная, Лесная. Проект разрабатывается с целью постепенной замены ветхого и аварийного жилья на более современное жилье, упорядочению структуры поселка, созданию культурно-общественного центра, повышения уровня благоустройства сельской территории.

Новую застройку предлагается вести на новых территориях.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении. При домах предусмотрены приусадебные участки размерами до 0,25га с размещенными на них хозяйственными постройками. В состав хозпостроек включаются помещения для скота и птицы, хранения кормов, топлива, инвентаря, а также гаражи для личного автотранспорта. Строительство нового жилья предусматривается с обеспечением всеми видами инженерного благоустройства (теплоснабжение, водопровод, канализация).

Проектом установлены красные линии, которые обозначают планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты.

Общественно-деловая застройка

На территории поселка проектом планировки предлагаются к размещению следующие объекты: детский сад, лыжная база, кладбище, магазины, культурно – образовательный комплекс, спортивно-культурный комплекс, гостиница, администрация. На улице Набережная предлагается организовать рыночный комплекс с предприятием бытового обслуживания. Вдоль реки с северной стороны предлагается выделить территорию пляжа. Согласно окружной схеме обращения с отходами  в производственной зоне с восточной стороны размещена прессующая установка, с учетом санитарно-защитной зоны.

Жилая застройка

Жилая застройка планируемой территории представлена индивидуальными жилыми домами. Развитие жилой застройки предлагается на юго-востоке. Сложившиеся планировочная структура подлежит упорядочению, путем сноса и реконструкции ветхого жилья и формирования новых земельных участков под индивидуальное жилое строительство.

Размещение жилых домов и гаражей индивидуального автомобильного транспорта предусматривается со стороны главной улицы на расстоянии 5 метров от красной линии,  надворные постройки допускается располагать только в глубине участка.

Размещение жилых домов выполнено с учетом создания комфортных условий проживания.

Благоустройство и озеленение

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений благоустройства территории является  ее озеленение.

Проектом предусмотрена непрерывная система озеленения проектируемой территории: от озеленения улиц и территорий общего пользования до обустройства буферных зон – зеленых насаждений вдоль автодорог.

Существующий лесной массив, на участках, свободных от застройки, предлагается по возможности сохранить.

Все свободные от покрытий участки улиц рекомендуется благоустраивать зелеными насаждениями общего пользования. Для озеленения рекомендуется ассортимент деревьев и кустарников местных пород.

Проектом предлагается предусмотреть освещение улиц, парковок, подсветку фасадов зданий общественного назначения в темное время суток.

Таким образом, архитектурно-планировочные решения отражают целесообразность и удобство организации среды жизнедеятельности, содержат решения по формированию пространственной структуры проектируемой территории, системы транспортного обслуживания, системы инженерного обеспечения и благоустройства, системы социально-бытового обслуживания населения.

Реализация проекта планировки территории обеспечит комфортные условия для проживания граждан.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ

Параметры развития территории проекта планировки и перечень объектов федерального, регионального и местного значения разработан с учетом действующих документов территориального планирования и программ социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа и Кондинского муниципального района:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2014-2016 годы».

«Развитие образования в Кондинском районе на 2014-2020 годы».

«Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2014-2016 годы».

«Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы».

«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2014-2016 годы».

«Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского  района на 2014-2016 годы».

«Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2014-2016 годы».

«Молодежь Кондинского района на 2014-2016 годы».

Генеральный план муниципального образования сельского поселения Мулымья в границах населенного пункта поселка Мулымья (утвержден Решением Думы Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа от 24.06.2010 г. №994).

Схема территориального планирования Кондинского района (утверждена Решением Думы Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югра №890 от 29.12.2009 г).

Жилищная сфера

В настоящее время на территории проекта планировки расположено 246 жилых дома суммарной общей площадью 21,5 тыс. кв.м, в том числе:

158 многоквартирных жилых дома суммарной общей площадью 15,6 тыс. кв.м;

88 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 5,9 тыс. кв.м.

Помимо действующего жилья в границах проекта планировки расположены 21 строящийся жилой дом суммарной общей площадью 2,2 тыс. кв.м, в том числе:

2 многоквартирных жилых дома суммарной общей площадью 0,3 тыс. кв.м;

19 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 1,9 тыс. кв.м.

Средняя жилищная обеспеченность в многоквартирных жилых домах составила 15 кв.м общей площади на человека.

Численность в индивидуальных жилых дома принят среднему размеру семьи (3 человека).

Численность населения в границах проекта планировки, исходя из действующего жилищного фонда и средней жилищной обеспеченности, составила 1,4 тыс. человек.

Плотность населения в границах проектируемой территории –  4 чел./га.

Коэффициент плотности застройки – 0,009.

Коэффициент застройки – 0,01.

В течение расчетного срока предлагается снос 150 жилых домов суммарной общей площадью 9,7 тыс. кв.м, в том числе:

96 многоквартирных жилых дома общей площадью 9,2 тыс. кв.м;

9 индивидуальных жилых дома общей площадью 0,5 тыс. кв.м.

К строительству в течение срока реализации проекта предлагается 686 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 109,4 тыс. кв.м.

Таким образом, к концу расчетного срока проектный жилищный фонд должен составить 123,4 тыс. кв.м.

Проектная численность была определена исходя из среднего размера семьи и проектного жилищного фонда, и составила 2,6 тыс. человек.

Плотность населения в границах проектируемой территории составляет 7  чел./га.

Коэффициент плотности застройки – 0,035.

Коэффициент застройки – 0,02.

Полученное значение общей численности было в дальнейшем использовано в расчетах, в частности в расчете требуемого уровня обеспеченности объектами обслуживания.

Социальная сфера

Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, их благосостояние и объём потребляемых товаров и услуг. К социальной сфере, прежде всего, относится сфера предоставляемых услуг в образовании, культуре, здравоохранении, социальном обеспечении, физической культуре, общественном питании, коммунальном обслуживании.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем.

Оценка уровня обеспеченности объектами обслуживания устанавливаются в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утвержденные Приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского АО-Югры от 26.02.2009 г. №31-нп) и Местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Мулымья (утвержденные Постановлением Администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.02.2009 № 73).

В границах проекта планировки расположены следующие объекты:

детский сад на 40 мест;

средняя общеобразовательная школа  120 учащихся (фактическая загруженность 93%);

стационар и поликлиника "Центр ОВП";

круглосуточный пост по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи, филиал БУ ХМАО-Югры "Центр ОВП" на 1 автомобиль;

комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна»;

клуб на 150 мест;

библиотека на 4,6 тыс. единиц хранения;

6 магазинов;

почтовое отделение;

отделение сбербанка России;

участковый пункт полиции;

пожарные депо 1 автомобиль.

В течение расчетного срока проектом предусмотрено сохранение всех объектов.

Ниже в таблице приведены результаты проведенной оценки обеспеченности населения социально значимыми объектами.

Таблица 1 Оценка обеспеченности объектами социальной сферы

| Наименование объектов | Сохраняемая мощность | Нормативное значение | Оценка обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения, мест | 40 | 104 | -64 |
| Общеобразовательные учреждения, учащихся | 120 | 390 | -270 |
| Учреждения дополнительного образования для детей, мест | 0 | 39 | -39 |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры, посещений в смену | 50 | 47 | 3 |
| Стационары всех типов, коек | 40 | 35 | 5 |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 | 1 | 0 |
| Магазины, кв.м торговой площади | 300 | 780 | -480 |
| Предприятия общественного питания, мест | 0 | 104 | -104 |
| Клубы, дома культуры, мест | 150 | 598 | -598 |
| Библиотеки, тыс. единиц хранения | 4,6 | 16,0 | -11 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест | 0 | 10 | -10 |
| Прачечные, кг белья в смену | 0 | 52 | -52 |
| Химчистки, кг вещей в смену | 0 | 3 | -3 |
| Бани, мест | 15 | 18 | -3 |
| Спортивные залы общего пользования, кв.м площади пола | 0 | 156 | -156 |
| Отделения и филиалы сберегательного банка РФ, операционное место | 2 | 1 | 1 |
| Отделения связи, объект | 1 | 0 | 1 |
| Гостиницы, мест | 0 | 16 | -16 |
| Пожарные депо, автомобиль | 1 | 3 | -2 |

В течение срока реализации проекта предусмотрено строительство следующих объектов:

детский сад на 80 мест;

культурно-образовательный комплекс на 400 мест;

спортивно-культурный комплекс;

лыжная база;

кафе-столовая на 120 мест;

рынок на 250 кв.м торговой площади;

магазин на 120 кв.м торговой площади;

гостиница на 15 мест;

предприятие бытового обслуживания на 10 рабочих мест;

административное здание.

На северо-востоке поселка, на берегу реки, планируется организация пляжа.

Проектом предполагается, что размещение объектов, не предложенных к строительству, возможно при многоквартирных жилых домах, а также при сохраняемых и планируемых к строительству объектах.

Производственная сфера

В границах проекта планировки расположена коммунально-складская территория площадью 380 кв.м. В течение расчетного срока предусмотрен снос данного объекта.

Новых объектов производственного назначения к строительству проектом не предусмотрено.

Транспортная инфраструктура

    - Внешний транспорт

Существующее положение

Связь с населенным пунктом п. Мулымья осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Урай-Советский" (III категории) - дорога проходит за границами проекта планировки. Подъезд к населенному пункту осуществляется с южной стороны по автомобильной дороге общего пользования местного значения (IV категории), протяженность участка в границах проектирования составляет 0,95км.

В центре населенного пункта расположен остановочный павильон общественного транспорта, с которого осуществляется посадка-высадка пассажиров на междугородних автобусных перевозках.

Проектные предложения

Проектом планировки в части внешнего транспорта решений не предусмотрено.

    - Улично-дорожная сеть

Существующее положение

На сегодняшний день улично-дорожная сеть п. Мулымья имеет преимущественно грунтовое исполнение; сеть улиц - прямоугольная. Тротуары отсутствуют. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 9,8км.

Улично-дорожная сеть населенного пункта не классифицирована в соответствие с РНГП ХМАО-Югры.

Проектные предложения

Проектом планировки предусмотрена классификация улично-дорожной сети п. Мулымья в зависимости от ее функционального назначения, а также учитывая решения генерального плана п. Мулымья.

Пешеходные связи на территории проекта планировки предлагается организовать по тротуарам. Параметры тротуаров устанавливаются в соответствии с требованиями таблицей в п.7.2 МНГП сельского поселения Мулымья в зависимости от категории улицы.

Основные параметры улиц и проездов, а также размеры красных линий приведены в нижеследующей таблице (Таблица 2).

Таблица 2 Основные параметры проектируемой улично-дорожной сети (объекты местного значения)

| № п/п | Наименование улицы | Категория | Протяженность улицы, км (всего) | Размер красных линий, м | Ширина проезжей части, м | Минимальный размер тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | Поселковые дороги | 1,38 | 20,0-22,0 | 7,0 | - |
| 2. | - | Главная улица | 3,3 | 15,0-40,0 | 7,0 | 1,5 |
| 3. | - | Основная улица в жилой застройке | 1,78 | 15,0-20,0 | 6,0 | 1,0 |
| 4. | - | Второстепенная улица в жилой застройке | 21,5 | 15,0-32,0 | 6,0 | 1,0 |
| 5. | - | Проезды | 3,2 | 15,0 | 4,0; 6,0 | - |

    - Объекты транспортного обслуживания

Существующее положение

На сегодняшний день на территории п. Мулымья объекты обслуживания и ремонта транспорта отсутствуют. Уровень обеспеченности населения личным транспортом составляет 87 автомобилей на 1000 жителей.

Ремонт осуществляется собственными силами населения.

Хранение личного транспорта осуществляется на территории приусадебных участков.

Проектные предложения

На расчетный срок уровень обеспеченности населения личным транспортом принят 250 автомобилей на 1000 жителей.

Постоянное хранение личного транспорта жителей индивидуальной жилой застройки осуществляется на территории личных подсобных участков.

Для вновь размещаемых объектов общественно-делового назначения предусмотрено устройство следующих наземных стоянок:

администрация - стоянка на 39 м/м;

рынок, предприятие бытового обслуживания - стоянка на 15 м/м;

дом культуры - стоянка на 58 м/м;

спортивно-культурный комплекс - стоянка на 57 м/м;

гостиница - стоянка на 38 м/м;

кафе-столовая - стоянка на 7 м/м;

магазин - стоянка на 15 м/м.

Расчетная мощность стоянок определена в соответствии с п.6.3 МНГП сельского поселения Мулымья.

Для обслуживания и ремонта личного автотранспорта, проектом предусмотрено размещение автозаправочной станции на 6 колонок и станции технического обслуживания на 4 поста.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Территория проекта планировки имеет достаточно спокойный и ровный рельеф с отметками от 47,0 до 69,0 м.

На сегодняшний день на территории п. Мулымья система водоотведения отсутствует. Происходит застой дождевых и талых вод в пониженных местах.

Для обеспечения отвода дождевых и талых вод с территории проектирования, проектом предлагается провести работы по инженерной подготовке территории:  организовать частичную подсыпку территории (в районе новой застройки) и обеспечить отвод воды на проектируемые очистные сооружения. Отвод дождевых и талых вод предлагается осуществлять по проезжим частям улиц (в виду ограниченности свободного пространства) с последующим сбросом их в приемные водоотводные лотки и далее отводом их на локальные очистные сооружения поверхностного стока. Общая протяженность водоотводных лотков составит 10,9км. Сброс дождевых и талых вод в реку и на рельеф осуществляется после их очистки на локальных очистных сооружениях. Общее количество очистных сооружений составляет 4 единицы.

Отвод дождевых и талых вод также способствует понижению уровня грунтовых вод, так как уменьшается количество воды проникающей в грунт.

Основные решения в части вертикальной планировки представлены на Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Инженерное обслуживание территории

    - Водоснабжение

В настоящее время на территории проекта планировки действует тупиковая сеть водопровода, снабжающая водой здания коммунального и общественного значения. В качестве источника водоснабжения используют водозаборные скважины. Источником водоснабжения основной большей части жителей являются приусадебные колодцы (вода питьевого качества привозится).

Зоны санитарной охраны вокруг скважин не сформированы, т.к. скважины располагаются в непосредственной близости от жилой застройки.

Проектом планировки предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения:

устройство площадки водозаборных сооружений, с возможностью забора воды из новых скважин в объеме, достаточном для обеспечения потребности в воде существующих и проектных потребителей. Существующие водозаборы подлежат консервации;

строительство очистных сооружений и насосной станции второго подъема, для обеспечения потребителей водой в надлежащем количестве и требуемого напора;

строительство резервуаров хранения чистой воды (2 шт. по 250 м3 каждый) для компенсации суточной неравномерности водопотребления и уменьшения энергопотребления насосных агрегатов;

демонтаж существующей водопроводной сети, в связи с износом трубопроводов, нехваткой пропускной способности труб для обеспечения водой новых потребителей и необходимостью выноса сети из под участков, отведенных под новое строительство жилых и общественных зданий;

строительство новой кольцевой водопроводной сети, с постоянной циркуляцией воды по замкнутому контуру, для возможности бесперебойной подачи воды потребителям.

Материал проектируемой водопроводной сети – полиэтилен, общей протяженностью 23 км. Способ прокладки – подземный, минимальной глубиной заложения трубопроводов на 0,5 м больше расчетной глубины промерзания грунтов. Сеть прокладывается в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство».

При расчете общего водопотребления планируемой территории, в связи с отсутствием данных о детальном водоразборе на рассматриваемой стадии проектирования, учтено примечание 4 таблицы 1 СП 31.13330.2012 – количество воды на неучтенные расходы принято в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения планировочного участка. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,3.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды представлен ниже (Таблица 3).

Таблица 3 Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды

| № | Наименование водопотребителей | Норма водопот-ребления, л/сут* ед.изм. | Количество потребляемой воды, м3/сут |  | Количество потребляемой воды, м3/ч (л/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qсут.ср | Qсут.макс | Qч.макс |
| Централизованная система водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Малоэтажные жилые дома, с водопроводом, канализацией с индивидуальными газовыми водонагревателями | 160 | 414,24 | 538,51 | 78,53 (21,81) |
| 2 | Расход воды на полив территории (общее) | 50 | 129,45 | 168,29 | 24,54 (6,82) |
| 3 | Неучтенные расходы 10% | - | 54,37 | 70,68 | 10,31 (2,69) |
| Итого |  |  |  | 777,48 | 113,38 (31,32) |

Максимальное суточное водопотребление территории составит 777,48 м3/сут.

Противопожарные мероприятия

Проектом предусматриваются противопожарные мероприятия, согласно требований СП 8.13130.2009. Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевого и противопожарного) с оптимальной скоростью. Для наружного пожаротушения вдоль автомобильных дорог на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты. Расстояние от края проезжей части до гидрантов не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м до стен и фундаментов объектов капитального строительства. Местоположение пожарных гидрантов уточняется на стадии выполнения рабочей документации для системы водоснабжения.

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1. Расчетное время тушения одного пожара составляет 3 часа.

Расход воды на пожаротушение принят равным 15 л/с, в соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009.

Таким образом, для обеспечения территории централизованной системой водоснабжения требуемого объема и надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство площадки водопроводных сооружений, для подачи воды всем потребителям в нужном количестве и требуемого качества;

строительство кольцевых водопроводных сетей, общей протяженностью 23 км, взамен существующих.

Выполнение вышеперечисленных мероприятий позволит:

обеспечить водоснабжение вновь вводимых объектов капитального строительства;

обеспечить планируемых потребителей требуемым количеством питьевой воды, качество которой соответствует санитарным нормам;

обеспечить соблюдение противопожарных мероприятий и норм;

повысить надежность и эффективность функционирования системы водоснабжения.

    - Водоотведение

В настоящее время отвод сточных вод всех зданий осуществляется в индивидуальные выгребы, с последующим вывозом отходов на свалку.

Проектом планировки предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоотведения:

строительство участков сетей хозяйственно-бытовой канализации общей протяженностью 7,6 км;

строительство канализационной насосной станции, для транспортировки сточных вод на очистные сооружения в напорном режиме;

строительство площадки канализационных очистных для удаления из стоков загрязняющих веществ до нормативных показателей.

Централизованным водоотведением предлагается обеспечить общественную и жилую застройку планируемой территории.

Материал проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей – полиэтилен. Сети прокладываются в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» и СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Способ прокладки подземный. Минимальная глубина заложения трубопроводов на 0,3 м выше расчетной глубины промерзания грунтов.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п.5.1.1 СП 32.13330.2012.

Расчет водоотведения планируемой территории представлен ниже (Таблица 4).

Таблица 4 Расчет водоотведения

| № | Наименование водопотребителей | Количество потребляемой воды, м3/сут |  | Количество потребляемой воды, м3/час (л/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qсут.ср | Qсут.макс | Qч.макс |
| 1 | Малоэтажные жилые дома, с водопроводом, канализацией с индивидуальными газовыми водонагревателями | 414,24 | 538,51 | 78,53 (21,81) |
| 2 | Неучтенные расходы 10% (общее) | 41,42 | 53,85 | 7,85 (2,18) |
| Итого |  |  | 592,36 | 86,38 (23,99) |

Расчетный объём хозяйственно-бытовых сточных вод планируемой территории составляет 592,36 м3/сут (86,38 м3/ч).

Таким образом, для обеспечения территории централизованной системой водоотведения необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство самотечных и напорных канализационных коллекторов, общей протяженностью 22,3 км;

строительство перекачивающей канализационной насосной станции;

строительство очистных сооружений, производительностью 600 м3/сут.

Выполнение  на территории вышеперечисленных мероприятий позволит:

обеспечить централизованной системой водоотведения всех потребителей населенного пункта;

повысить надежность и эффективность функционирования системы водоотведения;

уменьшить риск загрязнения окружающей среды.

    - Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение на территории проекта планировки осуществляется посредством как печного, так и централизованного отопления.

В поселке существует одна котельная, которая работает на сжиженном газе и снабжает теплом общественные здания и часть (20%) жилого фонда. Резерв тепловой мощности отсутствует.

Проектом планировки предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения:

реконструкция существующей котельной, для увеличения ее мощности и возможности обеспечения новых потребителей тепловой энергией;

демонтаж существующих тепловых сетей, в связи с износом трубопроводов, нехваткой пропускной способности и необходимостью выноса сети из под участков, отведенных под новое строительство жилых и общественных зданий;

прокладка тепловой сети в двухтрубном исполнении к общественным зданиям планируемого участка, общей протяженностью 5,6 км;

обеспечение горячей водой выполнить от индивидуальных нагревателей, устанавливаемых в каждом здании;

в связи с проектированием развитой сети газоснабжения населенного пункта, жилые дома обеспечить тепловой энергией от индивидуальных газовых котлов, устанавливаемых в каждом доме.

Материал проектируемой теплотрассы - сталь в тепловой пенополиуретановой изоляции. Способ прокладки – подземно бесканально или в непроходных каналах. Компенсация температурных расширений решается узлами поворота и П-образными компенсаторами. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой ППУ изоляции, применение современных методов и устройств компенсации тепловых удлинений, установка приборов учета тепла.

Трубопроводы теплоснабжения прокладываются в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012. Свод правил. «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*», СП 50.13330.2012. Свод правил. «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 124.13330.2012. Свод правил.  «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Для расчета тепловых нагрузок климатические данные приняты в соответствии с СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*»:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 40°С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,6°С;

продолжительность отопительного периода – 238 дней.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Результаты расчёта приведены ниже (Таблица 5).

Таблица 5 Расчетные тепловые нагрузки

| № | Наименование здания | Этаж-ность | Площадь общая | Теплопотребление, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  | Децентрализованное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 1-2 | 120573 | 12,126 | - | 1,181 | 13,307 |
|  | Централизованное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Магазин смешанных товаров | 1 | 161 | 0,010 | - | 0,003 | 0,013 |
| 3 | Отделение Сбербанка России | 1 | 264 | 0,019 | 0,004 | 0,0008 | 0,0234 |
| 4 | Почтовое отделение |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Участковый пункт полиции | 1 | 145 | 0,010 | 0,002 | 0,0004 | 0,0124 |
| 6 | Магазин смешанных товаров | 1 | 50 | 0,003 | - | 0,001 | 0,004 |
| 7 | Магазин смешанных товаров | 1 | 162 | 0,010 | - | 0,003 | 0,013 |
| 8 | Кафе столовая | 1 | 214 | 0,012 | 0,025 | 0,086 | 0,123 |
| 9 | Администрация | 2 | 1355 | 0,086 | 0,018 | 0,003 | 0,107 |
| 10 | Рынок | 1 | 250 | 0,015 | - | 0,001 | 0,016 |
| 11 | Предприятие бытового обслуживания | 1 | 250 | 0,016 | 0,033 | 0,001 | 0,050 |
| 12 | Магазин смешанных товаров | 1 | 50 | 0,003 | - | 0,001 | 0,004 |
| 13 | Магазин смешанных товаров | 1 | 151 | 0,009 | - | 0,002 | 0,011 |
| 14 | Станция технического обслуживания | 1 | 126 | 0,013 | - | 0,001 | 0,014 |
| 15 | ФБУ ХМАО-Югра «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» | 2 | 1266 | 0,081 | 0,017 | 0,003 | 0,101 |
| 16 | Магазин смешанных товаров | 1 | 390 | 0,023 | - | 0,002 | 0,025 |
| 17 | Дневной стационар, филиал БУ ХМАО-Югры "Центр ОВП" | 1 | 156 | 0,011 | 0,008 | 0,004 | 0,023 |
| 18 | Круглосуточный пост по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи, филиал БУ ХМАО-Югры "Центр ОВП" | 1 | 77 | 0,005 | 0,004 | 0,0003 | 0,0093 |
| 19 | Мулымская библиотека-филиал № 10 МУ "Кондинская ЦБС" | 2 | 2983 | 0,176 | 0,104 | 0,031 | 0,311 |
| 20 | Клуб |  |  |  |  |  |  |
| 21 | МКОУ "Мулымская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Детский сад |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Пожарная часть | 1 | 242 | 0,018 | 0,005 | 0,001 | 0,024 |
| 24 | Гостиница | 1 | 366 | 0,037 | - | 0,0003 | 0,0373 |
| 25 | Спортивно-культурный комплекс | 1 | 701 | 0,043 | 0,029 | 0,011 | 0,083 |
| 26 | Дом культуры | 2 | 733 | 0,036 | 0,050 | 0,011 | 0,097 |
| 27 | Детский сад | 1 | 580 | 0,038 | 0,011 | 0,038 | 0,087 |
| 28 | Магазин продовольственных товаров | 1 | 171 | 0,010 | - | 0,003 | 0,013 |
| 29 | Лыжная база | 1 | 660 | 0,041 | 0,027 | 0,010 | 0,078 |
| ИТОГО |  |  |  | 12,851 | 0,337 | 1,399 | 14,587 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд источников тепла, утечек и тепловых потерь в сетях.

Суммарная расчетная тепловая нагрузка общественно-деловой и жилой застройки территории проекта планировки 14,587 Гкал/час (74039 Гкал/год). Согласно расчетом, ориентировочная мощность источника теплоснабжения (существующие сети теплоснабжения) составит 1,28 Гкал/час (9003 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения потребителей централизованным теплоснабжения территории проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

строительство тепловых сетей в границах проекта планировки от котельной, до зданий-потребителей тепловой энергии;

реконструкция существующей газовой котельной.

Выполнение на территории проекта планировки вышеперечисленных мероприятий позволит:

обеспечить развитие системы теплоснабжения;

повысить надежность и эффективность функционирования системы теплоснабжения;

снизить долю потерь тепловой энергии при транспортировке;

обеспечить мероприятия по автоматизации, диспетчеризации и учета отпуска тепловой энергии.

    - Электроснабжение

В настоящее время на территории проекта планировки расположены трансформаторные подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ – 4 объекта. Питание ТП 10(6)/0,4 кВ  выполнено по 2 фидерным воздушным линиям 10(6) кВ проводом АС-95 от ячейки N19 РУ-6кВ ПС  «БКНС-1» - фидер «Совхоз» - основное питание (КТП№5,6,7 и 8) и от ячейки N4 КРУН-6кВ ПС  35/6кВ «Мулымская» - фидер «Ушьимский» - резервное питание (основное для КТП№4 и 13). Секционирование линий выполнено на секционирующем пункте РВНО-1.

Передача электрической мощности потребителям осуществляется непосредственно от трансформаторных подстанций ТП-10(6)/0,4 кВ по воздушным распределительным электрическим сетям напряжением 0,4 кВ.

С учетом развития территории и ожидаемого роста присоединяемых мощностей, предусматриваются на расчетный срок следующие мероприятия, направленные на бесперебойное электроснабжение потребителей проектируемой общественно-деловой и жилой застройки:

строительство 4х ТП 10(6)/0,4 кВ, мощность трансформаторного оборудования 400 кВА, для общественно-деловой и жилой застройки;

строительство 2х ТП 10(6)/0,4 кВ для инженерной инфраструктуры: ВОС и КОС;

строительство ВЛ 10 кВ, общей протяженность 1,3 км, для подключения проектируемых ТП 10(6)/0,4 кВ.

Подключения проектируемых объектов электроснабжения предусмотрено от действующих воздушных линий электропередачи 10(6) кВ. В случае нехватки мощностей на действующих ЛЭП 10(6) кВ предусмотреть строительство новых сетей от понизительной подстанции.

Передача электрической мощности проектируемым потребителям осуществляется непосредственно от трансформаторных подстанций ТП-10(6)/0,4 кВ по воздушным распределительным электрическим сетям напряжением 0,4 кВ. Количество трансформаторных подстанций, тип проводов и сечение, марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

Расчет  электрических нагрузок проводился по удельной расчетной электрической нагрузке индивидуальных жилых домов на  основании раздела 2 (Изменённая редакция, Изм. 1999) РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» Таблица 2.1.1.1 (дополнительная). Проектируемые жилые дома предусмотрены с плитами на природном газе.

Таблица 6 Расчет электрических нагрузок по проектируемым потребителям

| Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь жилая (кв.м.) | Общая площадь нежилая (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м) | Обществздания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальный жилой дом | 1-2 | 120463 |  | 0,0150 |  | 0,9 | 1626,3 |
| Административная застройка | 1-2 |  | 13917 |  | 751,5 | 0,7 | 526,1 |
| Неучтенная нагрузка (потери, уличное освещение и пр.) |  |  |  |  |  |  | 215 |
| Всего | 2367,4 |  |  |  |  |  |  |

Суммарная электрическая нагрузка по территории проекта планировки, без учета промышленных объектов, составит 2,4 МВт.

Таким образом, для обеспечения электроэнергией проектируемых потребителей, проектом планировки предусматривается размещение следующих объектов местного значения:

трансформаторная подстанция – 6 объектов;

линии электропередачи напряжением 10(6) кВ – 1,3 км.

    - Газоснабжение

Территория проекта планировки не газифицирована.

Генеральным планом газоснабжения Ханты Мансийского округа, программой газоснабжения, разработанной до 2010 года и схемой газификации Кондинского района предусмотрено осуществить газификацию поселка природным газом от Красноленинского газоперерабатывающего завода. В настоящее время газоснабжение осуществляется  частично сжиженным газом.

Настоящим проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования системы газораспределения и надежного газоснабжения проектируемых потребителей. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются  в течение срока реализации проекта.

Для газификации территории проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 5-ти газорегуляторных пунктов (далее - ГРП);

строительство газопровода среднего давления, для подключения проектируемых ГРП, общей протяженностью 3,2 км (в границах проекта планировки);

строительство газопровода низкого давления, для подключения потребителей, общей протяженностью 20,4 км.

Для развития системы газоснабжения необходимо разработать рабочий проект и на основе технико-экономических расчетов определить основные параметры системы (уточнить количество пунктов редуцирования газа, выбрать схему распределительных газопроводов и т.д.).

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа в соответствии с РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при отсутствии централизованного отопления и горячего водоснабжения - 170,4 м3/год на 1 человека, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

Расход газа на отопление от индивидуальных газовых котлов определен исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Основные показатели газопотребления на расчетный срок для потребителей коммунально-бытового сектора, приведены ниже (Таблица 7).

Таблица 7 Основные показатели газопотребления

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление | 2600 | 201 | 443040 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (децентрализованное теплоснабжение) | - | 2360 | 8129500 |
| 3 | Котельная |  | 160 | 1125375 |
|  | Итого: |  | 2721 | 9697915 |

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения уровня населенного пункта, предусмотренных к размещению:

газорегуляторный пункт – 5 объектов;

газопровод среднего давления – 3,2 км;

газопровод низкого давления – 20,4 км.

    - Связь и информатизация

Настоящим проектом предлагается развитие инфраструктуры связи. Развитие отрасли характеризуется высоким уровнем внедрения современных телекоммуникационных технологий, обеспечивающих постоянно возрастающие скорости передачи информации и требуемое качество обслуживания, и сопровождается увеличением объема оказываемых услуг населению. Главная цель развития отрасли связи заключается в наиболее полном удовлетворении потребностей населения в коммуникационных услугах на основе формирования единого информационно-телекоммуникационного пространства населенного пункта. Создание единого информационного пространства проводится в рамках выполнения «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации» утвержденной  Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г., № Пр- 212) уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий  100 %  в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса. В рамках проекта планировки, предлагаются строительство сетей связи с оказанием широкого спектра услуг.

Для подключения потребителей проектной жилой застройки предусмотрено:

строительство кабельной канализации связи, общей протяжённостью 12 км.

Дальнейшими основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса будут являться:

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая услуги «Интернета»;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Требуемая номерная емкость составит 1248 абонентских номера.

Расчет необходимой номерной емкости телефонной связи общего пользования представлен ниже (Таблица 8).

Таблица 8 Расчет необходимой номерной емкости телефонной связи общего пользования

| Вид застройки | Емкость телефонной сети общего пользования, номеров |
| --- | --- |
| Жилая застройка | 1040 |
| Административная застройка | 208 |
| Итого | 1248 |

В соответствии проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня населенного пункта, предусмотренных к размещению:

кабельная канализация связи – 12 км.

Охрана окружающей среды

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории проектируемой территории является установление зон с особыми условиями использования.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий.

В настоящее время на проектируемую территорию накладывает ограничение  следующие зоны (Таблица 9):

Таблица 9 Зоны с особыми условиями использования территории

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |  |  |
| 1 | Скважина | 50 |
| 2 | Водозабор | 50 |
| Охранные зоны |  |  |
| 1 | Теплотрасса | 3 |
| 2 | Линия электропередачи 110 кВ | 20 |
| 3 | Линия электропередачи 10(6) кВ | 10 |
|  | Линия связи | 2 |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога ЮГ (участок "Урай-Советский") | 100 |
| 2 | Кладбище | 100 |
| 3 | Газорегуляторный пункт | 10 |
| Санитарный разрыв |  |  |
| 1 | Магистральный газопровод | 100 |
| 2 | Газопровод | 4 |
| Водоохранные зоны |  |  |
| 1 | р. Конда | 200 |
| Прибрежная защитная полоса |  |  |
| 1 | р. Конда | 50 |

    - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Проектом предусматривается проведение ряда мероприятий направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух:

выбор под застройку хорошо проветриваемых территорий;

благоустройство, озеленение улиц;

реконструкция котельной, работающей на газообразном топливе

озеленение территории санитарно-защитных зон.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом подразделяются на технические и планировочные.

К техническим относятся:

совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

применение газообразного топлива и др.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом, являются:

вывод большегрузного транспорта за пределы рассматриваемой территории;

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между магистралями и застройкой;

организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог и озеленение внутримикрорайонных пространств, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

    - Мероприятия по охране  почв и подземных вод

Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод на проектируемой территории предусмотрены следующие мероприятия:

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий.

На территории рекомендуется сбор поверхностных стоков с помощью системы водоотводных лотков, с последующей очисткой на водопроводных очистных сооружениях.

    - Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на специализированном полигоне.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов являются:

организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;

организация сбора и удаление вторичного сырья.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке территории в границах проекта планировки:

организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

поливка проезжих частей улиц, зеленых насаждений;

организация системы водоотводных лотков;

установка урн для мусора.

Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами. Предполагается организация вывоза отходов с территории жилой застройки специальным автотранспортом на полигон ТБО.

Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения.

Объем образующихся отходов в границах проекта планировки с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения 2,6 тыс. человек составит около 3900 м3 в год.  Захоронение указанного объема будет осуществляться на полигоне ТБО.

    - Мероприятия по благоустройству территории

В границах проекта планировки предусмотрены мероприятия по благоустройству территории:

устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

организация дорожно-пешеходной сети;

освещение территории жилых кварталов и мест общего пользования;

обустройство мест сбора мусора.

Система зеленых насаждений территории складывается из озеленения территорий:

ограниченного пользования (участки общественных и жилых зданий);

озеленение территории общего пользования (пешеходные аллеи, бульвары, скверы).

Основными типами посадок деревьев, кустарников и цветочных культур при устройстве зеленых насаждений являются:

аллейные и рядовые посадки деревьев;

группы (куртины);

живые изгороди;

одиночные посадки на газоне.

Система зеленых насаждений на территории запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

Объекты культурного наследия

На территории проекта планировки объекты культурного наследия не выявлены.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий",  чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

    - Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии  с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» возможные  на территории проектирования (оказывающие влияние на территорию проекта планировки) природные чрезвычайные ситуации представлены ниже:

Таблица 10 Источники природных чрезвычайных ситуаций оказывающие влияние на территорию проекта планировки

| п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 1.1 | Сильный ветер. Ураган | Аэродинамический | Ветровой поток. |
|  |  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  |  | Аэродинамическое давление. |
|  |  |  | Вибрация. |
| 1.2 | Сильный снегопад. Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы. |
| 1.3 | Гололед | Гравитационный Динамический | Гололедная нагрузка. Вибрация. |
| 1.4 | Град | Динамический | Удар. |
| 1.5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха. |
| 1.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |
| 1.7 | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  |  |  | Затопление территории. |
| 1.8 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| 2 | Опасные геологические процессы |  |  |
| 2.1 | Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны. |
|  |  |  | Размывание (разрушение) грунтов. |
|  |  |  | Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  |  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| 3 | Природные пожары |  |  |
| 3.1 | Пожар (ландшафтный, лесной) | Теплофизический | Пламя. |
|  |  |  | Нагрев тепловым потоком. |
|  |  |  | Тепловой удар. |
|  |  |  | Помутнение воздуха. |
|  |  |  | Опасные дымы. |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. |

Для защиты берегового склона от обрушения проектом предусмотрены мероприятия по берегоукреплению.

В зимний период, на улицах и дорогах города, возможно образование гололеда. Для обеспечения безопасности на зимних дорогах необходимо проводить следующие мероприятия (руководствуясь отраслевым дорожным методическим документом  «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р):

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Последствия снегопадов необходимо своевременно очищать, предотвращая образование снежных наносов, и обрабатывать улицы и дороги средствами, предотвращающими образование гололедных явлений и вывозить скопившийся снег на полигон, используя по возможности всю имеющуюся технику.

На территории п. Мулымья (в соответствие с постановлением Администрации Кондинского района от 21.06.2013г. №1282) пункты временного размещения населения отсутствуют, ближайшие находятся в д. Ушья.

    - Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Транспортные аварии

Вероятность крупных аварий на автотранспорте невелика, так как в населенном пункте нет скоростных автомагистралей.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Для снижения риска возникновения аварий на объектах инженерной инфраструктуры необходимо своевременно проводить ремонт и обслуживание оборудования и инженерных сетей на территории проекта планировки. Более детально вопрос инженерной инфраструктуры рассмотрен в соответствующем разделе данной пояснительной записки.

Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно-опасных химических веществ (АХОВ).

Объекты с аварийно-опасными химическими веществами на территории проекта планировки отсутствуют.

    - Риски возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Основные риски возникновения биолого-социальных ЧС связаны с возможностью выезда людей  с территории населенного пункта заграницу, а также в другие регионы (на  отдых, командировки и  др.), возможен "ввоз" на территорию населенного пункта экзотических вирусов.

Также ежегодно имеется вероятность заболеваемости населения острыми респираторно-вирусными инфекциями в осенне-зимне-весенний периоды и активизации природных очагов инфекций клещевого вирусного энцефалита в весенне-летне-осенний периоды.

Возбудитель клещевого энцефалита – нейротропный вирус клещевого энцефалита.

Во всех природных очагах вирус циркулирует между клещами и дикими животными (главным образом грызунами и птицами), которые являются дополнительным резервуаром. В антропургических очагах (не приуроченных к определенному ландшафту, а существующих в местностях, сильно измененных деятельностью человека) резервуаром могут служить и домашние животные - козы и коровы. Вирус клещевого энцефалита может передаваться клещами трансовариально – через яйцеклетки их потомству.

Профилактика клещевого энцефалита:

уничтожение клещей;

вакцинация населения;

использование репеллентов и акарицидов.

    - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации (пожар) в основном, возникают по причинам нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также с  НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

На территории возможно возникновение пожаров из-за не соблюдения правил пожарной безопасности, неисправности электронагревательных приборов, а также в результате использования открытых источников пламени.

Для защиты территории п. Мулымья от пожаров проектом предусмотрено строительство пожарного депо на 1 автомобиль.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

применение первичных средств пожаротушения;

применение автоматических установок пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания или сооружения.

Кроме этого, для ликвидации возможных пожаров на территории проектирования предусмотрено устройство противопожарного водопровода. Местоположение пожарных гидрантов необходимо уточнить на стадии подготовки рабочей проектной документации для системы водоснабжения отдельных микрорайонов и кварталов жилой и общественной застройки.

Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории в границах проекта планировки В том числе: | га | 384 | 384 |
| 1.2 | Зон жилого назначения в том числе: | га | 79,8 | 160,4 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах проекта планировки | 20,7 | 41,7 |
| 1.2.1 | застройки индивидуальными жилыми домами | га | 25,6 | 160,4 |
|  |  | % | 6,6 | 41,7 |
| 1.2.2 | застройки малоэтажными жилыми домами | га | 54,2 | - |
|  |  | % | 14,1 | - |
| 1.3 | Общественно деловая зона, в том числе: | га | 5,3 | 13,9 |
|  |  | % | 1,4 | 3,6 |
| 1.3.1 | административно-деловая | га | 0,1 | 0,7 |
|  |  | % | 0,02 | 0,2 |
| 1.3.2 | торгового назначения и общественного питания | га | 0,4 | 1,0 |
|  |  | % | 0,1 | 0,3 |
| 1.3.3 | учебно-образовательная | га | 2,5 | 3,8 |
|  |  | % | 0,68 | 1,0 |
| 1.3.4 | культурно-досугового назначения | га | - | 0,6 |
|  |  | % | - | 0,1 |
| 1.3.5 | спортивного назначения | га | - | 3,3 |
|  |  | % | - | 0,9 |
| 1.3.6 | здравоохранения | га | 0,5 | 1,5 |
|  |  | % | 0,1 | 0,4 |
| 1.3.7 | социального обеспечения | га | 1,1 | 1,3 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 |
| 1.3.8 | коммунально-бытового обслуживания | га | 0,7 | 1,7 |
|  |  | % | 0,2 | 0,4 |
| 1.4 | Зона транспортной инфраструктуры в том числе: | га | 20,3 | 53,0 |
|  |  | % | 5,3 | 13,7 |
| 1.4.1 | улично-дорожная сеть | га | 20,1 | 52,3 |
|  |  | % | 5,25 | 13,5 |
| 1.5 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,6 | 3,6 |
|  |  | % | 0,1 | 0,9 |
| 1.6 | Коммунально-складская зона | га | 0,8 | 0,3 |
|  |  | % | 0,2 | 0,1 |
| 1.7 | Производственная зона | га | - | 6,3 |
|  |  | % | - | 1,6 |
| 1.8 | Зона сельскохозяйственного использования в том числе: | га | 2,9 | - |
|  |  | % | 0,7 | - |
| 1.8.1 | сельскохозяйственных угодий | га | 2,9 | - |
|  |  | % | 0,7 | - |
| 1.9 | Складирования и захоронения отходов | га | - | 9,7 |
|  |  | % | - | 2,5 |
| 1.10 | Ритуального назначения | га | 1,2 | 2,5 |
|  |  | % | 0,3 | 0,6 |
| 1.11 | Озелененных территорий общего пользования | га | - | 70,9 |
|  |  | % | - | 18,8 |
| 1.12 | Зона природных территорий в том числе: | га | 273,1 | 63,4 |
|  |  | % | 71,1 | 16,5 |
| 1.12.1 | природного ландшафта | га | 23,3 | 63,4 |
|  |  | % | 6,1 | 16,5 |
| 1.12.2 | территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 249,8 | - |
|  |  | % | 65,0 | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел | 1,4 | 2,6 |
| 2.2 | Плотность населения в границах проекта планировки | чел./га зоны | 4 | 7 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь действующих жилых домов | тыс. кв.м общей площади | 21,5 | 123,4 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 15 | 47 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади | 0 | 14,0 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв.м общей площади | 0 | 9,7 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство, в том числе | тыс. кв.м общей площади | 2,2 | 109,4 |
| 4 | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1 | Детские сады | мест | 40 | 120 |
|  |  | мест/1 тыс.чел. | 33 | 46 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 120 | 120 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 100 | 46 |
| 4.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 50 | 50 |
|  |  | посещений в смену/1000 чел. | 42 | 19 |
| 4.4 | Стационары | коек | 40 | 40 |
|  |  | коек/1000 чел. | 33 | 15 |
| 4.5 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 | 1 |
|  |  | автомобилей/1000 чел. | 1 | 1 |
| 4.6 | Дом культуры | мест | 150 | 550 |
|  |  | мест/1000 чел. | 125 | 212 |
| 4.7 | Библиотеки | тыс. единиц хранения | 4,6 | 4,6 |
|  |  | тыс. единиц хранения/1000 чел. | 3,8 | 1,8 |
| 4.8 | Спортивно-культурные комплексы | объект | 0 | 1 |
| 4.9 | Лыжные базы | объект | 0 | 1 |
| 4.10 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 4.11 | Бани | мест | 15 | 15 |
|  |  | мест/1000 чел. | 13 | 6 |
| 4.12 | Объекты общественного питания | место | 0 | 120 |
|  |  | мест/1000 чел. | 0 | 46 |
| 4.13 | Рыночные комплексы | кв.м торговой площади | 0 | 250 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 0 | 96 |
| 4.14 | Объекты торговли | кв.м торговой площади | 300 | 420 |
|  |  | кв.м торговой площади/1000 чел. | 250 | 162 |
| 4.15 | Предприятие бытового обслуживания | рабочее место | 0 | 10 |
|  |  | рабочих мест/1000 чел. | 0 | 4 |
| 4.16 | Гостиницы | место | 0 | 15 |
|  |  | мест/1000 чел. | 0 | 6 |
| 4.17 | Отделения банков | операционная касса | 2 | 2 |
|  |  | операционных касс/1000 чел. | 2 | 1 |
| 4.18 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 4.19 | Пожарные части | автомобиль | 1 | 1 |
|  |  | автомобилей/1000 чел. | 1 | 1 |
| 4.20 | Административные здания | объект | 0 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | Км | 10,75 | 31,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | поселковая дорога | Км | - | 1,38 |
|  | главная улица | Км | - | 3,3 |
|  | основная улица в жилой застройки | Км | - | 1,78 |
|  | второстепенная улица в жилой застройке | Км | - | 21,5 |
|  | проезды | Км | - | 3,2 |
| 5.2 | Наземные стоянки личного транспорта | машиномест | - | 229 |
| 5.3 | Автобусная остановка | объект | 1 | 1 |
| 5.4 | Станция технического обслуживания | ед/постов | - | 1/4 |
| 5.5 | Автозаправочная станция | ед/колонок | - | 1/6 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | куб. м./в сутки | - | 777,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | - | 777,48 |
|  | на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.2 | Протяженность сетей | км | - | 23 |
| 6.1.3 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки куб. м./в сутки | - - | 592,36 592,36 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки |  | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | 22,3 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла в том числе на коммунально-бытовые нужды в том числе | Гкал/год | - | 74039 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 74039 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/ч | - | 1,5 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/ч Гкал/ч | - - | - - |
| 6.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 2 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей (двухтрубная) | км | - | 5,6 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 9,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 9,6 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.4.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год |  | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 23,6 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 жителей | - | 400 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии - всего в том числе: - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | 2,1 |
|  |  | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | - | 2,1 |
| 6.6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | - | 1800 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | - | 1800 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей | км | - | - |

Ведомость координат поворотных точек красных линий (система координат МСК-86 ЗОНА 2)

Планировочный элемент 01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 277° 53' 55'' | 81.21 | 866632.56 | 2415344.68 |
| 2 | 23° 28' 16'' | 59.66 | 866643.72 | 2415264.24 |
| 3 | 91° 2' 55'' | 101.64 | 866698.44 | 2415288 |
| 4 | 50° 41' 20'' | 96.73 | 866696.58 | 2415389.62 |
| 5 | 135° 26' 17'' | 16.65 | 866757.86 | 2415464.46 |
| 6 | 134° 1' 20'' | 677.01 | 866746 | 2415476.14 |
| 7 | 184° 17' 33'' | 8.28 | 866275.52 | 2415962.96 |
| 8 | 222° 4' 47'' | 72.73 | 866267.26 | 2415962.34 |
| 9 | 309° 3' 49'' | 95.31 | 866213.28 | 2415913.6 |
| 10 | 315° 2' 1'' | 168.67 | 866273.34 | 2415839.6 |
| 11 | 318° 16' 56'' | 53.11 | 866392.68 | 2415720.4 |
| 12 | 318° 47' 11'' | 120.15 | 866432.32 | 2415685.06 |
| 13 | 320° 35' 58'' | 5.8 | 866522.7 | 2415605.9 |
| 14 | 328° 17' 35'' | 21.16 | 866527.18 | 2415602.22 |
| 15 | 337° 48' 47'' | 30.35 | 866545.18 | 2415591.1 |
| 16 | 330° 26' 19'' | 16.26 | 866573.28 | 2415579.64 |
| 17 | 322° 21' 23'' | 13.03 | 866587.42 | 2415571.62 |
| 18 | 312° 1' 17'' | 14.97 | 866597.74 | 2415563.66 |
| 19 | 298° 23' 35'' | 18.51 | 866607.76 | 2415552.54 |
| 20 | 284° 50' 49'' | 19.2 | 866616.56 | 2415536.26 |
| 21 | 281° 13' 21'' | 10.28 | 866621.48 | 2415517.7 |
| 22 | 280° 21' 24'' | 53.51 | 866623.48 | 2415507.62 |
| 23 | 269° 43' 10'' | 110.3 | 866633.1 | 2415454.98 |

Планировочный элемент 02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4° 7' 54'' | 14.16 | 866603.26 | 2415382.94 |
| 2 | 89° 40' 23'' | 70.1 | 866617.38 | 2415383.96 |
| 3 | 100° 9' 7'' | 51.63 | 866617.78 | 2415454.06 |
| 4 | 100° 31' 15'' | 9.97 | 866608.68 | 2415504.88 |
| 5 | 104° 58' 50'' | 16.48 | 866606.86 | 2415514.68 |
| 6 | 119° 30' 51'' | 14.78 | 866602.6 | 2415530.6 |
| 7 | 131° 57' 9'' | 12.24 | 866595.32 | 2415543.46 |
| 8 | 139° 9' 20'' | 10.73 | 866587.14 | 2415552.56 |
| 9 | 151° 53' 2'' | 13.88 | 866579.02 | 2415559.58 |
| 10 | 157° 48' 43'' | 30.82 | 866566.78 | 2415566.12 |
| 11 | 147° 3' 47'' | 30.38 | 866538.24 | 2415577.76 |
| 12 | 138° 27' 21'' | 53.26 | 866512.74 | 2415594.28 |
| 13 | 139° 58' 15'' | 92.54 | 866472.88 | 2415629.6 |
| 14 | 135° 16' 50'' | 193.59 | 866402.02 | 2415689.12 |
| 15 | 226° 38' 9'' | 109.99 | 866264.46 | 2415825.34 |
| 16 | 322° 35' 37'' | 117.93 | 866188.94 | 2415745.38 |
| 17 | 234° 6' 59'' | 13.48 | 866282.62 | 2415673.74 |
| 18 | 142° 31' 19'' | 97.23 | 866274.72 | 2415662.82 |
| 19 | 224° 45' 5'' | 39.12 | 866197.56 | 2415721.98 |
| 20 | 196° 52' 32'' | 130.83 | 866169.78 | 2415694.44 |
| 21 | 206° 12' 25'' | 170.33 | 866044.58 | 2415656.46 |
| 22 | 310° 28' 39'' | 88.42 | 865891.76 | 2415581.24 |
| 23 | 46° 58' 30'' | 4.51 | 865949.16 | 2415513.98 |
| 24 | 46° 10' 27'' | 44.85 | 865952.24 | 2415517.28 |
| 25 | 19° 14' 13'' | 170.33 | 865983.3 | 2415549.64 |
| 26 | 357° 57' 51'' | 165.52 | 866144.12 | 2415605.76 |
| 27 | 323° 33' 2'' | 365.15 | 866309.54 | 2415599.88 |

Планировочный элемент 03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76° 53' 43'' | 129.8 | 866838.98 | 2415563.52 |
| 2 | 160° 47' 18'' | 14.47 | 866868.41 | 2415689.94 |
| 3 | 160° 6' 49'' | 39.45 | 866854.75 | 2415694.7 |
| 4 | 157° 53' 26'' | 29.01 | 866817.65 | 2415708.12 |
| 5 | 155° 58' 27'' | 31.19 | 866790.77 | 2415719.04 |
| 6 | 147° 35' 16'' | 18.66 | 866762.28 | 2415731.74 |
| 7 | 146° 15' 18'' | 23.15 | 866746.53 | 2415741.74 |
| 8 | 153° 54' 52'' | 29.93 | 866727.28 | 2415754.6 |
| 9 | 159° 40' 43'' | 44.86 | 866700.4 | 2415767.76 |
| 10 | 151° 26' 4'' | 48.94 | 866658.33 | 2415783.34 |
| 11 | 153° 26' 31'' | 37.17 | 866615.35 | 2415806.74 |
| 12 | 151° 54' 12'' | 30.79 | 866582.1 | 2415823.36 |
| 13 | 152° 39' 47'' | 20.25 | 866554.94 | 2415837.86 |
| 14 | 146° 54' 28'' | 17.55 | 866536.95 | 2415847.16 |
| 15 | 142° 59' 42'' | 20.34 | 866522.25 | 2415856.74 |
| 16 | 137° 26' 39'' | 24.04 | 866506.01 | 2415868.98 |
| 17 | 138° 52' 37'' | 28.34 | 866488.3 | 2415885.24 |
| 18 | 141° 25' 9'' | 34.03 | 866466.95 | 2415903.88 |
| 19 | 138° 56' 11'' | 20.7 | 866440.35 | 2415925.1 |
| 20 | 136° 42' 56'' | 24.33 | 866424.74 | 2415938.7 |
| 21 | 128° 33' 39'' | 30.77 | 866407.03 | 2415955.38 |
| 22 | 129° 49' 16'' | 37.6 | 866387.85 | 2415979.44 |
| 23 | 127° 13' 56'' | 40.49 | 866363.77 | 2416008.32 |
| 24 | 121° 37' 17'' | 35.11 | 866339.27 | 2416040.56 |
| 25 | 119° 2' 48'' | 49.16 | 866320.86 | 2416070.46 |
| 26 | 122° 18' 12'' | 33.01 | 866296.99 | 2416113.44 |
| 27 | 115° 32' 16'' | 34.42 | 866279.35 | 2416141.34 |
| 28 | 109° 54' 32'' | 25.08 | 866264.51 | 2416172.4 |
| 29 | 107° 43' 11'' | 14.95 | 866255.97 | 2416195.98 |
| 30 | 103° 9' 32'' | 31.36 | 866251.42 | 2416210.22 |
| 31 | 104° 53' 38'' | 25.6 | 866244.28 | 2416240.76 |
| 32 | 96° 21' 5'' | 17.08 | 866237.7 | 2416265.5 |
| 33 | 84° 22' 10'' | 4.28 | 866235.81 | 2416282.48 |
| 34 | 72° 43' 7'' | 2.83 | 866236.23 | 2416286.74 |
| 35 | 69° 3' 9'' | 4.11 | 866237.07 | 2416289.44 |
| 36 | 107° 30' 3'' | 2.33 | 866238.54 | 2416293.28 |
| 37 | 131° 4' 25'' | 6.71 | 866237.84 | 2416295.5 |
| 38 | 110° 15' 40'' | 10.92 | 866233.43 | 2416300.56 |
| 39 | 123° 20' 1'' | 7.13 | 866229.65 | 2416310.8 |
| 40 | 20° 48' 34'' | 7.94 | 866225.73 | 2416316.76 |
| 41 | 101° 3' 56'' | 21.15 | 866233.15 | 2416319.58 |
| 42 | 182° 36' 43'' | 8.34 | 866229.09 | 2416340.34 |
| 43 | 109° 13' 55'' | 32.51 | 866220.76 | 2416339.96 |
| 44 | 104° 11' 21'' | 19.99 | 866210.05 | 2416370.66 |
| 45 | 111° 1' 39'' | 20.48 | 866205.15 | 2416390.04 |
| 46 | 117° 15' 36'' | 16.96 | 866197.8 | 2416409.16 |
| 47 | 111° 0' 32'' | 8.59 | 866190.03 | 2416424.24 |
| 48 | 117° 35' 25'' | 6.5 | 866186.95 | 2416432.26 |
| 49 | 101° 17' 42'' | 7.51 | 866183.94 | 2416438.02 |
| 50 | 107° 28' 22'' | 9.79 | 866182.47 | 2416445.38 |
| 51 | 105° 24' 44'' | 20.81 | 866179.53 | 2416454.72 |
| 52 | 115° 26' 1'' | 9.97 | 866174 | 2416474.78 |
| 53 | 192° 26' 22'' | 19.5 | 866169.72 | 2416483.78 |
| 54 | 193° 38' 15'' | 63.45 | 866150.68 | 2416479.58 |
| 55 | 183° 51' 23'' | 28.85 | 866089.02 | 2416464.62 |
| 56 | 166° 15' 59'' | 58.8 | 866060.24 | 2416462.68 |
| 57 | 145° 7' 30'' | 86.64 | 866003.12 | 2416476.64 |
| 58 | 117° 55' 57'' | 128.17 | 865932.04 | 2416526.18 |
| 59 | 127° 2' 55'' | 52.55 | 865872 | 2416639.42 |
| 60 | 133° 49' 38'' | 27.64 | 865840.34 | 2416681.36 |
| 61 | 162° 33' 45'' | 140.22 | 865821.2 | 2416701.3 |
| 62 | 169° 53' 22'' | 31.1 | 865687.42 | 2416743.32 |
| 63 | 128° 14' 13'' | 8.89 | 865656.8 | 2416748.78 |
| 64 | 113° 4' 47'' | 35.46 | 865651.3 | 2416755.76 |
| 65 | 147° 16' 56'' | 11.77 | 865637.4 | 2416788.38 |
| 66 | 215° 47' 2'' | 38.41 | 865627.5 | 2416794.74 |
| 67 | 189° 53' 31'' | 13.16 | 865596.34 | 2416772.28 |
| 68 | 173° 42' 11'' | 17.51 | 865583.38 | 2416770.02 |
| 69 | 151° 20' 37'' | 15.93 | 865565.98 | 2416771.94 |
| 70 | 134° 15' 39'' | 51.52 | 865552 | 2416779.58 |
| 71 | 120° 13' 30'' | 107.19 | 865516.04 | 2416816.48 |
| 72 | 101° 16' 32'' | 58.71 | 865462.08 | 2416909.1 |
| 73 | 90° 53' 26'' | 114.51 | 865450.6 | 2416966.68 |
| 74 | 104° 11' 31'' | 171.31 | 865448.82 | 2417081.18 |
| 75 | 109° 31' 19'' | 313.08 | 865406.82 | 2417247.26 |
| 76 | 107° 52' 47'' | 250.02 | 865302.2 | 2417542.34 |
| 77 | 93° 30' 48'' | 387.71 | 865225.44 | 2417780.28 |
| 78 | 107° 19' 42'' | 144.1 | 865201.68 | 2418167.26 |
| 79 | 198° 56' 26'' | 336.8 | 865158.76 | 2418304.82 |
| 80 | 106° 26' 48'' | 57.78 | 864840.2 | 2418195.5 |
| 81 | 13° 2' 14'' | 46.46 | 864823.84 | 2418250.92 |
| 82 | 105° 0' 41'' | 541.83 | 864869.1 | 2418261.4 |
| 83 | 212° 48' 40'' | 62.56 | 864728.76 | 2418784.74 |
| 84 | 106° 27' 1'' | 76.7 | 864676.18 | 2418750.84 |
| 85 | 226° 2' 11'' | 44.57 | 864654.46 | 2418824.4 |
| 86 | 219° 27' 35'' | 88.04 | 864623.52 | 2418792.32 |
| 87 | 223° 36' 13'' | 72.54 | 864555.55 | 2418736.37 |
| 88 | 297° 54' 17'' | 39.79 | 864503.02 | 2418686.34 |
| 89 | 298° 37' 27'' | 231.49 | 864521.64 | 2418651.18 |
| 90 | 291° 57' 31'' | 82.63 | 864632.54 | 2418447.98 |
| 91 | 283° 5' 15'' | 153.51 | 864663.44 | 2418371.34 |
| 92 | 282° 15' 45'' | 131.17 | 864698.2 | 2418221.82 |
| 93 | 294° 54' 2'' | 26.79 | 864726.06 | 2418093.64 |
| 94 | 19° 37' 46'' | 303.99 | 864737.34 | 2418069.34 |
| 95 | 289° 45' 37'' | 14.49 | 865023.66 | 2418171.46 |
| 96 | 199° 38' 0'' | 302.68 | 865028.56 | 2418157.82 |
| 97 | 296° 25' 31'' | 370.67 | 864743.48 | 2418056.12 |
| 98 | 14° 51' 8'' | 188.04 | 864908.44 | 2417724.18 |
| 99 | 292° 1' 45'' | 195.32 | 865090.2 | 2417772.38 |
| 100 | 293° 49' 11'' | 119.89 | 865163.46 | 2417591.32 |
| 101 | 297° 29' 47'' | 150.79 | 865211.88 | 2417481.64 |
| 102 | 284° 30' 42'' | 263.71 | 865281.5 | 2417347.88 |
| 103 | 292° 35' 49'' | 65.27 | 865347.58 | 2417092.58 |
| 104 | 202° 27' 34'' | 16.49 | 865372.66 | 2417032.32 |
| 105 | 112° 35' 18'' | 55.97 | 865357.42 | 2417026.02 |
| 106 | 104° 31' 2'' | 170.5 | 865335.92 | 2417077.7 |
| 107 | 207° 9' 56'' | 108.37 | 865293.18 | 2417242.76 |
| 108 | 295° 26' 17'' | 166.46 | 865196.76 | 2417193.28 |
| 109 | 295° 26' 18'' | 11.83 | 865268.26 | 2417042.96 |
| 110 | 298° 10' 49'' | 39.98 | 865273.34 | 2417032.28 |
| 111 | 301° 53' 16'' | 51.68 | 865292.22 | 2416997.04 |
| 112 | 303° 43' 25'' | 56.7 | 865319.52 | 2416953.16 |
| 113 | 308° 16' 52'' | 47.26 | 865351 | 2416906 |
| 114 | 309° 15' 57'' | 58.17 | 865380.28 | 2416868.9 |
| 115 | 309° 17' 6'' | 54.39 | 865417.1 | 2416823.86 |
| 116 | 318° 56' 15'' | 47.16 | 865451.54 | 2416781.76 |
| 117 | 319° 49' 21'' | 24.06 | 865487.1 | 2416750.78 |
| 118 | 319° 19' 42'' | 97.25 | 865505.48 | 2416735.26 |
| 119 | 26° 24' 21'' | 82.07 | 865579.24 | 2416671.88 |
| 120 | 329° 36' 28'' | 22.18 | 865652.75 | 2416708.38 |
| 121 | 307° 43' 21'' | 157.25 | 865671.88 | 2416697.16 |
| 122 | 271° 48' 29'' | 9.82 | 865768.09 | 2416572.78 |
| 123 | 271° 51' 1'' | 28.49 | 865768.4 | 2416562.96 |
| 124 | 271° 47' 44'' | 12.77 | 865769.32 | 2416534.48 |
| 125 | 318° 33' 48'' | 237.78 | 865769.72 | 2416521.72 |
| 126 | 310° 53' 24'' | 33.15 | 865947.98 | 2416364.36 |
| 127 | 310° 38' 54'' | 219.92 | 865969.68 | 2416339.3 |
| 128 | 308° 25' 7'' | 115 | 866112.94 | 2416172.44 |
| 129 | 313° 59' 17'' | 91.29 | 866184.4 | 2416082.34 |
| 130 | 314° 2' 34'' | 54.17 | 866247.8 | 2416016.66 |
| 131 | 314° 1' 26'' | 33.21 | 866285.46 | 2415977.72 |
| 132 | 314° 2' 53'' | 85.98 | 866308.54 | 2415953.84 |
| 133 | 314° 19' 55'' | 88.55 | 866368.32 | 2415892.04 |
| 134 | 312° 44' 22'' | 17.21 | 866430.2 | 2415828.7 |
| 135 | 314° 2' 41'' | 39.87 | 866441.88 | 2415816.06 |
| 136 | 313° 20' 49'' | 19.61 | 866469.6 | 2415787.4 |
| 137 | 314° 24' 53'' | 40.15 | 866483.06 | 2415773.14 |
| 138 | 313° 51' 34'' | 9.24 | 866511.16 | 2415744.46 |
| 139 | 314° 4' 38'' | 67.62 | 866517.56 | 2415737.8 |
| 140 | 313° 30' 41'' | 16.88 | 866564.6 | 2415689.22 |
| 141 | 310° 12' 16'' | 14.72 | 866576.22 | 2415676.98 |
| 142 | 313° 24' 34'' | 140.63 | 866585.72 | 2415665.74 |
| 143 | 314° 1' 26'' | 122.02 | 866682.36 | 2415563.58 |
| 144 | 50° 40' 43'' | 113.34 | 866767.16 | 2415475.84 |

Планировочный элемент 04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130° 0' 16'' | 91.44 | 866175.84 | 2415732.66 |
| 2 | 215° 22' 33'' | 78.25 | 866117.06 | 2415802.7 |
| 3 | 215° 33' 50'' | 30.36 | 866053.26 | 2415757.4 |
| 4 | 217° 3' 27'' | 39.1 | 866028.56 | 2415739.74 |
| 5 | 303° 56' 10'' | 55.56 | 865997.36 | 2415716.18 |
| 6 | 19° 32' 28'' | 134 | 866028.38 | 2415670.08 |
| 7 | 39° 58' 51'' | 27.64 | 866154.66 | 2415714.9 |

Планировочный элемент 05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46° 37' 53'' | 109.77 | 866179.34 | 2415757.06 |
| 2 | 129° 21' 8'' | 84.78 | 866254.72 | 2415836.86 |
| 3 | 222° 14' 47'' | 110.1 | 866200.96 | 2415902.42 |
| 4 | 310° 0' 32'' | 93.14 | 866119.46 | 2415828.4 |

Планировочный элемент 06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109° 21' 49'' | 58.15 | 866238.68 | 2415958.44 |
| 2 | 125° 25' 33'' | 14.28 | 866219.4 | 2416013.3 |
| 3 | 130° 47' 6'' | 60.22 | 866211.12 | 2416024.94 |
| 4 | 127° 17' 7'' | 114.73 | 866171.78 | 2416070.54 |
| 5 | 130° 37' 17'' | 80.95 | 866102.28 | 2416161.82 |
| 6 | 213° 39' 55'' | 12.81 | 866049.58 | 2416223.26 |
| 7 | 129° 20' 7'' | 107.31 | 866038.92 | 2416216.16 |
| 8 | 218° 32' 6'' | 63.05 | 865970.9 | 2416299.16 |
| 9 | 303° 53' 56'' | 106.58 | 865921.58 | 2416259.88 |
| 10 | 303° 16' 27'' | 88.65 | 865981.02 | 2416171.42 |
| 11 | 305° 23' 43'' | 236.73 | 866029.66 | 2416097.3 |
| 12 | 344° 12' 52'' | 9.85 | 866166.78 | 2415904.32 |
| 13 | 42° 18' 4'' | 84.39 | 866176.26 | 2415901.64 |

Планировочный элемент 07

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 124° 58' 1'' | 443.86 | 866159.88 | 2415886.7 |
| 2 | 218° 29' 8'' | 94.49 | 865905.5 | 2416250.44 |
| 3 | 308° 20' 44'' | 447.52 | 865831.54 | 2416191.64 |
| 4 | 42° 14' 32'' | 68.48 | 866109.18 | 2415840.66 |

Планировочный элемент 08

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35° 52' 14'' | 118.81 | 866011.1 | 2415744.62 |
| 2 | 130° 0' 23'' | 26.32 | 866107.38 | 2415814.24 |
| 3 | 128° 18' 37'' | 440.8 | 866090.46 | 2415834.4 |
| 4 | 218° 22' 1'' | 72.11 | 865817.2 | 2416180.28 |
| 5 | 308° 26' 51'' | 138.18 | 865760.66 | 2416135.52 |
| 6 | 280° 11' 23'' | 63.2 | 865846.58 | 2416027.3 |
| 7 | 304° 49' 5'' | 268.56 | 865857.76 | 2415965.1 |

Планировочный элемент 09

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 222° 46' 46'' | 43.43 | 865833.16 | 2415700.7 |
| 2 | 315° 42' 21'' | 106.77 | 865801.28 | 2415671.2 |
| 3 | 30° 58' 34'' | 31.63 | 865877.7 | 2415596.64 |
| 4 | 23° 43' 19'' | 121.35 | 865904.82 | 2415612.92 |
| 5 | 123° 57' 7'' | 77.71 | 866015.92 | 2415661.74 |
| 6 | 190° 22' 9'' | 141.67 | 865972.52 | 2415726.2 |

Планировочный элемент 10

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53° 4' 43'' | 138.07 | 865783.2 | 2415314.78 |
| 2 | 46° 56' 13'' | 101.26 | 865866.14 | 2415425.16 |
| 3 | 130° 22' 42'' | 106.54 | 865935.28 | 2415499.14 |
| 4 | 146° 9' 44'' | 47.34 | 865866.26 | 2415580.3 |
| 5 | 156° 22' 34'' | 536.72 | 865826.94 | 2415606.66 |
| 6 | 216° 19' 3'' | 2.9 | 865335.2 | 2415821.74 |
| 7 | 214° 33' 56'' | 41.39 | 865332.86 | 2415820.02 |
| 8 | 186° 48' 33'' | 29.69 | 865298.78 | 2415796.54 |
| 9 | 193° 30' 33'' | 89.13 | 865269.3 | 2415793.02 |
| 10 | 204° 17' 5'' | 75.08 | 865182.64 | 2415772.2 |
| 11 | 223° 43' 57'' | 12.79 | 865114.2 | 2415741.32 |
| 12 | 316° 1' 36'' | 52.89 | 865104.96 | 2415732.48 |
| 13 | 327° 20' 31'' | 577.14 | 865143.02 | 2415695.76 |
| 14 | 335° 44' 13'' | 169.23 | 865628.92 | 2415384.32 |

Планировочный элемент 11

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 114° 10' 59'' | 132.99 | 865654.38 | 2415740.98 |
| 2 | 131° 18' 24'' | 124.04 | 865599.9 | 2415862.3 |
| 3 | 215° 37' 37'' | 16.41 | 865518.02 | 2415955.48 |
| 4 | 216° 13' 16'' | 186.9 | 865504.68 | 2415945.92 |
| 5 | 336° 11' 59'' | 210.83 | 865353.9 | 2415835.48 |
| 6 | 336° 6' 9'' | 53.81 | 865546.8 | 2415750.4 |
| 7 | 337° 31' 11'' | 42.94 | 865596 | 2415728.6 |
| 8 | 57° 0' 15'' | 34.34 | 865635.68 | 2415712.18 |

Планировочный элемент 12

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 294° 6' 49'' | 147.01 | 865616.94 | 2415873.28 |
| 2 | 236° 59' 40'' | 41.78 | 865677 | 2415739.1 |
| 3 | 336° 22' 27'' | 109.19 | 865654.24 | 2415704.06 |
| 4 | 43° 2' 46'' | 79.64 | 865754.28 | 2415660.3 |
| 5 | 29° 41' 12'' | 24.47 | 865812.48 | 2415714.66 |
| 6 | 18° 15' 3'' | 21.65 | 865833.74 | 2415726.78 |
| 7 | 8° 59' 21'' | 133.38 | 865854.3 | 2415733.56 |
| 8 | 124° 48' 58'' | 295.79 | 865986.04 | 2415754.4 |
| 9 | 41° 39' 3'' | 22.03 | 865817.16 | 2415997.24 |
| 10 | 100° 18' 50'' | 11.28 | 865833.62 | 2416011.88 |
| 11 | 129° 7' 16'' | 132.27 | 865831.6 | 2416022.98 |
| 12 | 216° 51' 50'' | 77.04 | 865748.14 | 2416125.6 |
| 13 | 217° 5' 1'' | 76.19 | 865686.5 | 2416079.38 |
| 14 | 215° 32' 33'' | 112.4 | 865625.72 | 2416033.44 |
| 15 | 311° 5' 15'' | 125.8 | 865534.26 | 2415968.1 |

Планировочный элемент 13

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 222° 51' 45'' | 160 | 865112.62 | 2416242.84 |
| 2 | 312° 51' 57'' | 150 | 864995.34 | 2416134 |
| 3 | 42° 52' 6'' | 59.69 | 865097.38 | 2416024.06 |
| 4 | 316° 13' 5'' | 59.21 | 865141.13 | 2416064.67 |
| 5 | 315° 43' 17'' | 53.91 | 865183.88 | 2416023.7 |
| 6 | 315° 15' 41'' | 43.42 | 865222.48 | 2415986.06 |
| 7 | 314° 56' 3'' | 135.58 | 865253.32 | 2415955.5 |
| 8 | 36° 3' 25'' | 102.62 | 865349.08 | 2415859.52 |
| 9 | 135° 22' 52'' | 329.5 | 865432.04 | 2415919.92 |
| 10 | 132° 51' 24'' | 124.79 | 865197.5 | 2416151.36 |

Планировочный элемент 14

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35° 36' 20'' | 58.91 | 865287.94 | 2415817.26 |
| 2 | 135° 0' 50'' | 175.09 | 865335.84 | 2415851.56 |
| 3 | 135° 43' 21'' | 53.83 | 865212 | 2415975.34 |
| 4 | 136° 13' 27'' | 45.01 | 865173.46 | 2416012.92 |
| 5 | 222° 52' 58'' | 45.55 | 865140.96 | 2416044.06 |
| 6 | 312° 51' 44'' | 257.06 | 865107.58 | 2416013.06 |
| 7 | 306° 41' 44'' | 9.2 | 865282.44 | 2415824.64 |

Планировочный элемент 15

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 128° 55' 10'' | 25.5 | 865950.4 | 2416327.64 |
| 2 | 135° 51' 15'' | 52.18 | 865934.38 | 2416347.48 |
| 3 | 139° 4' 14'' | 88.65 | 865896.94 | 2416383.82 |
| 4 | 140° 47' 10'' | 106.61 | 865829.96 | 2416441.9 |
| 5 | 132° 55' 42'' | 25.43 | 865747.36 | 2416509.3 |
| 6 | 143° 33' 24'' | 125.75 | 865730.04 | 2416527.92 |
| 7 | 170° 31' 9'' | 10.2 | 865628.88 | 2416602.62 |
| 8 | 224° 20' 6'' | 23.15 | 865618.82 | 2416604.3 |
| 9 | 134° 10' 48'' | 6.92 | 865602.26 | 2416588.12 |
| 10 | 227° 42' 30'' | 46.99 | 865597.44 | 2416593.08 |
| 11 | 322° 22' 52'' | 378.8 | 865565.82 | 2416558.32 |
| 12 | 310° 54' 27'' | 57.66 | 865865.86 | 2416327.1 |
| 13 | 43° 19' 26'' | 64.3 | 865903.62 | 2416283.52 |

Планировочный элемент 16

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 222° 51' 41'' | 147.8 | 864982.76 | 2416122.32 |
| 2 | 312° 51' 34'' | 351.37 | 864874.42 | 2416021.78 |
| 3 | 21° 55' 9'' | 77.63 | 865113.42 | 2415764.22 |
| 4 | 18° 23' 46'' | 84.22 | 865185.44 | 2415793.2 |
| 5 | 133° 2' 54'' | 414 | 865265.36 | 2415819.78 |

Планировочный элемент 17

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59° 25' 15'' | 18.91 | 865744.3 | 2416535.66 |
| 2 | 90° 27' 57'' | 14.76 | 865753.92 | 2416551.94 |
| 3 | 127° 54' 24'' | 148.77 | 865753.8 | 2416566.7 |
| 4 | 148° 19' 47'' | 11.96 | 865662.4 | 2416684.08 |
| 5 | 206° 8' 50'' | 71.12 | 865652.22 | 2416690.36 |
| 6 | 315° 41' 18'' | 48.27 | 865588.38 | 2416659.02 |
| 7 | 323° 33' 14'' | 150.89 | 865622.92 | 2416625.3 |

Планировочный элемент 18

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 137° 36' 52'' | 81.23 | 865602.84 | 2416623.4 |
| 2 | 140° 54' 58'' | 138.03 | 865542.84 | 2416678.16 |
| 3 | 128° 23' 36'' | 157.09 | 865435.7 | 2416765.18 |
| 4 | 211° 3' 52'' | 15.62 | 865338.14 | 2416888.3 |
| 5 | 278° 52' 44'' | 119.47 | 865324.76 | 2416880.24 |
| 6 | 279° 46' 16'' | 79.9 | 865343.2 | 2416762.2 |
| 7 | 287° 51' 46'' | 13.3 | 865356.76 | 2416683.46 |
| 8 | 332° 44' 54'' | 43.28 | 865360.84 | 2416670.8 |
| 9 | 14° 43' 11'' | 34.16 | 865399.32 | 2416650.98 |
| 10 | 323° 2' 17'' | 49.76 | 865432.36 | 2416659.66 |
| 11 | 323° 48' 60'' | 32.39 | 865472.12 | 2416629.74 |
| 12 | 322° 49' 0'' | 65.09 | 865498.26 | 2416610.62 |
| 13 | 44° 40' 20'' | 74.13 | 865550.12 | 2416571.28 |

Планировочный элемент 19

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 194° 49' 35'' | 48.54 | 865163.32 | 2416280.6 |
| 2 | 132° 51' 42'' | 317.25 | 865116.4 | 2416268.18 |
| 3 | 14° 49' 35'' | 48.54 | 864900.6 | 2416500.72 |
| 4 | 312° 51' 42'' | 317.25 | 864947.52 | 2416513.14 |

Планировочный элемент 20

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 132° 51' 41'' | 584.36 | 864885.2 | 2416517.32 |
| 2 | 104° 49' 34'' | 91.13 | 864487.7 | 2416945.66 |
| 3 | 312° 51' 43'' | 687.62 | 864464.38 | 2417033.76 |
| 4 | 194° 49' 35'' | 48.54 | 864932.12 | 2416529.74 |

Планировочный элемент 21

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 222° 51' 45'' | 160 | 864881.34 | 2416492.06 |
| 2 | 312° 51' 45'' | 320 | 864764.06 | 2416383.22 |
| 3 | 42° 51' 45'' | 160 | 864981.74 | 2416148.66 |
| 4 | 132° 51' 45'' | 320 | 865099.02 | 2416257.5 |

Планировочный элемент 22

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42° 51' 57'' | 147.73 | 864860.82 | 2416036.44 |
| 2 | 133° 2' 59'' | 320 | 864969.1 | 2416136.94 |
| 3 | 222° 51' 42'' | 146.69 | 864750.66 | 2416370.78 |
| 4 | 312° 51' 45'' | 320 | 864643.14 | 2416271 |

Планировочный элемент 23

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 129° 53' 56'' | 64.42 | 865895.9 | 2416265.9 |
| 2 | 142° 19' 36'' | 401.34 | 865854.58 | 2416315.32 |
| 3 | 142° 24' 22'' | 52.22 | 865536.92 | 2416560.6 |
| 4 | 141° 20' 25'' | 9.09 | 865495.54 | 2416592.46 |
| 5 | 142° 40' 38'' | 73.36 | 865488.44 | 2416598.14 |
| 6 | 194° 51' 35'' | 41.18 | 865430.1 | 2416642.62 |
| 7 | 238° 4' 24'' | 21.63 | 865390.3 | 2416632.06 |
| 8 | 287° 35' 12'' | 32.9 | 865378.86 | 2416613.7 |
| 9 | 298° 30' 33'' | 153.7 | 865388.8 | 2416582.34 |
| 10 | 27° 11' 57'' | 39.6 | 865462.16 | 2416447.28 |
| 11 | 322° 4' 41'' | 12.85 | 865497.38 | 2416465.38 |
| 12 | 322° 7' 25'' | 403.02 | 865507.52 | 2416457.48 |
| 13 | 38° 29' 11'' | 89.76 | 865825.64 | 2416210.04 |

Планировочный элемент 24

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27° 3' 2'' | 14.78 | 865086.38 | 2415750.4 |
| 2 | 132° 51' 37'' | 857.94 | 865099.54 | 2415757.12 |
| 3 | 289° 30' 11'' | 46.49 | 864515.96 | 2416386 |
| 4 | 307° 26' 39'' | 272.21 | 864531.48 | 2416342.18 |
| 5 | 316° 1' 44'' | 541.07 | 864696.98 | 2416126.06 |

Планировочный элемент 25

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 142° 7' 8'' | 322.95 | 865750.5 | 2416248.2 |
| 2 | 207° 17' 22'' | 29.01 | 865495.6 | 2416446.5 |
| 3 | 299° 41' 20'' | 116.54 | 865469.82 | 2416433.2 |
| 4 | 311° 41' 22'' | 30.61 | 865527.54 | 2416331.96 |
| 5 | 356° 41' 48'' | 47.9 | 865547.9 | 2416309.1 |
| 6 | 312° 43' 28'' | 217.99 | 865595.72 | 2416306.34 |
| 7 | 37° 46' 26'' | 87.47 | 865743.62 | 2416146.2 |
| 8 | 138° 33' 44'' | 17.98 | 865812.76 | 2416199.78 |
| 9 | 143° 10' 44'' | 60.94 | 865799.28 | 2416211.68 |

Планировочный элемент 26

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 133° 1' 50'' | 212.75 | 865732.44 | 2416136.38 |
| 2 | 177° 13' 18'' | 34.66 | 865587.26 | 2416291.9 |
| 3 | 236° 14' 55'' | 15.51 | 865552.64 | 2416293.58 |
| 4 | 291° 51' 41'' | 170.05 | 865544.02 | 2416280.68 |
| 5 | 300° 23' 44'' | 64.67 | 865607.34 | 2416122.86 |
| 6 | 36° 51' 55'' | 50.67 | 865640.06 | 2416067.08 |
| 7 | 36° 53' 3'' | 64.81 | 865680.6 | 2416097.48 |

Планировочный элемент 27

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 222° 51' 13'' | 26.05 | 864531.86 | 2416868.66 |
| 2 | 284° 49' 21'' | 284.96 | 864512.76 | 2416850.94 |
| 3 | 312° 51' 44'' | 242.27 | 864585.66 | 2416575.46 |
| 4 | 42° 51' 45'' | 160 | 864750.46 | 2416397.88 |
| 5 | 132° 51' 41'' | 493.78 | 864867.74 | 2416506.72 |

Планировочный элемент 28

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 133° 2' 47'' | 242.28 | 864737.02 | 2416385.4 |
| 2 | 222° 51' 35'' | 99.59 | 864571.64 | 2416562.46 |
| 3 | 289° 31' 16'' | 116.77 | 864498.64 | 2416494.72 |
| 4 | 312° 51' 29'' | 135.08 | 864537.66 | 2416384.66 |
| 5 | 42° 51' 60'' | 146.64 | 864629.54 | 2416285.64 |

Планировочный элемент 29

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35° 49' 53'' | 131.98 | 865519.98 | 2415980.42 |
| 2 | 120° 24' 48'' | 64.63 | 865626.98 | 2416057.68 |
| 3 | 111° 59' 39'' | 92.71 | 865594.26 | 2416113.42 |
| 4 | 112° 2' 55'' | 106.77 | 865559.54 | 2416199.38 |
| 5 | 112° 25' 0'' | 42.53 | 865519.46 | 2416298.34 |
| 6 | 117° 43' 36'' | 41.91 | 865503.24 | 2416337.66 |
| 7 | 118° 42' 22'' | 87.86 | 865483.74 | 2416374.76 |
| 8 | 118° 30' 5'' | 137.64 | 865441.54 | 2416451.82 |
| 9 | 118° 32' 16'' | 15.07 | 865375.86 | 2416572.78 |
| 10 | 117° 58' 7'' | 11.68 | 865368.66 | 2416586.02 |
| 11 | 113° 47' 54'' | 24.09 | 865363.18 | 2416596.34 |
| 12 | 194° 25' 28'' | 26.5 | 865353.46 | 2416618.38 |
| 13 | 283° 59' 40'' | 66.66 | 865327.8 | 2416611.78 |
| 14 | 283° 25' 52'' | 50.97 | 865343.92 | 2416547.1 |
| 15 | 284° 36' 40'' | 432.65 | 865355.76 | 2416497.52 |
| 16 | 292° 9' 2'' | 39.62 | 865464.9 | 2416078.86 |
| 17 | 292° 28' 7'' | 61.23 | 865479.84 | 2416042.16 |
| 18 | 342° 52' 6'' | 17.52 | 865503.24 | 2415985.58 |

Планировочный элемент 30

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104° 49' 27'' | 1015.19 | 864563.28 | 2416581.98 |
| 2 | 14° 49' 9'' | 599.69 | 864303.54 | 2417563.38 |
| 3 | 115° 26' 54'' | 410.29 | 864883.28 | 2417716.76 |
| 4 | 102° 42' 2'' | 285.1 | 864706.98 | 2418087.24 |
| 5 | 111° 39' 13'' | 77.72 | 864644.3 | 2418365.36 |
| 6 | 118° 33' 45'' | 269.43 | 864615.62 | 2418437.6 |
| 7 | 209° 23' 2'' | 59.47 | 864486.8 | 2418674.24 |
| 8 | 209° 32' 50'' | 159.02 | 864434.98 | 2418645.06 |
| 9 | 200° 22' 55'' | 56.22 | 864296.64 | 2418566.64 |
| 10 | 268° 24' 11'' | 1085.02 | 864243.94 | 2418547.06 |
| 11 | 285° 13' 23'' | 996.96 | 864213.7 | 2417462.46 |
| 12 | 42° 52' 8'' | 119.8 | 864475.48 | 2416500.48 |

Планировочный элемент 31

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104° 49' 23'' | 335.53 | 865459.22 | 2415991.14 |
| 2 | 194° 49' 33'' | 249.88 | 865373.38 | 2416315.5 |
| 3 | 312° 51' 32'' | 187.74 | 865131.82 | 2416251.56 |
| 4 | 316° 1' 16'' | 263.45 | 865259.52 | 2416113.94 |
| 5 | 35° 32' 54'' | 49.61 | 865449.1 | 2415931 |
| 6 | 134° 0' 48'' | 43.52 | 865489.46 | 2415959.84 |

Планировочный элемент 32

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 284° 48' 45'' | 279.98 | 865230.86 | 2416588.1 |
| 2 | 14° 49' 27'' | 68.09 | 865302.44 | 2416317.42 |
| 3 | 104° 49' 14'' | 279.99 | 865368.26 | 2416334.84 |
| 4 | 194° 49' 58'' | 68.05 | 865296.64 | 2416605.52 |

Планировочный элемент 33

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 194° 49' 23'' | 166.05 | 865263.58 | 2416417.4 |
| 2 | 312° 51' 58'' | 120.77 | 865103.06 | 2416374.92 |
| 3 | 14° 49' 12'' | 109.23 | 865185.22 | 2416286.4 |
| 4 | 104° 48' 19'' | 106.6 | 865290.82 | 2416314.34 |

Планировочный элемент 34

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14° 49' 16'' | 176.7 | 865087.66 | 2416391.52 |
| 2 | 104° 48' 16'' | 153.41 | 865258.48 | 2416436.72 |
| 3 | 194° 49' 24'' | 258.44 | 865219.28 | 2416585.04 |
| 4 | 312° 51' 34'' | 173.8 | 864969.44 | 2416518.92 |

Планировочный элемент 35

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104° 41' 26'' | 37.38 | 865351.22 | 2416642.7 |
| 2 | 99° 57' 8'' | 190.71 | 865341.74 | 2416678.86 |
| 3 | 99° 34' 56'' | 55.03 | 865308.78 | 2416866.7 |
| 4 | 103° 1' 30'' | 19.79 | 865299.62 | 2416920.96 |
| 5 | 114° 29' 24'' | 63.98 | 865295.16 | 2416940.24 |
| 6 | 114° 42' 3'' | 60.21 | 865268.64 | 2416998.46 |
| 7 | 205° 21' 17'' | 25.41 | 865243.48 | 2417053.16 |
| 8 | 283° 59' 36'' | 419.84 | 865220.52 | 2417042.28 |
| 9 | 14° 57' 56'' | 30.2 | 865322.04 | 2416634.9 |

Планировочный элемент 36

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14° 49' 31'' | 155 | 865141.68 | 2416585.2 |
| 2 | 104° 49' 23'' | 360 | 865291.52 | 2416624.86 |
| 3 | 194° 49' 31'' | 155 | 865199.42 | 2416972.88 |
| 4 | 284° 49' 23'' | 360 | 865049.58 | 2416933.22 |

Планировочный элемент 37

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14° 49' 29'' | 160.01 | 864967.66 | 2416539.14 |
| 2 | 104° 49' 23'' | 360 | 865122.34 | 2416580.08 |
| 3 | 194° 49' 29'' | 160.01 | 865030.24 | 2416928.1 |
| 4 | 284° 49' 23'' | 360 | 864875.56 | 2416887.16 |

Планировочный элемент 38

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 194° 50' 24'' | 43.57 | 864856.22 | 2416882.06 |
| 2 | 132° 51' 39'' | 290.2 | 864814.1 | 2416870.9 |
| 3 | 104° 49' 19'' | 43.86 | 864616.7 | 2417083.62 |
| 4 | 194° 49' 29'' | 160.01 | 864605.48 | 2417126.02 |
| 5 | 290° 10' 51'' | 12.87 | 864450.8 | 2417085.08 |
| 6 | 312° 51' 40'' | 720.73 | 864455.24 | 2417073 |
| 7 | 104° 49' 23'' | 348.97 | 864945.5 | 2416544.7 |

Планировочный элемент 39

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 194° 49' 43'' | 31.57 | 864851.1 | 2416901.4 |
| 2 | 132° 51' 49'' | 273.13 | 864820.58 | 2416893.32 |
| 3 | 104° 49' 44'' | 38.92 | 864634.78 | 2417093.52 |
| 4 | 14° 49' 36'' | 159.99 | 864624.82 | 2417131.14 |
| 5 | 284° 49' 14'' | 279.99 | 864779.48 | 2417172.08 |

Планировочный элемент 40

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 194° 49' 29'' | 160.01 | 865025.12 | 2416947.44 |
| 2 | 104° 49' 14'' | 279.99 | 864870.44 | 2416906.5 |
| 3 | 14° 49' 29'' | 160.01 | 864798.82 | 2417177.18 |
| 4 | 284° 49' 14'' | 279.99 | 864953.5 | 2417218.12 |

Планировочный элемент 41

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 194° 49' 31'' | 155 | 865194.3 | 2416992.22 |
| 2 | 104° 49' 28'' | 280 | 865044.46 | 2416952.56 |
| 3 | 14° 48' 58'' | 155.01 | 864972.82 | 2417223.24 |
| 4 | 284° 49' 17'' | 279.98 | 865122.68 | 2417262.88 |

Планировочный элемент 42

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 206° 49' 26'' | 114.79 | 865267.9 | 2417322.48 |
| 2 | 292° 1' 6'' | 64.76 | 865165.46 | 2417270.68 |
| 3 | 26° 29' 20'' | 107.8 | 865189.74 | 2417210.64 |
| 4 | 106° 1' 51'' | 66.34 | 865286.22 | 2417258.72 |

Планировочный элемент 43

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 116° 33' 16'' | 145.17 | 865255.1 | 2417351.82 |
| 2 | 206° 29' 10'' | 78.03 | 865190.2 | 2417481.68 |
| 3 | 284° 29' 46'' | 148.69 | 865120.36 | 2417446.88 |
| 4 | 26° 37' 51'' | 109.09 | 865157.58 | 2417302.92 |

Планировочный элемент 44

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104° 29' 50'' | 279.07 | 865114.72 | 2417468.64 |
| 2 | 14° 51' 6'' | 35.11 | 865044.86 | 2417738.82 |
| 3 | 292° 42' 37'' | 266.48 | 865078.8 | 2417747.82 |
| 4 | 206° 28' 58'' | 74.81 | 865181.68 | 2417502 |

Планировочный элемент 45

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104° 52' 20'' | 286.29 | 865082.82 | 2417452.74 |
| 2 | 195° 4' 59'' | 75.4 | 865009.34 | 2417729.44 |
| 3 | 295° 35' 55'' | 295.37 | 864936.54 | 2417709.82 |
| 4 | 26° 29' 29'' | 20.85 | 865064.16 | 2417443.44 |

Планировочный элемент 46

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 194° 49' 42'' | 50.17 | 864898.54 | 2417700.1 |
| 2 | 284° 49' 23'' | 459.99 | 864850.04 | 2417687.26 |
| 3 | 14° 49' 5'' | 154.99 | 864967.72 | 2417242.58 |
| 4 | 123° 13' 23'' | 128.6 | 865117.56 | 2417282.22 |
| 5 | 115° 35' 0'' | 344.03 | 865047.1 | 2417389.8 |

Планировочный элемент 47

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 194° 49' 5'' | 160 | 864830.7 | 2417682.14 |
| 2 | 284° 49' 20'' | 460.01 | 864676.02 | 2417641.22 |
| 3 | 14° 49' 29'' | 160.01 | 864793.7 | 2417196.52 |
| 4 | 104° 49' 23'' | 459.99 | 864948.38 | 2417237.46 |

Планировочный элемент 48

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 194° 49' 36'' | 159.99 | 864656.68 | 2417636.1 |
| 2 | 284° 49' 23'' | 459.99 | 864502.02 | 2417595.16 |
| 3 | 14° 49' 11'' | 159.98 | 864619.7 | 2417150.48 |
| 4 | 104° 49' 20'' | 460.01 | 864774.36 | 2417191.4 |

Планировочный элемент 49

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 194° 49' 5'' | 160 | 864482.68 | 2417590.04 |
| 2 | 284° 49' 20'' | 460.01 | 864328 | 2417549.12 |
| 3 | 14° 49' 29'' | 160.01 | 864445.68 | 2417104.42 |
| 4 | 104° 49' 23'' | 459.99 | 864600.36 | 2417145.36 |

Проект межевания территории

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленными проектами планировки.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Проект межевания территории п. Мулымья Кондинского района Ханты - Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области разработан в составе проекта планировки.

При разработке проекта использованы следующие материалы:

Топографическая съемка в масштабе 1:500;

Генеральный план муниципального образования сельского поселения Мулымья, утверждённый решением Думы Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югра от 24.06.2010 г. №994;

Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Мулымья, утверждённые решением Думы Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югра от 15.10.2009 г. №849;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденные постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 г. N 534-п;

Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Мулымья, утвержденные постановлением Администрации Кондинского района от 06.02.2009 г. № 73;

Сведения об учтенных в Государственном кадастре недвижимости земельных участках, расположенных на территории проектирования.

Разработка проекта осуществлена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, нормативно-правовых актов Правительства РФ, Госстроя России, Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, Администрации Кондинского муниципального района, Администрации сельского поселения Мулымья.

Проект межевания выполнен на цифровых топографических картах в масштабе 1:5000 с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе МарInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Общие положения

Проектное решение по межеванию в границах проектируемой территории представлено на отчете «Чертеж межевания».

На чертеже межевания территории отображены:

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;

границы зон с особыми условиями использования территорий;

границы зон действия публичных сервитутов.

При разработке проекта межевания  обеспечено соблюдение следующих требований:

границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;

границы существующих землепользований при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных и общественных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков.

При разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям; открытых площадок для временного хранения автомобилей; физкультурных площадок; резервных территорий.

Территории улиц и дорог общего пользования определяются проектом планировки. Их границы устанавливаются по красным линиям.

Полное разделение территории на земельные участки осуществляется в 2 стадии - проектом планировки устанавливаются границы территорий общего пользования улично-дорожной сети, проектом межевания устанавливаются границы земельных участков оставшейся территории.

Таким образом, названный порядок разделения территории делает красные линии опорным элементом при межевании внутриквартальной территории.

    - Структура территории, образуемая в результате межевания

Границы земельных участков установлены с учетом действующих технических регламентов и нормативов градостроительного проектирования.

Границы земельных участков устанавливаются по красным линиям, внутриквартальным проездам и другим границам.

Проектом межевания  предусмотрено формирование новых земельных участков на месте ликвидируемых. Это обусловлено решениями проекта планировки.

Под проектируемыми объектами земельные участки формировались с учетом обеспечения каждого здания необходимой территорией, включая проезды, пешеходные дорожки, проходы, площадки временного хранения автомобилей, зеленых насаждений, физкультурных площадок.

Земельные участки под инженерные сети на территории внутриквартальной застройки не выделяются. Эксплуатация сетей будет осуществляться на землях общего пользования.

Свободные территории от застройки территории предлагается выделить в отдельные земельные участки общего пользования для целей благоустройства территории и озеленения.

Предложения по установлению публичных сервитутов

Публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) устанавливается в соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации.

Публичные сервитуты могут устанавливаться для:

прохода или проезда через земельный участок;

использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;

проведения дренажных работ на земельном участке;

временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ.

Охранные зоны от инженерных сетей устанавливаются в соответствии с действующими законодательными актами в размере:

напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации – 5 метров в каждую сторону от стенок трубопровода;

безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации – 3 метра в каждую сторону от стенок трубопровода;

теплотрасса – 3 метра в каждую сторону от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки;

линия связи – 2 метра с каждой стороны от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации;

газопровод среднего давления – 4 метра в обе стороны по горизонтали (в свету);

газопровод низкого давления – 2 метра в обе стороны по горизонтали (в свету);

линии электропередачи:

воздушные 10 кВ проектируемые – 5 метров в каждую сторону и на высоту столба по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении;

воздушные 10 кВ сохраняемые – 10 метров в каждую сторону и на высоту столба по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении.

воздушные 110 кВ – 20 метров в каждую сторону и на высоту столба по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении;

Системы инженерного обеспечения, подводящие соответствующие инженерные ресурсы к каждому земельному участку, проходят по коридорам улиц и проездов, предоставляя возможность автономного обеспечения каждого участка без вовлечения территории других земельных участков для прокладки соответствующих коммуникаций.

Однако, есть и исключения, в местах, где инженерные сети проходят в непосредственной близости от границ земельных участков. На данные участки устанавливаются сервитуты, обязывающие владельцев этих участков использовать территорию сервитута с учетом требований безопасности и сохранности инженерных коммуникаций и предоставления беспрепятственного доступа к ним представителей соответствующих служб для инспекции и ремонта.

Зоны сервитутов установлены в пределах охранных зон и зон санитарной охраны соответствующих инженерных сетей. Окончательное установление сервитутов необходимо осуществить после прокладки сетей на основании исполнительной документации.

Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Планировочные характеристики объектов межевания

Таблица 11 Экспликация земельных участков

| № на чертеже межевания | Кадастровый номер земельного участка | Наименование объекта капитального строительства | Разрешенное использование земельного участка (в соответствии с Приказом МЭР от 01. 09.2014 г. №540/по документу) | Описание местоположения/адрес | Существующая площадь земельного участка (м кв.) | Площадь земельного участка по ПМ (м кв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образуемые земельные участки |  |  |  |  |  |  |
| 01:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2490 |
| 01:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1989 |
| 01:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1015 |
| 01:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1040 |
| 01:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1283 |
| 01:06 | - | Часть многоквартирного жилого дома | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 8 | - | 1132 |
| 01:07 | - | Часть многоквартирного жилого дома | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 10 | - | 916 |
| 01:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1182 |
| 01:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1321 |
| 01:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 940 |
| 01:11 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 16 | - | 1001 |
| 01:12 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 18 | - | 1275 |
| 01:13 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 20 | - | 2683 |
| 01:14 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 20 | - | 2200 |
| 01:15 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 676 |
| 01:16 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 611 |
| 01:17 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1123 |
| 01:18 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1107 |
| 01:19 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 36 | - | 2148 |
| 01:20 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 36 | - | 2230 |
| 01:21 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1543 |
| 01:22 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 814 |
| 01:23 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 696 |
| 01:24 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1253 |
| 01:25 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 955 |
| 01:26 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Волгоградская, 17 | - | 1549 |
| 01:27 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1483 |
| 01:28 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 909 |
| 01:29 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 769 |
| 01:30 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 757 |
| 01:31 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 700 |
| 01:32 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Волгоградская, 11А | - | 1629 |
| 01:33 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская, 9А | - | 866 |
| 01:34 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1223 |
| 01:35 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Волгоградская, 7 | - | 1722 |
| 01:36 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 922 |
| 01:37 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1682 |
| 02:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская, 2 | - | 1388 |
| 02:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1995 |
| 02:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1097 |
| 02:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1233 |
| 02:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1219 |
| 02:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская, 8А | - | 2180 |
| 02:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1944 |
| 02:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская, 12А | - | 2497 |
| 02:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1804 |
| 02:10 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Волгоградская, 14 | - | 2489 |
| 02:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1494 |
| 02:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 2068 |
| 02:13 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Волгоградская, 18 | - | 3314 |
| 02:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская, 20 | - | 2187 |
| 02:15 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Волгоградская, 20 | - | 1880 |
| 02:16 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 825 |
| 02:17 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина, 1 | - | 2749 |
| 02:18 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 2209 |
| 02:19 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1474 |
| 02:20 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1987 |
| 02:21 | - | АЗС | Обслуживание автотранспорта | ул. Курортная | - | 4510 |
| 03:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2409 |
| 03:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1574 |
| 03:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2135 |
| 03:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1179 |
| 03:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1156 |
| 03:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 845 |
| 03:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 769 |
| 03:08 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 13 | - | 2745 |
| 03:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1170 |
| 03:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1039 |
| 03:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1299 |
| 03:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1176 |
| 03:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1248 |
| 03:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1491 |
| 03:15 | - | Объект торговли | Магазины | ул. Набережная | - | 427 |
| 03:16 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная, 23 | - | 2034 |
| 03:17 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 795 |
| 03:18 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 29 | - | 2743 |
| 03:19 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 35 | - | 2567 |
| 03:20 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 37 | - | 2022 |
| 03:21 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 671 |
| 03:22 | - | Часть многоквартирного жилого дома | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 45 | - | 991 |
| 03:23 | - | Пристань | Причалы для маломерных судов | ул. Набережная | - | 2934 |
| 03:24 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2736 |
| 03:25 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2535 |
| 03:26 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2080 |
| 03:27 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 51 | - | 2381 |
| 03:28 | - | Локальные очистные сооружения поверхностного стока | Коммунальное обслуживание | ул. Набережная | - | 800 |
| 03:29 | - | Объект торговли | Магазины | ул. Набережная | - | 2700 |
| 03:30 | - | Предприятие бытового обслуживания | Бытовое обслуживание | ул. Набережная | - | 1682 |
| 03:31 | - | Часть многоквартирного жилого дома | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 57 | - | 3946 |
| 03:32 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2293 |
| 03:33 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2969 |
| 03:34 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2957 |
| 03:35 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1226 |
| 03:36 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 3298 |
| 03:37 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | пер. Береговой | - | 729 |
| 03:38 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | пер. Береговой, 1А | - | 1340 |
| 03:39 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | пер. Береговой, 7А | - | 1981 |
| 03:40 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | пер. Береговой | - | 1234 |
| 03:41 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | пер. Береговой | - | 914 |
| 03:42 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | пер. Береговой | - | 1247 |
| 03:43 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | пер. Береговой | - | 901 |
| 03:44 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | пер. Береговой | - | 1081 |
| 03:45 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | пер. Береговой | - | 955 |
| 03:46 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | пер. Береговой | - | 1236 |
| 03:47 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1490 |
| 03:48 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1303 |
| 03:49 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1108 |
| 03:50 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2208 |
| 03:51 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1362 |
| 03:52 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1311 |
| 03:53 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2765 |
| 03:54 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1804 |
| 03:55 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1801 |
| 03:56 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1795 |
| 03:57 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1723 |
| 03:58 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2494 |
| 03:59 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2255 |
| 03:60 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1909 |
| 03:61 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1562 |
| 03:62 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1476 |
| 03:63 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1610 |
| 03:64 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2599 |
| 03:65 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1294 |
| 03:66 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1292 |
| 03:67 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная, 97 | - | 2253 |
| 03:68 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная, 99 | - | 1920 |
| 03:69 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная, 101 | - | 2508 |
| 03:70 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная, 103 | - | 2522 |
| 03:71 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2389 |
| 03:72 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1397 |
| 03:73 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1401 |
| 03:74 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1398 |
| 03:75 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1401 |
| 03:76 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1524 |
| 03:77 | - | Локальные очистные сооружения поверхностного стока | Коммунальное обслуживание | ул. Набережная | - | 1591 |
| 03:78 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1676 |
| 03:79 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1618 |
| 03:80 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1739 |
| 03:81 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1634 |
| 03:82 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1751 |
| 03:83 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1602 |
| 03:84 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1470 |
| 03:85 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1236 |
| 03:86 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1405 |
| 03:87 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1409 |
| 03:88 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1405 |
| 03:89 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1408 |
| 03:90 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1850 |
| 03:91 | - | Канализационные очистные сооружения | Коммунальное обслуживание | ул. Набережная | - | 10705 |
| 03:92 | - | Прессующая установка | Специальная | ул. Набережная | - | 96910 |
| 04:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 2047 |
| 04:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1828 |
| 04:03 | - | Часть многоквартирного жилого дома | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 62 | - | 1179 |
| 05:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1241 |
| 05:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 733 |
| 05:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 794 |
| 05:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1087 |
| 05:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 956 |
| 06:01 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 34 | - | 1768 |
| 06:02 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 36 | - | 4021 |
| 06:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1446 |
| 06:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1254 |
| 06:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1123 |
| 06:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1501 |
| 06:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1578 |
| 06:08 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная | - | 1908 |
| 06:09 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная | - | 2382 |
| 06:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1676 |
| 06:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1907 |
| 06:12 | - | Администрация | Общественное управление | ул. Волгоградская | - | 4148 |
| 06:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1327 |
| 06:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1313 |
| 06:15 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 879 |
| 06:16 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 920 |
| 06:17 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 885 |
| 06:18 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1317 |
| 06:19 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская, 25 | - | 1088 |
| 06:20 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 826 |
| 06:21 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 808 |
| 07:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1568 |
| 07:02 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Гагарина, 9 | - | 3347 |
| 07:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 2177 |
| 07:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 637 |
| 07:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 930 |
| 07:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1403 |
| 07:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1531 |
| 07:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1655 |
| 07:09 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Волгоградская, 38 | - | 3109 |
| 07:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1364 |
| 07:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 2541 |
| 07:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 2065 |
| 07:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 2144 |
| 07:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская, 44А | - | 2780 |
| 08:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1786 |
| 08:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1746 |
| 08:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1225 |
| 08:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1657 |
| 08:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 2201 |
| 08:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1106 |
| 08:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина, 16А | - | 2457 |
| 08:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1290 |
| 08:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1882 |
| 08:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 2359 |
| 08:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1848 |
| 08:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1621 |
| 08:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1842 |
| 08:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина, 24 | - | 1947 |
| 08:15 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 2423 |
| 08:16 | - | ГРП | Коммунальное обслуживание | ул. Гагарина | - | 20 |
| 08:17 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 1067 |
| 08:18 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 1056 |
| 08:19 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 725 |
| 08:20 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 750 |
| 08:21 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 731 |
| 08:22 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 1542 |
| 08:23 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 897 |
| 09:01 | - | Закрываемое кладбище | Специальная | - | - | 15760 |
| 10:01 | - | Производственная территория | Производственная деятельность | ул. Сосновая | - | 61758 |
| 10:02 | - | Пожарная часть | Бытовое обслуживание | ул. Сосновая | - | 9184 |
| 10:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая, 2 | - | 2403 |
| 10:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 1532 |
| 10:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая, 6 | - | 2495 |
| 10:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая, 8 | - | 2490 |
| 10:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2495 |
| 10:08 | - | ГГРП | Коммунальное обслуживание | - | - | 1375 |
| 11:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 1491 |
| 12:01 | - | Объект торговли | Магазины | ул. Лесная | - | 2155 |
| 12:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 1800 |
| 12:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 1455 |
| 12:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 1279 |
| 12:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 1428 |
| 12:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 1561 |
| 12:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 2495 |
| 12:08 | - | Дневной стационар, филиал БУ ХМАО-Югры "Центр ОВП" | Здравоохранение | ул. Лесная | - | 1674 |
| 12:09 | - | ГРП | Коммунальное обслуживание | ул. Лесная | - | 422 |
| 12:10 | - | Котельная | Коммунальное обслуживание | ул. Лесная | - | 1521 |
| 12:11 | - | Круглосуточный пост по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи, филиал БУ ХМАО-Югры "Центр ОВП" | Здравоохранение | ул. Лесная, 6Б | - | 1054 |
| 12:12 | - | Поликлиника, филиал БУ ХМАО-Югры "Центр ОВП" | Здравоохранение | ул. Лесная, 4В | - | 8569 |
| 12:13 | - | Объекты комунального обслуживания территории | Коммунальное обслуживание | - | - | 3290 |
| 13:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2544 |
| 13:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 1872 |
| 13:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 1820 |
| 13:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 1673 |
| 13:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2249 |
| 13:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2249 |
| 13:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2251 |
| 13:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2249 |
| 13:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 1316 |
| 13:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1165 |
| 13:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1616 |
| 13:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1790 |
| 14:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2137 |
| 14:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2079 |
| 14:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2020 |
| 14:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1628 |
| 14:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1569 |
| 15:01 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 48 | - | 2232 |
| 15:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1937 |
| 15:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1349 |
| 15:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1554 |
| 15:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1231 |
| 15:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1400 |
| 15:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1411 |
| 15:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1340 |
| 15:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1505 |
| 15:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1549 |
| 15:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1612 |
| 15:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1937 |
| 15:13 | - | Часть многоквартирного жилого дома | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 62 | - | 3777 |
| 15:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1804 |
| 15:15 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1481 |
| 15:16 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1387 |
| 16:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2493 |
| 16:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2447 |
| 16:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2441 |
| 16:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2289 |
| 16:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2282 |
| 16:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2282 |
| 16:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2278 |
| 16:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2277 |
| 16:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2271 |
| 16:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2271 |
| 16:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2266 |
| 16:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1795 |
| 16:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2174 |
| 16:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2175 |
| 16:15 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2173 |
| 16:16 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2176 |
| 16:17 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2174 |
| 16:18 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2176 |
| 16:19 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2175 |
| 16:20 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2176 |
| 16:21 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2173 |
| 16:22 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2177 |
| 16:23 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2318 |
| 16:24 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2412 |
| 17:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | пер. Береговой | - | 971 |
| 17:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | пер. Береговой | - | 900 |
| 17:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | пер. Береговой | - | 1015 |
| 17:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | пер. Береговой | - | 1123 |
| 17:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | пер. Береговой | - | 1252 |
| 17:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | пер. Береговой | - | 1484 |
| 17:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1791 |
| 18:01 | - | Часть многоквартирного жилого дома | Блокированная жилая застройка | ул. Набережная, 64 | - | 720 |
| 18:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1886 |
| 18:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1572 |
| 18:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1298 |
| 18:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1463 |
| 18:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1566 |
| 18:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная, 72 | - | 3175 |
| 18:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2064 |
| 18:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская, 70 | - | 2796 |
| 18:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1540 |
| 18:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 960 |
| 18:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1832 |
| 21:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2251 |
| 21:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2250 |
| 21:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2251 |
| 21:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2252 |
| 21:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2252 |
| 21:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2251 |
| 21:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2254 |
| 21:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2252 |
| 21:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2253 |
| 21:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 1879 |
| 21:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 1878 |
| 21:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1875 |
| 21:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1876 |
| 21:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 21:15 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2249 |
| 21:16 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2251 |
| 21:17 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 21:18 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 21:19 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 21:20 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 21:21 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2249 |
| 21:22 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1737 |
| 22:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1798 |
| 22:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 22:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2247 |
| 22:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2244 |
| 22:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2242 |
| 22:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2237 |
| 22:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2235 |
| 22:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2232 |
| 22:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1860 |
| 22:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1856 |
| 22:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1811 |
| 22:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1813 |
| 22:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2173 |
| 22:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2173 |
| 22:15 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2173 |
| 22:16 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2173 |
| 22:17 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2173 |
| 22:18 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2173 |
| 22:19 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2174 |
| 22:20 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2173 |
| 22:21 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2181 |
| 23:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 2259 |
| 23:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1449 |
| 23:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1309 |
| 23:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 2488 |
| 23:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1790 |
| 23:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1865 |
| 23:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1489 |
| 23:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 858 |
| 23:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1005 |
| 23:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 878 |
| 23:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1153 |
| 23:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1067 |
| 23:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1199 |
| 23:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1626 |
| 23:15 | - | Часть многоквартирного жилого дома | Блокированная жилая застройка | ул. Волгоградская, 62 | - | 998 |
| 23:16 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 2189 |
| 23:17 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1045 |
| 23:18 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1063 |
| 23:19 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1101 |
| 23:20 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1607 |
| 23:21 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Волгоградская | - | 1828 |
| 23:22 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Лесная, 48 | - | 2533 |
| 23:23 | - | Часть многоквартирного жилого дома | Блокированная жилая застройка | ул. Лесная, 46 | - | 962 |
| 23:24 | - | Многоквартирный жилой дом | Блокированная жилая застройка | ул. Лесная, 48 | - | 2888 |
| 23:25 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1784 |
| 23:26 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1184 |
| 23:27 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1206 |
| 23:28 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 2339 |
| 23:29 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1190 |
| 23:30 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1709 |
| 23:31 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 2305 |
| 23:32 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1027 |
| 23:33 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 943 |
| 23:34 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1575 |
| 23:35 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 2164 |
| 23:36 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 849 |
| 25:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1728 |
| 25:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 893 |
| 25:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1284 |
| 25:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1362 |
| 25:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1970 |
| 25:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 925 |
| 25:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1265 |
| 25:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 840 |
| 25:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1220 |
| 25:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина | - | 1092 |
| 25:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Гагарина, 42 | - | 1218 |
| 25:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 1856 |
| 25:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 871 |
| 25:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 2350 |
| 26:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 1428 |
| 26:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 1735 |
| 26:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 2013 |
| 26:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 2258 |
| 26:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 2029 |
| 26:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 1997 |
| 27:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2251 |
| 27:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2250 |
| 27:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2251 |
| 27:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2250 |
| 27:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2251 |
| 27:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2250 |
| 27:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2252 |
| 27:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2252 |
| 27:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2231 |
| 27:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2273 |
| 27:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2253 |
| 27:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2252 |
| 27:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2254 |
| 27:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 2163 |
| 27:15 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 1720 |
| 27:16 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая | - | 1652 |
| 27:17 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2249 |
| 27:18 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2251 |
| 28:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2218 |
| 28:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2221 |
| 28:03 | - | Кладбище | Специальная | - | - | 9675 |
| 28:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2175 |
| 28:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2170 |
| 29:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Сосновая, 3 | - | 2195 |
| 29:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная, 9 | - | 3052 |
| 29:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 1090 |
| 29:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 2080 |
| 29:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная, 17 | - | 3313 |
| 29:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 2308 |
| 29:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная, 70 | - | 2543 |
| 29:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 960 |
| 30:01 | - | ГРП | Коммунальное обслуживание | - | - | 20 |
| 30:02 | - | Лыжная база | Спорт | - | - | 26103 |
| 30:03 | - | ГРП | Коммунальное обслуживание | - | - | 20 |
| 30:04 | - | Локальные очистные сооружения поверхностного стока | Коммунальное обслуживание | - | - | 1200 |
| 31:01 | - | ВОС | Коммунальное обслуживание | ул. Сосновая | - | 19506 |
| 31:02 | - | ГРП | Коммунальное обслуживание | - | - | 20 |
| 32:01 | - | Гостиница | Гостиничное обслуживание | - | - | 3571 |
| 32:02 | - | Спортивно-культурный комплекс | Спорт | - | - | 6697 |
| 32:03 | - | Культурно-образовательный комплекс | Культурное развитие | - | - | 6748 |
| 33:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2297 |
| 33:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2299 |
| 33:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2297 |
| 33:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2298 |
| 33:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1964 |
| 34:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2109 |
| 34:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2255 |
| 34:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2255 |
| 34:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2109 |
| 34:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2111 |
| 34:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2255 |
| 34:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2255 |
| 34:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2109 |
| 34:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2110 |
| 34:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2255 |
| 34:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2254 |
| 34:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2106 |
| 34:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2469 |
| 34:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2269 |
| 34:15 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2457 |
| 35:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 1134 |
| 35:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 1520 |
| 35:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 1786 |
| 35:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 1566 |
| 35:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Лесная | - | 1873 |
| 35:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2499 |
| 36:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2100 |
| 36:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2100 |
| 36:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2100 |
| 36:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2100 |
| 36:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2100 |
| 36:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2100 |
| 36:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2085 |
| 36:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2116 |
| 36:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2100 |
| 36:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2101 |
| 36:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2101 |
| 36:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2100 |
| 36:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 36:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 36:15 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 36:16 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 36:17 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2255 |
| 36:18 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2246 |
| 36:19 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 36:20 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 36:21 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 36:22 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 36:23 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 36:24 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 37:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 37:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 37:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 37:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 37:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2251 |
| 37:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 37:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 37:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 37:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 37:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 37:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 37:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 37:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 37:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 37:15 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 37:16 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2251 |
| 37:17 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 37:18 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2251 |
| 37:19 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 37:20 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2251 |
| 37:21 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2251 |
| 37:22 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2251 |
| 37:23 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 37:24 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2252 |
| 38:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1021 |
| 38:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1499 |
| 38:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1980 |
| 38:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2288 |
| 38:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1574 |
| 38:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2191 |
| 38:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1649 |
| 38:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1651 |
| 38:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1650 |
| 38:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1651 |
| 38:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1650 |
| 38:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1651 |
| 38:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1650 |
| 38:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1652 |
| 38:15 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2118 |
| 38:16 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1530 |
| 38:17 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1702 |
| 38:18 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2027 |
| 38:19 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1816 |
| 38:20 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1817 |
| 38:21 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1816 |
| 38:22 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1818 |
| 38:23 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1816 |
| 38:24 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1817 |
| 38:25 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1816 |
| 38:26 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1817 |
| 38:27 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1816 |
| 38:28 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1818 |
| 38:29 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1816 |
| 38:30 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1818 |
| 38:31 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1816 |
| 38:32 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1818 |
| 38:33 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1816 |
| 38:34 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1817 |
| 38:35 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1816 |
| 38:36 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1817 |
| 38:37 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1817 |
| 38:38 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1598 |
| 38:39 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1297 |
| 39:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1689 |
| 39:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1826 |
| 39:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2215 |
| 39:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2248 |
| 39:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2251 |
| 39:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2248 |
| 39:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2251 |
| 39:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 39:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2249 |
| 39:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2249 |
| 39:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2132 |
| 39:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1673 |
| 39:13 | - | Объект торговли | Магазины | - | - | 2144 |
| 40:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2399 |
| 40:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2400 |
| 40:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2398 |
| 40:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2400 |
| 40:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2400 |
| 40:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2249 |
| 40:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 40:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 40:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 40:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 40:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 40:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 40:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 40:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2401 |
| 40:15 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2401 |
| 40:16 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2399 |
| 40:17 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2401 |
| 40:18 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2401 |
| 41:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2239 |
| 41:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2238 |
| 41:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2241 |
| 41:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2240 |
| 41:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2239 |
| 41:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2101 |
| 41:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2100 |
| 41:08 | - | Детский сад | Образование и просвещение | - | - | 4199 |
| 41:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 41:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 41:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 41:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 41:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2400 |
| 41:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2401 |
| 41:15 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2400 |
| 41:16 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2400 |
| 41:17 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2400 |
| 42:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1123 |
| 42:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1537 |
| 42:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2429 |
| 42:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2131 |
| 43:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2496 |
| 43:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2150 |
| 43:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2158 |
| 43:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2493 |
| 43:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2439 |
| 43:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1857 |
| 44:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2031 |
| 44:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1921 |
| 44:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1802 |
| 44:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1693 |
| 44:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1574 |
| 44:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1463 |
| 44:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1346 |
| 44:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1235 |
| 44:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1780 |
| 45:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1298 |
| 45:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 999 |
| 45:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1170 |
| 45:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1341 |
| 45:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1513 |
| 45:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1682 |
| 45:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1855 |
| 45:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 2015 |
| 45:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1998 |
| 46:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1950 |
| 46:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1651 |
| 46:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1353 |
| 46:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 1055 |
| 46:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | ул. Набережная | - | 813 |
| 46:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2162 |
| 46:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1819 |
| 46:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1990 |
| 46:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2161 |
| 46:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2247 |
| 46:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2245 |
| 46:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2246 |
| 46:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2248 |
| 46:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2247 |
| 46:15 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2248 |
| 46:16 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2249 |
| 46:17 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2248 |
| 46:18 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2249 |
| 46:19 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2249 |
| 46:20 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 47:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 47:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 47:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 47:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2251 |
| 47:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 47:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 47:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 47:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 47:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 47:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 47:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 47:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 47:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1877 |
| 47:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1873 |
| 47:15 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1875 |
| 47:16 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1874 |
| 47:17 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1875 |
| 47:18 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1876 |
| 47:19 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1873 |
| 47:20 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1877 |
| 47:21 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2251 |
| 47:22 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2252 |
| 47:23 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 47:24 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 47:25 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2251 |
| 47:26 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 47:27 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 47:28 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2251 |
| 47:29 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2251 |
| 47:30 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2251 |
| 47:31 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 47:32 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2252 |
| 48:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 48:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2252 |
| 48:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2247 |
| 48:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2251 |
| 48:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 48:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 48:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 48:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 48:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 48:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 48:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 48:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 48:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1877 |
| 48:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1873 |
| 48:15 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1875 |
| 48:16 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1875 |
| 48:17 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1875 |
| 48:18 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1875 |
| 48:19 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1873 |
| 48:20 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1876 |
| 48:21 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 48:22 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2251 |
| 48:23 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 48:24 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 48:25 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 48:26 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 48:27 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 48:28 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 48:29 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 48:30 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 48:31 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 48:32 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:01 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:02 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:03 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:04 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:05 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:06 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:07 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:08 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:09 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2251 |
| 49:10 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:11 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:12 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:13 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1875 |
| 49:14 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1876 |
| 49:15 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1874 |
| 49:16 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1874 |
| 49:17 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1874 |
| 49:18 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1874 |
| 49:19 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1876 |
| 49:20 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 1875 |
| 49:21 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:22 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:23 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:24 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:25 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:26 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:27 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:28 |  | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - |  | 2251 |
| 49:29 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:30 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:31 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| 49:32 | - | Индивидуальный жилой дом | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | - | - | 2250 |
| ИТОГО 1682600 |  |  |  |  |  |  |
| Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 01:38 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 9419 |
| 01:39 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 123 |
| 01:40 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 277 |
| 01:41 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 169 |
| 02:22 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 46652 |
| 03:93 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 57698 |
| 03:94 | - | Улично-дорожная сеть | Общее пользование территории | - | - | 502 |
| 03:95 | - | Улично-дорожная сеть | Общее пользование территории | - | - | 760 |
| 03:96 | - | Улично-дорожная сеть | Общее пользование территории | - | - | 1850 |
| 03:97 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 101 |
| 03:98 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 25053 |
| 03:99 | - | р. Конда | Водные объекты | - | - | 266 |
| 03:100 | - | Улично-дорожная сеть | Общее пользование территории | - | - | 4008 |
| 03:101 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 14993 |
| 03:102 |  | Улично-дорожная сеть | Общее пользование территории | - | - | 310 |
| 03:103 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 30538 |
| 03:104 | - | Улично-дорожная сеть | Общее пользование территории | - | - | 893 |
| 03:105 | - | Улично-дорожная сеть | Общее пользование территории | - | - | 5436 |
| 03:106 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 194779 |
| 03:107 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 10646 |
| 04:04 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 451 |
| 04:05 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 3504 |
| 06:22 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 414 |
| 08:24 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 3302 |
| 08:25 | - | Улично-дорожная сеть | Общее пользование территории | - | - | 1087 |
| 08:26 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 433 |
| 08:27 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 645 |
| 10:09 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 95899 |
| 10:10 | - | Улично-дорожная сеть | Общее пользование территории | - | - | 1306 |
| 11:02 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 15577 |
| 11:03 | - | Улично-дорожная сеть | Общее пользование территории | - | - | 1355 |
| 11:04 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 4997 |
| 12:14 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 14802 |
| 12:15 | - | Улично-дорожная сеть | Общее пользование территории | - | - | 1629 |
| 12:16 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 8656 |
| 13:13 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 8992 |
| 15:17 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 203 |
| 16:25 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 2730 |
| 18:13 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 479 |
| 19:01 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 13591 |
| 20:01 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 27244 |
| 21:23 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 3179 |
| 21:24 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 514 |
| 22:22 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 2716 |
| 23:37 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 997 |
| 24:01 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 24657 |
| 26:07 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 2157 |
| 27:19 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 22858 |
| 28:06 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 14495 |
| 29:09 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 22965 |
| 30:05 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 503115 |
| 30:06 | - | Улично-дорожная сеть | Общее пользование территории | - | - | 2198 |
| 30:07 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 57379 |
| 31:03 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 35990 |
| 32:04 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 2042 |
| 33:06 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 3517 |
| 35:07 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 182 |
| 35:08 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 897 |
| 36:25 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 3598 |
| 37:25 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 3597 |
| 38:40 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 636 |
| 38:41 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 5774 |
| 38:42 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 629 |
| 39:14 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 1890 |
| 40:19 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 2804 |
| 41:18 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 2800 |
| 46:21 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 1555 |
| 46:22 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 3012 |
| 47:33 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 4597 |
| 48:33 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 4598 |
| 49:33 | - | Земли общего пользования | Общее пользование территории | - | - | 4607 |
| ИТОГО 1351729 |  |  |  |  |  |  |
| Изменяемые земельные участки |  |  |  |  |  |  |
| 01:42 | 86:01:1102001:645 | - | Под жилую квартиру, надворные постройки и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Набережная, 8 | 1001 | 979 |
| 01:43 | 86:01:1102001:647 | - | Под жилую квартиру, надворные постройки и ведение личного подсобного х-ва | ул. Набережная, 10 | 1259 | 1240 |
| 01:44 | 86:01:1102001:652 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Набережная | 1011 | 942 |
| 01:45 | 86:01:1102001:673 | - | Под строительство жилого дома с приусадебным участком | ул. Волгоградская, 3 | 576 | 660 |
| 01:46 | 86:01:1102001:635 | - | Под строительство индивидуального жилого дома с приусадебным участком | ул. Набережная | 1562 | 1706 |
| 01:47 | 86:01:1102001:1755 | - | Для обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | улица Волгоградская, 1а | 1653 | 873 |
| 02:23 | 86:01:1102001:118 | - | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки | ул. Набережная | 692 | 656 |
| 02:24 | 86:01:1102001:822 | - | Под строительство индивидуального жилого дома с приусадебным участком | ул. Волгоградская | 2189 | 2230 |
| 03:108 | 86:01:1102001:511 | - | Для ведение личного подсобного хозяйства | ул. Набережная | 2368 | 2275 |
| 03:109 | 86:01:1102001:517 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Набережная | 1170 | 2174 |
| 03:110 | 86:01:1102001:1666 | - | Под строительство пожарного водоема | ул. Набережная, № 25-П | 149 | 175 |
| 03:111 | 86:01:1102001:1754 | - | Для обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | улица Набережная, дом 27, квартира 1 | 792 | 792 |
| 03:112 | 86:01:1102001:536 | - | Под жилую квартиру, надворные постройки и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Набережная | 1160 | 1173 |
| 03:113 | 86:01:1102001:120 | - | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки | ул. Набережная | 1695 | 1696 |
| 03:114 | 86:01:1102001:538 | - | Для обслуживания жилого дома и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Набережная, 33 | 1605 | 1606 |
| 03:115 | 86:01:1102001:539 | - | Под жилой дом, надворные постройки и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Набережная, 33 | 1049 | 1055 |
| 03:116 | 86:01:1102001:1650 | - | Под строительство двухквартирного жилого дома | ул. Набережная, д. 39 | 2035 | 3115 |
| 03:117 | 86:01:1102001:547 | - | Под административное здание | ул.Набережная, 41 | 738 | 1776 |
| 03:118 | 86:01:1102001:1636 | - | Под строительство объекта: земельные участки предназначенные для размещения административных и офисных зданий | ул.Набережная | 1160 | 1164 |
| 03:119 | 86:01:1102001:1746 | - | Под жилую квартиру с приусадебным участком | ул.Набережная, д.43 А, кв.2 | 809 | 811 |
| 03:120 | 86:01:1102001:1077 | - | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли | улица Набережная, д.45 | 652 | 3001 |
| 03:121 | 86:01:1102001:1067 | - | Под строительство пожарного водоёма | ул. Набережная, №47/П | 100 | 113 |
| 03:122 | 86:01:1102001:68 | - | Под строительство жилого дома с приусадебным участком | ул. Набережная | 1501 | 2547 |
| 03:123 | 86:01:1102001:1717 | - | Земельные участки, предназначенные домов индивидуальной жилой застройки | ул. Набережная, д. 47а, кв. 1 | 678 | 1379 |
| 03:124 | 86:01:1102001:564 | - | Под строительство однаквартирного жилого дома | ул. Береговая | 1516 | 1500 |
| 03:125 | 86:01:1102001:576 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | пер. Береговой | 1328 | 1274 |
| 03:126 | 86:01:1102001:583 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | пер. Береговой | 1410 | 1475 |
| 03:127 | 86:01:1102001:616 | - | Под жилой дом, надворные постройки и ведение личного подсобного х-ва | ул. Набережная | 2876 | 3095 |
| 03:128 | 86:01:1102001:617 | - | Под строительство жилого дома с приусадебным участком | ул. Набережная, 75 | 2507 | 2449 |
| 03:129 | 86:01:1102001:1739 | - | Под строительство индивидуального жилого дома с приусадебным участком | ул. Набережная, 85а | 2063 | 2483 |
| 03:130 | 86:01:1102001:568 | - | Под строительство жилого дома, надворных построек и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Набережная | 2500 | 2582 |
| 03:131 | 86:01:1102001:1064 | - | Под строительство жилого дома, надворных построек и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Набережная | 1722 | 1724 |
| 03:132 | 86:01:1102001:1065 | - | Под строительство жилого дома, надворных построек и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Набережная | 1781 | 1787 |
| 03:133 | 86:01:1102001:1066 | - | Под строительство жилого дома, надворных построек и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Набережная | 1497 | 1504 |
| 03:134 | 86:01:1102001:37 | - | Под строительство жилого дома, надворных построек и ведения личного подсобного хозяйства | ул. Набережная | 5000 | 5003 |
| 03:135 | 86:01:1102001:1733 | - | Для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | ул. Набережная, 105 | 5371 | 5375 |
| 04:06 | 86:01:1102001:913 | - | Под жилую квартиру, надворные постройки и ведение личного подсобного хозяйства | улица Гагарина, дом 6, квартира 1 | 803 | 830 |
| 04:07 | 86:01:1102001:67 | - | Под жилой дом, надворные постройки и ведение личного подсобного хозяйства | ул.Лесная | 1070 | 1075 |
| 05:06 | 86:01:1102001:21 | - | Под обслуживание жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | ул. Волгоградская | 1115 | 1078 |
| 05:07 | 86:01:1102001:693 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Волгоградская | 1747 | 1713 |
| 05:08 | 86:01:1102001:836 | - | Для обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | ул. Гагарина | 1920 | 1985 |
| 06:24 | 86:01:1102001:63 | - | Под установку торгового павильона | ул. Набережная | 90 | 365 |
| 06:25 | 86:01:1102001:707 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Набережная | 1039 | 2371 |
| 06:26 | 86:01:1102001:710 | - | Под жилой дом, надворные постройки и ведение личного хозяйства | ул. Набережная, д. 46 | 615 | 1462 |
| 07:15 | 86:01:1102001:1731 | - | Под индивидуальный жилой дом и ведение личного подсобного хозяйства | улица Гагарина, 13 | 954 | 862 |
| 07:16 | 86:01:1102001:1730 | - | Под индивидуальный жилой дом и ведение личного подсобного хозяйства | улица Гагарина, 13 | 900 | 918 |
| 07:17 | 86:01:1102001:32 | - | Для обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | ул. Волгоградская | 975 | 1419 |
| 07:18 | 86:01:1102001:1062 | - | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки | ул. Гагарина | 1500 | 1644 |
| 07:19 | 86:01:1102001:862 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | ул.Волгоградская, 44 | 1550 | 1878 |
| 07:20 | 86:01:1102001:70 | - | Под жилой дом с приусадебным участком | ул.Волгоградская, 46 | 1792 | 2270 |
| 08:28 | 86:01:1102001:932 | - | Под жилой дом, надворные постройки и ведения личного подсобного хозяйства | ул.Гагарина | 1660 | 1664 |
| 08:29 | 86:01:1102001:117 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Гагарина, 14А | 793 | 831 |
| 08:30 | 86:01:1102001:116 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Гагарина | 1171 | 1199 |
| 08:31 | 86:01:1102001:1667 | - | Под строительство пожарного водоема | ул. Лесная, № 7-П | 171 | 172 |
| 10:11 | 86:01:1102001:43 | - | Под строительство жилого дома, надворных построек и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Сосновая | 2005 | 2163 |
| 10:12 | 86:01:1102001:979 | - | Под жилой дом, надворные постройки и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Сосновая | 2000 | 1856 |
| 11:05 | 86:01:1102001:45 | - | Под объект индивидуального жилищного строительства с приусадебным участком | ул. Сосновая | 2511 | 3217 |
| 12:17 | 86:01:1102001:44 | - | Под здание приюта и детскую площадку | ул. Лесная | 19425 | 13680 |
| 12:18 | 86:01:1102001:1638 | - | Под комплекс | ул. Лесная, д. № 6а | 32169 | 33873 |
| 12:19 | 86:01:1102001:1068 | - | Под строительство водозаборной скважины | ул. Лесная, №4С | 168 | 325 |
| 12:20 | 86:01:1102001:1645 | - | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | ул. Лесная, № 4/1 | 164 | 397 |
| 13:14 | 86:01:1102001:964 | - | Под объект индивидуального жилищного строительства с приусадебным участком | ул. Сосновая | 2253 | 2369 |
| 13:15 | 86:01:1102001:46 | - | Под строительство жилого дома и ведения личного подсобного хозяства | ул. Сосновая | 1248 | 1136 |
| 13:16 | 86:01:1102001:47 | - | Под строительство жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | ул. Сосновая, 5 В | 1078 | 948 |
| 13:17 | 86:01:1102001:109 | - | Для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | ул. Сосновая | 2502 | 2548 |
| 13:18 | 86:01:1102001:1015 | - | Под жилой дом, надворные постройки и ведение личного подсобного х-ва | ул. Сосновая, 9/а | 2500 | 2614 |
| 13:19 | 86:01:1102001:1013 | - | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки | ул. Сосновая | 2298 | 2425 |
| 13:20 | 86:01:1102001:1014 | - | Под строительство жилого дома, надворных построек и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Сосновая | 2100 | 2256 |
| 13:21 | 86:01:1102001:1004 | - | Под строительство жилого дома, надворных построек и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Сосновая | 2247 | 2267 |
| 14:06 | 86:01:1102001:1042 | - | Под строительство жилого дома с приусадебным участком | ул. Сосновая | 2030 | 2518 |
| 14:07 | 86:01:1102001:66 | - | Под строительство жилого дома, надворных построек и ведение личного подсобного хозяйства | - | 2000 | 2090 |
| 15:18 | 86:01:1102001:50 | - | Под здание магазина № 5 | ул.Волгоградская | 100 | 565 |
| 15:19 | 86:01:1102001:1641 | - | Под строительство пожарного водоёма | ул. Набережная, №63-П | 150 | 150 |
| 15:20 | 86:01:1102001:20 | - | Под жилой дом, надворные постройки и ведение личного подсобного хозяйства | ул.Набережная, 62 | 786 | 751 |
| 15:21 | 86:01:1102001:743 | - | Под жилой дом, надворные постройки и ведение личного подсобного х-ва | ул. Волгоградская, дом 43 | 1549 | 1369 |
| 17:08 | 86:01:1102001:601 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства, обслуживания жилого дома | ул Береговая, д 8-1 | 890 | 890 |
| 18:14 | 86:01:1102001:751 | - | Под жилой дом, надворные постройки и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Набережная | 770 | 770 |
| 18:15 | 86:01:1102001:679 | - | Для обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | ул. Набережная | 878 | 1005 |
| 18:16 | 86:01:1102001:789 | - | Под строительство индивидуального жилого дома и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Набережная | 2500 | 2496 |
| 18:17 | 86:01:1102001:800 | - | Под индивидуальный жилой дом с приусадебным участком | ул. Лесная | 3258 | 3344 |
| 23:38 | 86:01:1102001:1057 | - | Под строительство магазина и хлебопекарни | ул. Гагарина | 311 | 461 |
| 23:39 | 86:01:1102001:878 | - | Под ведение личного подсобного хозяйства | ул. Гагарина | 1624 | 1699 |
| 23:40 | 86:01:1102001:891 | - | Под жилую квартиру, надворные постройки и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Волгоградская, дом 62-1 | 1015 | 1021 |
| 23:41 | 86:01:1102001:782 | - | Под жилой дом, надворные постройки и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Лесная | 1210 | 1210 |
| 23:42 | 86:01:1102001:1671 | - | Под строительство пожарного водоема | ул. Гагарина, № 29-П | 171 | 231 |
| 25:15 | 86:01:1102001:965 | - | Под магазин | ул. Гагарина | 220 | 254 |
| 25:16 | 86:01:1102001:25 | - | Под магазин | ул. Гагарина | 744 | 701 |
| 25:17 | 86:01:1102001:970 | - | Для обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | ул. Гагарина | 1473 | 2322 |
| 25:18 | 86:01:1102001:980 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | ул.Гагарина | 1394 | 1400 |
| 25:19 | 86:01:1102001:981 | - | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки | ул. Гагарина, 40 | 1576 | 1570 |
| 26:08 | 86:01:1102001:984 | - | Под жилой дом, надворные постройки и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Лесная | 2341 | 2342 |
| 26:09 | 86:01:1102001:784 | - | Под жилой дом, надворные постройки и ведение личного подсобного х-ва | ул. Лесная | 1337 | 1334 |
| 26:10 | 86:01:1102001:31 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Лесная | 1173 | 1125 |
| 29:10 | 86:01:1102001:962 | - | Под объект незавершенного строительства с приусадебным участком | - | 1165 | 1287 |
| 29:11 | 86:01:1102001:41 | - | Под жилой дом с приусадебным участком | - | 2194 | 2665 |
| 29:12 | 86:01:1102001:1003 | - | Под жилой дом и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Лесная | 1741 | 2236 |
| 29:13 | 86:01:1102001:999 | - | Под жилой дом, надворные постройки и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Лесная | 3380 | 2514 |
| 29:14 | 86:01:1102001:1000 | - | Под строительство дома и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Лесная | 2954 | 2954 |
| 29:15 | 86:01:1102001:787 | - | Под строительство жилого дома и ведение личного подсобного хозяйства | ул. Лесная | 2656 | 3473 |
| 35:09 | 86:01:1102001:797 | - | Под объект индивидуального жилищного строительства с приусадебным участком | ул.Набережная, 83 | 2515 | 2518 |
| 35:10 | 86:01:1102001:799 | - | Под объект индивидуального жилищного строительства с приусадебным участком | ул. Набережная | 1993 | 1896 |
| ИТОГО 211358 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12 Сводные показатели по проекту планировки

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующие (сохраняемые) земельные участки | 3,3 |
| 2 | Образуемые земельные участки | 168,3 |
| 3 | Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования | 135,2 |
| 4 | Изменяемые земельные участки | 21,1 |