Приложение к Постановлению

Администрации Кондинского района

от ________________№____________

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КОНДИНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Заказчик: Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Муниципальный контракт № 1/5/24

Исполнитель: ООО «Корпус»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	4

1.1. Общие положения	4

1.2. Перечень используемых сокращений	6

1.3. Понятия и термины	7

1.5. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования	12

1.6. Общая характеристика методики разработки местных нормативов градостроительного проектирования	13

1.7. Анализ административно-территориального устройства Кондинского района	15

1.8. Анализ природно-климатических условий развития Кондинского района	17

1.9. Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории Кондинского района	19

1.10. Обоснование состава объектов местного значения, объектов благоустройства территории, для которых устанавливаются расчетные показатели	22

1.11. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования	24

1.11.1.1. В области электроснабжения	24

1.11.1.2. В области газоснабжения	25

1.11.2. В области объектов местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения	26

1.11.3. В области образования	27

1.11.4. В области здравоохранения	29

1.11.5. В области физической культуры и спорта	30

1.11.6. В области культуры и искусства	31

1.11.7. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов	32

1.11.8. В области иных расчетных показателей, необходимых для подготовки документов территориального планирования муниципального района	33

1.11.8.1. Объекты местного значения в области захоронений	33

1.11.8.2. Объекты местного значения в области молодежной политики	33

1.11.8.3. Объекты местного значения в области отдыха и оздоровления детей	34

1.12. Требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа от красных линий, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений	35

1.13. Требования по обеспечению охраны окружающей среды, по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне, учитываемые при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования	37

1.13.1. Требования по обеспечению охраны окружающей среды, учитываемые при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования	37

1.13.2. Требования по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне, учитываемые при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования	44

1.14. Перечень нормативных документов, использованных при подготовке нормативов градостроительного проектирования	47

1.14.1. Федеральные законы	47

1.14.2. Иные нормативные правовые акты	47

1.14.3. Нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры	48

1.14.4. Нормативные правовые Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры	49

1.14.5. Своды правил по проектированию и строительству (СП)	49

1.14.6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) и строительные нормы и правила (СНиП)	50

1.14.7. Государственные стандарты (ГОСТ)	51

1.14.8. Руководящие документы системы нормативных документов в строительстве (РДС)	51

1. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

1.1. Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (далее — местные нормативы градостроительного проектирования, нормативы) подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее — Градостроительный кодекс РФ, ГрК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (далее — РНГП, региональные нормативы), утвержденными Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 29.12.2014 № 534-п.

Разработка нормативов осуществлена в соответствии со ст. 8 Градостроительного кодекса РФ в целях реализации полномочий органов местного самоуправления Кондинского района и включения нормативов в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Кондинского района (далее — муниципального района).

Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса РФ, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Местные нормативы градостроительного проектирования призваны обеспечить согласованность планов и программ комплексного социально-экономического развития с градостроительным проектированием Кондинского района, определить зависимость между показателями социально-экономического развития и показателями пространственного развития муниципального района.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлена с учетом: социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района; планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района, предложений органов местного самоуправления, заинтересованных организаций и лиц.

Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частями 1, 3–4.1 статьи 29.2. Градостроительного кодекса РФ;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Кондинского района, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Кондинского района не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

1.2. Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования применяются следующие сокращения:

| ##### Сокращения слов и словосочетаний |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Слово/словосочетание |
| ФЗ | Федеральный закон |
| РНГП, региональные нормативы | Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры |
| Градостроительный кодекс РФ, ГрК РФ, Градостроительный кодекс | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| ЗК РФ | Земельный кодекс Российской Федерации |
| Схема территориального планирования, СТП | Схема территориального планирования Кондинского района |
| Местные нормативы градостроительного проектирования, местные нормативы, МНГП | Местные нормативы градостроительного проектирования Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры |
| СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство | СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 |
| СанПиН | санитарные правила и нормы |
| СП | свод правил (актуализированная редакция СНиП) |
| СН | строительные нормы |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| МГН | маломобильные группы населения |
| гг. | годы |
| др. | другие |
| п. | пункт |
| пп. | подпункт |
| ст. | статья |
| ч. | часть |
| ##### Сокращения единиц измерений |  |
| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| га | гектар |
| кВ | киловольт |
| кв. м | квадратный метр |
| кв. м/тыс. человек | квадратных метров на тысячу человек |
| км | километр |
| кв. км | квадратный километр |
| км/час | километр в час |
| куб. м | кубический метр |
| м | метр |
| мин. | минуты |
| тыс. кв. м | тысяча квадратных метров |
| тыс. куб. м/сут. | тысяча кубических метров в сутки |
| тыс. т/год | тысяча тонн в год |
| тыс. человек | тысяча человек |
| чел. | человек |
| чел./га | человек на гектар |

1.3. Понятия и термины

Градостроительная деятельность — деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства;

территориальное планирование — планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

устойчивое развитие территорий — обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

зоны с особыми условиями использования территорий — охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

функциональные зоны — зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

градостроительное зонирование — зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

территориальные зоны — зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

правила землепользования и застройки — документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

градостроительный регламент — устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее — объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);

линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

некапитальные строения, сооружения — строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);

красные линии — линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;

территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

строительство — создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

капитальный ремонт линейных объектов — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом;

снос объекта капитального строительства — ликвидация объекта капитального строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его частей;

инженерные изыскания — изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

объекты федерального значения — объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса областях, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации;

объекты регионального значения — объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации;

объекты местного значения — объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, муниципальных округов, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, муниципального округа, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане муниципального округа, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации;

парковка (парковочное место) — специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

транспортно-пересадочный узел — комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой;

автомобильная дорога — объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, — защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

земельный участок — часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

1.4. Цели и задачи подготовки местных нормативов градостроительного проектирования

Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования является формирование единого подхода к определению направления пространственного развития территории, позволяющего обеспечить согласованность всех решений и показателей развития территорий, устанавливаемых в различных документах стратегического и территориального планирования муниципального образования.

При должном формировании такого подхода на территории, которая попадает под действие нормативов, будут обеспечены максимально благоприятные условия жизнедеятельности населения, при учете сложившегося и планируемого уровня развития инфраструктур, а также возможностей расходной части бюджета. Так же нормативы следуют цели создания условий для реализации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

Местные нормативы градостроительного проектирования решают следующие основные задачи:

- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального района;

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации;

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Важной характеристикой нормативов градостроительного проектирования является так же соблюдение при их написании требований, касающихся охраны окружающей среды санитарно-гигиенических норм, охраны памятников истории и культуры, интенсивности использования территорий. Нормативы обеспечивают учет предельно допустимых нагрузок на окружающую среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального использования природных и иных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения.

## 1.5. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий муниципального образования. В соответствии части 5 статьи 29.2. Градостроительного кодекса РФ, нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

- Основную часть, содержащую расчетные показатели. Основная часть проекта нормативов градостроительного проектирования Кондинского района включает расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса РФ, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

- Материалы по обоснованию расчетных показателей. Включают: термины и определения, цели и задачи подготовки местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района, общую характеристику состава и содержания Нормативов муниципального района, общую характеристику методики разработки Нормативов муниципального района. Кроме того, материалы по обоснованию включают результаты анализа социально-экономических и иных условий развития муниципального района, влияющих на установление расчётных показателей, перечень используемых при подготовке нормативов градостроительного проектирования исходных данных и прочее.

- Правила и область применения расчетных показателей. Здесь дается характеристика области применения нормативов градостроительного проектирования, включая сведения о видах градостроительной и иной деятельности, осуществляемых с применением нормативов градостроительного проектирования, а также приводятся правила применения данных нормативов, включая состав нормируемых показателей, применяемых при подготовке и корректировке документов территориального планирования и документации по планировке территорий в муниципальном районе.

## 1.6. Общая характеристика методики разработки местных нормативов градостроительного проектирования

В основу разработки местных нормативов градостроительного проектирования Кондинского района положены принципы, закрепленные в законодательстве о градостроительной деятельности, в частности в статьи 2 Градостроительного Кодекса РФ, а именно:

- обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории;

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения;

- осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории;

- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия;

- ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий;

  - единство требований к порядку осуществления взаимодействия субъектов градостроительных отношений, указанных в ст. 5 Градостроительного кодекса;

- ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельности;

- возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим лицам в результате нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в полном объеме.

Нормативы содержат показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, то есть количественные и качественные показатели градостроительного развития территории, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения услугами, предоставляемыми населению с помощью нормируемых объектов градостроительной деятельности, а также показатели площади земельных участков объектов капитального строительства и различных территорий, земель и зон. Где количественные нормируемые показатели объектов планирования представляют собой нормируемые показатели градостроительного развития территории, которые характеризуются определенным количественным значением (или рядом значений) и определенной единицей измерения, а качественные нормируемые показатели объектов планирования характеризуют исключительно качественные характеристики явления, процесса или состояния территории в том или ином аспекте планирования.

Перечень объектов местного значения, использованный при подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования формировался в соответствии с пунктом 20 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, где объекты местного значения определены как, объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района.

Расчетные показатели устанавливаются для видов объектов местного значения муниципального района, относящихся к областям, указанным в части 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», а также с учетом полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Кондинского района.

1.7. Анализ административно-территориального устройства Кондинского района

Кондинский район — муниципальное образование в составе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Кондинский район в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 07.07.2004 № 43-оз «Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и порядке его изменения» является административно-территориальной единицей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, непосредственно входящей в состав Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Площадь территории Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, по данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, составляет 54,7 тыс. кв. км.

Кондинский район расположен на юго-западе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Протяженность с севера на юг — 300 км, с запада на восток — 340 км. Район граничит: на юго-западе и западе — с Тавдинским, Таборинским, Гаринским районами Свердловской области, на северо-востоке и севере — с Советским, Октябрьским и Ханты-Мансийским районами Ханты-Мансийского автономного округа, на востоке и юго-востоке — с Уватским и Тобольским районами Тюменской области.

Границы территории Кондинского района установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».

В границах территории Кондинского района находятся территории пяти городских поселений, пяти сельских поселений и межселенные территории, находящиеся в пределах границ Кондинского района.

В составе Кондинского района, в соответствии с данным Законом, находятся:

- городское поселение Кондинское с находящимися в его составе населенными пунктами: поселок городского типа Кондинское (административный центр), деревня Ильичевка, деревня Никулкина, деревня Старый Катыш;

- городское поселение Куминский с находящимся в его составе населенным пунктом поселком городского типа Куминский (административный центр);

- городское поселение Луговой с находящимся в его составе населенным пунктом поселком городского типа Луговой (административный центр);

- городское поселение Междуреченский с находящимся в его составе населенным пунктом поселком городского типа Междуреченский (административный центр);

- городское поселение Мортка с находящимися в его составе населенными пунктами: поселок городского типа Мортка (административный центр), деревня Юмас, село Ямки, деревня Сотник;

- сельское поселение Леуши с находящимися в его составе населенными пунктами: село Леуши (административный центр), поселок Дальний, поселок Лиственичный, поселок Ягодный;

- сельское поселение Мулымья с находящимися в его составе населенными пунктами: поселок Мулымья (административный центр), село Чантырья, поселок Назарово, село Шаим, поселок Супра, деревня Ушья;

- сельское поселение Шугур с находящимися в его составе населенными пунктами: деревня Шугур (административный центр), село Карым;

- сельское поселение Болчары с находящимися в его составе населенными пунктами: село Болчары (административный центр), деревня Кама, село Алтай;

- сельское поселение Половинка с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Половинка (административный центр).

1.8. Анализ природно-климатических условий развития Кондинского района

Кондинский район приравнен к районам Крайнего Севера. Климат резко континентальный. Характеризуется суровой, многоснежной и продолжительной зимой, теплым непродолжительным летом. Средняя температура января минус 20–22°С, июля — плюс 17–18°С, среднегодовая — минус 1–4°С, средняя температура наиболее холодной пятидневки минус 40°С.

В соответствии с СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» территория наибольшая часть Кондинского района расположена в климатическом подрайоне 1В. Населенные пункты, расположенные в климатическом подрайоне 1Д: село Алтай, деревня Кама (сельское поселение Болчары). Остальные населенные пункты Кондинского района расположены в климатическом подрайоне 1В.

Кондинский район расположен на юго-западе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, занимает площадь 54,6 тыс. кв. км. Северная часть района расположена на Кондинской низменности. Протяженность с севера на юг — 300 км, с запада на восток — 340 км. Район граничит: на юго-западе и западе — с Тавдинским, Таборинским, Гаринским районами Свердловской области, на северо-востоке и севере — с Советским, Октябрьским и Ханты-Мансийским районами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на востоке и юго-востоке — с Уватским и Тобольским районами Тюменской области.

Рельеф территории Кондинского района — плоский. Самая высокая точка — 92 м над уровнем моря, на юге Кондинского района, рядом с пгт. Куминский, самая низкая точка — 26 м, на северо-востоке Кондинского района, рядом с с. Болчары. Почвы подзолистые, болотные. Болота занимают 46,2% площади района. В северной и восточной частях множество озер. Лесной фонд составляет более 5 млн га, леса в основном еловые и кедровые, встречается береза.

Район обладает значительными запасами торфа. По материалам геологических служб в Кондинском районе и прилегающей территории в северной части выявлено 14 месторождений торфа с прогнозными запасами в 952,6 млн. т., при средней глубине залегания 2,33 м. В основном это месторождения верхового и переходного типа.

Лесной государственный фонд на территории района находится в ведении двух территориальных отделов Департамента по недропользованию и природным ресурсам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры: Кондинского и Урайского, в состав которых входят 14 участковых лесничеств.

Возможный запас для эксплуатации — 898 667 тыс. куб. м. Расчетная лесосека, по данным Кондинского и Урайского территориальных отделов, позволяет вырубить в год 2270 тыс. куб. м. Основные лесообразующие породы: в Кондинском отделе — сосна 66%, ель 33% и береза 32%. в Урайском отделе — сосна 25% и береза 68%.

Земли водного фонда Кондинского района составляют 48,9 тыс. га. В северной и восточной части Кондинского района множество озер. Фонд рыбохозяйственных водоемов включает около 50 тысяч наименований озер и соров, более тысячи рек. Речная сеть территории района принадлежит бассейну Карского моря. Главная водная артерия — река Конда. Она пересекает район с северо-запада на восток, имеет множество притоков. Основные ее крупные притоки: Юконда, Большой Тап, Кума. Особенностью водосбора Конды является его исключительная заболоченность. На всей территории района Конда является типично равнинной рекой с небольшим уклоном. Старейшая хозяйственная отрасль Конды — рыбная промышленность. Ихтиофауна района представлена следующими основными видами: щука, язь, плотва, ерш, окунь, стерлядь, налим, карась, пелядь. В двух населенных пунктах — Междуреченский, Кондинский, — функционируют предприятия по переработке рыбы.

1.9. Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории Кондинского района

Численность постоянного населения Кондинского района по состоянию на 1 января 2024 года составила 30 495 человек, 1,8% от численности населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. За последние восемь лет численность населения района продолжила тенденцию снижения и уменьшилась на 3,6%. Плотность населения Кондинского района составляет 0,56 человека на квадратный километр.

Численность населения Кондинского района снижается (рисунок 1.9.1). За период 2016–2023 годов численность населения района сократилась на 1,1 тыс. чел. (на 3,5%).

Рисунок 1.9.1. Динамика численности населения Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2016–2024 годах (данные на начало года)

Основная доля населения Кондинского района (68,6%) проживает в поселках городского типа, из них 36,3% проживают в пгт. Междуреченский. Структура численности населения по поселениям Кондинского района на начало 2024 г. Представлена на рисунке 1.9.2.

Рисунок 1.9.2. Структура численности населения по поселениям Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на начало 2024 г. (чел., %)

Возрастная структура населения Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на начало 2024 года отражена в таблице 1.9.1. Возрастная структура населения Кондинского района характеризуется превышением в общей численности населения Кондинского района доли населения старше трудоспособного возраста над долей населения моложе трудоспособного возраста (23,4% и 22,4% соответственно), что свидетельствует о регрессивном типе структуры населения.

Таблица 1.9.1. Возрастная структура населения Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (по данным статистики на 01.01.2024)

| Возрастные группы, лет | Всего |  | Женщины |  | Мужчины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 0–4 | 1701 | 5,5 | 752 | 2,4 | 949 | 3,1 |
| 5–9 | 2214 | 7,2 | 1050 | 3,4 | 1164 | 3,8 |
| 1–6 | 2500 | 8,2 | 1109 | 3,6 | 1391 | 4,6 |
| 7 | 414 | 1,4 | 211 | 0,7 | 203 | 0,7 |
| 10–14 | 2439 | 8 | 1167 | 3,8 | 1272 | 4,2 |
| 0–14 | 6354 | 20,7 | 2969 | 9,6 | 3385 | 11,1 |
| 7–17 | 5156 | 16,9 | 2464 | 8,1 | 2692 | 8,8 |
| 0–17 | 7656 | 25,1 | 3573 | 11,7 | 4083 | 13,4 |
| 18 | 354 | 1,1 | 195 | 0,6 | 159 | 0,5 |
| 15–19 | 1968 | 6,5 | 959 | 3,2 | 1009 | 3,3 |
| 18–19 | 666 | 2,2 | 355 | 1,2 | 311 | 1 |
| 20–24 | 1355 | 4,5 | 656 | 2,2 | 699 | 2,3 |
| 25–29 | 1259 | 4,2 | 604 | 2 | 655 | 2,2 |
| 30–34 | 1821 | 6 | 871 | 2,9 | 950 | 3,1 |
| 35–39 | 2250 | 7,4 | 1183 | 3,9 | 1067 | 3,5 |
| 40–44 | 2260 | 7,5 | 1209 | 4 | 1051 | 3,5 |
| 45–49 | 2173 | 7,1 | 1135 | 3,7 | 1038 | 3,4 |
| 15–49 | 13086 | 43 | 6617 | 21,7 | 6469 | 21,3 |
| 50–54 | 2064 | 6,8 | 1129 | 3,7 | 935 | 3,1 |
| 55–59 | 2116 | 6,9 | 1098 | 3,6 | 1018 | 3,3 |
| 60–64 | 2469 | 8,1 | 1343 | 4,4 | 1126 | 3,7 |
| 65–69 | 2028 | 6,6 | 1172 | 3,8 | 856 | 2,8 |
| 70 и старше | 2378 | 7,7 | 1695 | 5,5 | 683 | 2,2 |
| моложе трудоспособного возраста | 6834 | 22,4 | 3192 | 10,5 | 3642 | 11,9 |
| трудоспособный возраст | 16538 | 54,2 | 7917 | 26 | 8621 | 28,2 |
| старше трудоспособного возраста | 7123 | 23,4 | 4914 | 16,1 | 2209 | 7,3 |
| Итого | 30495 | 100 | 16023 | 52,5 | 14472 | 47,5 |

Характеристика поселений Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры представлена в таблице 1.9.2.

Таблица 1.9.2. Характеристика поселений и межселенной территории Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (по данным статистики на начало 2020 года)

| Муниципальные образования | Статус муниципального образования | Административный центр | Количество населенных пунктов | Площадь, км2 | Численность населения, чел. | Плотность населения, чел./км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондинское | городское поселение | пгт Кондинское | 4 | 270,85 | 2637 | 9,74 |
| Куминский | городское поселение | пгт Куминский | 1 | 86,71 | 2458 | 28,35 |
| Луговой | городское поселение | пгт Луговой | 1 | 97,39 | 1558 | 16,00 |
| Междуреченский | городское поселение | пгт Междуреченский | 1 | 133,89 | 11079 | 82,75 |
| Мортка | городское поселение | пгт Мортка | 4 | 192,22 | 4104 | 21,35 |
| Болчары | сельское поселение | село Болчары | 3 | 521,15 | 1932 | 3,71 |
| Леуши | сельское поселение | село Леуши | 4 | 291,79 | 2588 | 8,87 |
| Мулымья | сельское поселение | посёлок Мулымья | 6 | 330,19 | 2389 | 7,24 |
| Половинка | сельское поселение | посёлок Половинка | 1 | 46,87 | 1243 | 26,52 |
| Шугур | сельское поселение | деревня Шугур | 2 | 77,94 | 508 | 6,52 |
| - | межселенная территория | - | - | 52 578,4 | - | - |
| Всего | муниципальный район | Кондинский район | 27 | 54 627,4 | 30760 | 0,56 |

1.10. Обоснование состава объектов местного значения, объектов благоустройства территории, для которых устанавливаются расчетные показатели

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального района, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса РФ, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

В число объектов местного значения муниципального района, отнесенных к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, входят объекты, относящиеся к областям:

- электро- и газоснабжение поселений;

- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

- образование;

- здравоохранение;

- физическая культура и массовый спорт;

- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

В качестве базового перечня видов объектов местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, для части которых разрабатываются Местные нормативы градостроительного проектирования, принят перечень видов объектов местного значения муниципального района, установленный в статье 8.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»:

- в области электроснабжения поселений муниципального района:

- гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электрические станции и иные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, установленная генерируемая мощность которых составляет до 5 МВт включительно;

- электрические станции, установленная генерируемая мощность которых составляет до 5 МВт включительно;

- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;

- линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;

- линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, проходящие по территориям двух и более поселений;

- в области газоснабжения поселений муниципального района:

- межпоселковые газопроводы высокого давления;

- межпоселковые газопроводы среднего давления;

- газопроводы попутного нефтяного газа;

- в области автомобильных дорог местного значения:

- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

- объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств) вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

- в области образования:

- дошкольные образовательные организации;

- общеобразовательные организации;

- организации дополнительного образования;

- центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

- в области здравоохранения:

- поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара;

- фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты;

- станции скорой помощи;

- в области физической культуры и массового спорта:

- спортивные залы общего пользования;

- плоскостные сооружения;

- бассейны;

- лыжные базы;

- в области культуры и искусства:

- межпоселенческие библиотеки;

- детские библиотеки;

- краеведческий музей;

- концертные залы;

- центры культурного развития;

- в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;

- в иных областях:

- объекты местного значения в области жилищного строительства;

- объекты местного значения в области захоронений;

- объекты местного значения в области молодежной политики;

- объекты местного значения в области отдыха и оздоровления детей.

1.11. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

В нормативах градостроительного проектирования приведены расчетные показатели, разработанные на основе статистических и демографических данных муниципального района с учетом социально-демографического состава населения, плотности населения, градостроительного освоения территории, социально-экономических, историко-культурных и иных особенностей муниципального района.

В соответствии с частью 2 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ региональные нормативы градостроительного проектирования могут устанавливать предельные значения расчетных показателей применительно не только к объектам регионального, но и местного значения. Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (далее — РНГП, региональные нормативы), утвержденные Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», в своем составе содержат расчетные показатели, в том числе применительно к объектам местного значения.

Согласно статье 29.4 Градостроительного кодекса РФ расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования.

Таким образом, предельные значения показателей региональных нормативов задают рамочные ограничения для предельных показателей местных нормативов по отношению к объектам местного значения Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Поэтому предельные значения показателей региональных нормативов могут быть приняты за основу при подготовке аналогичных показателей местных нормативов.

1.11.1.1. В области электроснабжения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области энергетики установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов электроснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров. Трассировка сетей выполняется согласно п.12.35 и п.12.36 СП 42.13330.2016.

В расчетах при градостроительном проектировании допускается принимать укрупненные показатели расхода электроэнергии согласно таблице 2.4.4 РД 34.20.185-94 (для городов) и Приложения Л СП 42.13330.2016 (для сельских поселений).

1.11.1.2. В области газоснабжения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района области газоснабжения установлены с учетом Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

При расчете потребления природного углеводородного газа были применены показатели, установленные п. 3.12 СП 42-101-2003.

Укрупненные показатели потребления газа, куб. м/год на 1 чел. составят:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения — 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей — 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения — 180 (220 — в сельской местности).

В соответствии с п. 12.29 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения в области газоснабжения (газонаполнительные станции).

1.11.2. В области объектов местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения

Развитие транспортной инфраструктуры должно осуществляться в тесной взаимосвязи с направлениями и масштабами социально-экономического развития, обеспечивая комфортную доступность территорий муниципального района с учетом прогнозируемого роста подвижности, уровня автомобилизации.

Установление расчетных показателей в области транспортного обслуживания необходимо для формирования целостной системы автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры, создающих транспортный каркас муниципального района.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования, относящиеся к области автомобильных дорог местного значения установлены на основе направлений, заданных документами стратегического и социально-экономического планирования Кондинского района.

Расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района является:

- плотность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района — отношение протяженности автомобильных дорог к площади муниципального района.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района не нормируется.

1.11.3. В области образования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены для объектов местного значения в области образования:

- дошкольные образовательные организации;

- общеобразовательные организации;

- организации дополнительного образования;

- центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Минимально допустимый уровень обеспеченностью учебно-воспитательными учреждениями определен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Размещение образовательных учреждений необходимо осуществлять в соответствии с требованиями и положениями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Дошкольные образовательные организации размещаются на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.

Территорию дошкольной образовательной организации по периметру рекомендуется ограждать забором и полосой зеленых насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками проводят с учетом климатических условий.

На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и хозяйственная зоны.

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки — индивидуальные для каждой группы и физкультурную площадку.

В условиях сложившейся (плотной) городской застройки допускается сокращение площади игровых площадок до 20% при условии соблюдения принципа групповой изоляции и обеспечении удовлетворения потребности детей в движении и соответствующем развитии.

В условиях сложившейся (плотной) городской застройки с учетом режима организации прогулок допускается использование совмещенных групповых площадок.

Во вновь строящихся дошкольных образовательных организациях рекомендуется оборудовать физкультурные площадки (одну или несколько) для детей в зависимости от вместимости дошкольных образовательных организаций и программой проведения спортивных занятий.

Вновь строящиеся объекты дошкольных образовательных организаций рекомендуется располагать в отдельно стоящем здании.

Здания дошкольных образовательных организаций могут быть отдельно стоящими, пристроенными к жилым домам, зданиям административного и общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий), а также встроенными в жилым дома и встроенно-пристроенными к жилым домам, зданиям административного общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий).

Территория общеобразовательной организации должна быть ограждена и озеленена. Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару. Озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий.

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от застройки, в том числе и по периметру территории. Для районов Крайнего Севера, а также в городах в условиях сложившейся (плотной) городской застройки допускается снижение озеленения на 25–30% площади территории, свободной от застройки.

На территории общеобразовательной организации выделяют следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Допускается выделение учебно-опытной зоны. При организации учебно-опытной зоны не допускается сокращение физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха.

При проектировании и строительстве общеобразовательных организаций на территории необходимо предусмотреть зоны отдыха для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня, а также для реализации образовательных программ, предусматривающих проведение мероприятий на свежем воздухе.

Вместимость вновь строящихся или реконструируемых общеобразовательных учреждений должна быть рассчитана для обучения только в одну смену.

Минимальный уровень обеспеченности организациями дополнительного образования определена в соответствии с РНГП Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

1.11.4. В области здравоохранения

При установлении расчетных показателей для объектов местного значения в области здравоохранения учитывались нормы, установленные в приложении Д СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также показатели РНГП Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Потребность в объектах местного значения в области здравоохранения следует принимать с учетом перспективного планирования развития сети медицинских организаций в принятых нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»).

Показатели минимальной обеспеченности поликлиниками, амбулаториями, диспансерами без стационара, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, обеспеченности станциями скорой помощи, а также размеры земельных участков определены с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, также в соответствии с Приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».

Показатель транспортной доступности в населенных пунктах с населением менее 20 тыс. человек определен с учетом с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Показатель пешеходной доступности в населенных пунктах с населением свыше 20 тыс. человек определен в соответствии с п. 5 приказа Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».

1.11.5. В области физической культуры и спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены для следующих объектов физической культуры и спорта:

- спортивные залы общего пользования;

- плоскостные сооружения;

- бассейны;

- лыжные базы.

Размеры земельных участков установлены с учетом нормативных размеров спортивных площадок для различных видов спорта и вспомогательных помещений, с учетом организации подходов к зданию, автомобильных стоянок, озеленения.

Мощности спортивных сооружений, размещенных при образовательных организациях, должны быть учтены при оценке уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями.

Размещение спортивных залов, помещений физкультурно-оздоровительного назначения, строительные размеры, площади и пропускная способность должны приниматься с соблюдением требований и положений СП 31-112-2004 «Проектирование и строительство физкультурно-спортивных залов».

Размещение бассейнов различного назначения следует принимать в соответствии с СП 31-113-2004 «Проектирование и строительство бассейнов для плавания».

Размещение открытых плоскостных спортивных сооружений, а также планировочные размеры, специализированных по видам спорта, и их пропускную способность, необходимую для определения площади вспомогательных помещений для занимающихся, следует принимать с соблюдением требований и положений свода правил СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения».

Открытые физкультурно-спортивные площадки и сооружения делятся на 3 группы:

- сооружения для физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных занятий (рассчитываемые на обслуживания любых групп населения);

- сооружения для массовых спортивных занятий (т.е. сооружения с нормативными планировочными параметрами, но не рассчитанные на проведение соревнований высокого уровня);

- сооружения для наиболее несложных видов нетрадиционного и экстремального спорта (как правило, чрезвычайно популярных ввиду зрелищности и доступности среди молодежно-юношеского контингента).

1.11.6. В области культуры и искусства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены для следующих объектов культуры:

- межпоселенческие библиотеки;

- детские библиотеки;

- краеведческие музеи;

- концертные залы;

- центры культурного развития.

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами культуры определен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

В соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034 и с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 «Методические Рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

1.11.7. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Среди объектов местного значения Кондинского района в области утилизации и переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в МНГП устанавливаются расчетные показатели для объектов по утилизации и переработке твердых коммунальных отходов: места временного хранения твердых коммунальных отходов (площадки), пункт приема вторичного сырья.

Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки твердых коммунальных отходов устанавливается как показатель мощности объекта, способности объекта принимать определенное количество отходов от населения ежегодно. Мощность объектов по утилизации и переработке твердых коммунальных отходов измеряется в тоннах на 1 человека в год, применяется по Региональным нормативам градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также территориальной схемой обращения с отходами на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры согласно распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 21.10.2016 N 559-рп «О Территориальной схеме обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».

Расчетный показатель максимального уровня пешеходной доступности до площадок для установки контейнеров для сбора мусора устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88.

Размеры земельных участков и размеры санитарно-защитных зон объектов по утилизации и переработке твёрдых коммунальных отходов устанавливаются в соответствии с п. 12.18 с таблицей 12.3 СП 42.13330.2016.

1.11.8. В области иных расчетных показателей, необходимых для подготовки документов территориального планирования муниципального района

1.11.8.1. Объекты местного значения в области захоронений

В местных нормативах градостроительного проектирования в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения определены виды объектов местного значения муниципального образования — кладбища традиционного захоронения.

Предельные значения расчетных показателей уровня обеспеченности, га на 1 тыс. человек населения и минимально допустимого размера земельного участка для объектов местного значения муниципального образования в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения — кладбищ традиционного захоронения, установлен в соответствии с таблицей Д.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство.

Рекомендованные нормативы обеспеченности населения объектами в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения, представлены в таблице 1.11.8.1

Таблица 1.11.8.1

| Наименование организации, тип объекта | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Места погребения | не нормируется | Кладбища смешанного и традиционного захоронения — 0,24 га на 1 тыс. чел. |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | не нормируется | Кладбища для погребения после кремации — 0,02 на 1 тыс. чел. |

Расстояния от мест погребения до стен жилых домов, а также до зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных и медицинских организаций принимать 500, 300 или 100 метров в зависимости от площади в соответствии с таблицей 14.1 СП 42.13330.2016.

Расстояния от кладбищ урновых захоронений после кремации до стен жилых домов, а также до зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных и медицинских организаций принимать 100 метров в соответствии с таблицей 14.1 СП 42.13330.2016.

1.11.8.2. Объекты местного значения в области молодежной политики

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены для многофункциональных молодежных центров.

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения в области молодежной политики определен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Отделения почтовой связи должны размещаться с учетом их равномерной загрузки с учетом плотности населения и основных потоков его движения, обеспечивая максимальный срок ожидания в очереди пользователей услуг почтовой связи не более 15 минут.

1.11.8.3. Объекты местного значения в области отдыха и оздоровления детей

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены для организаций отдыха детей и их оздоровления (загородные оздоровительные лагеря).

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения в области отдыха и оздоровления детей определен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

1.12. Требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа от красных линий, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений

Красные линии — линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной

деятельности, участвующим и в процессе проектирования и последующего освоения, и застройки территорий населенных пунктов.

Красные линии устанавливаются: с учетом ширины улиц и дорог, которые определяются расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов; состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.); с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается.

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта).

В исключительных случаях, с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности), в пределах красных

линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (контейнерные АЗС, мини-мойки, посты проверки выхлопа СО/СН);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

Обоснованием установления требований и рекомендаций по установлению красных линий является анализ нормативных правовых актов Российской Федерации в области градостроительства, Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления и действующих региональных нормативов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Линии отступа устанавливаются с учетом санитарно-защитных и охранных зон, сложившегося использования земельных участков и территорий.

В застройке на свободной территории жилые здания (кроме встроено- пристроенных помещений) следует располагать с отступом от красной линий — не менее 6 м, а жилых улиц — не менее 3 м:

1) от индивидуальных домов до красных линий улиц не менее 5 м, от красной линии проездов не менее 3 м, расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее 5 м (СП 30-102-99);

2) от зданий и сооружений в промышленных зонах — не менее 3 м.

Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.),

выступающие за плоскость фасада не более 0,6 м, допускается не учитывать.

По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными или пристроенными помещениями в первых этажах, кроме помещений общественного и жилого назначения, образовательных организаций, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки — жилые здания с квартирами в первых этажах.

Таблица 1.12.1. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания до красных линий

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Минимальные расстояния до красной линии, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | в городах | в сельских поселениях |
| Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации (стены здания) | 25 | 10 |
| Пожарные депо | 10 | 10 |
| Кладбища традиционного захоронения | 6 | 6 |
| Кладбища для погребения после кремации | 6 | 6 |

1.13. Требования по обеспечению охраны окружающей среды, по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне, учитываемые при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования

1.13.1. Требования по обеспечению охраны окружающей среды, учитываемые при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования

Требования по обеспечению охраны окружающей среды, учитываемые при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, устанавливаются в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области охраны окружающей среды.

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека для различных функциональных зон, устанавливаются в соответствии параметрами, определенными в следующих нормативных документах:

- максимальные уровни звукового воздействия принимаются в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96;

- максимальные уровни загрязнения атмосферного воздуха принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01;

- максимальные уровни электромагнитного излучения от радиотехнических объектов принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03;

- требования к очистке сточных вод в соответствии с СП 32.13330.2018.

Таблица 1.13.1.1. Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания

| Функциональная зона | Максимальный уровень звукового воздействия, дБА | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха (предельно допустимые концентрации (ПДК) | Максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов (предельно допустимые уровни (ПДУ) | Загрязнённость сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны: |  |  |  |  |
| малоэтажная застройка | 55 | 1 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС |
| многоэтажная застройка | 55 |  |  |  |
| ночное время суток (23.00-7.00) | 45 |  |  |  |
| Общественно-деловые зоны | 60 | 1 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС |
| Производственные зоны | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 70 | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДК | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском |
| Рекреационные зоны, в том числе места массового отдыха населения, территории лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации | 70 (с 7.00 до 23.00) 60 (с 23.00 до 7.00) | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
| Зона особо охраняемых природных территорий | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 70 | 0,8 ПДК — дачные, садоводческие, огороднические объединения 1 ПДК — зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
| Примечание: Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению их разрешенных в зонах по обе стороны границы. |  |  |  |  |

Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Условия размещения жилых зон по отношению к производственным предприятиям определены в СП 42.13330.2016.

Жилые зоны следует размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

Объекты, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним объектам с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаровзрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам, а также другим объектам производственной зоны в соответствии с действующими нормативными документами.

Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Производственная зона для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.6.1032-01.

В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и II классов опасности по санитарной классификации.

Запрещается проектирование и размещение объектов I–III класса опасности по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы.

Производственные зоны, промышленные узлы, предприятия и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

Запрещается размещение производственной зоны и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда, за исключением объектов, назначение которых соответствует требованиям пункта 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с учетом условий, изложенных в статье 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов исключительно при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Размещение объектов в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения производится в соответствии с требованиями по соблюдению режимов хозяйственной деятельности в границах таких зон, установленными СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия по защите водных объектов (водоемов и водотоков) необходимо предусматривать в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Кондинского района, санитарных и экологических норм, утвержденных в установленном порядке.

Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные зоны следует размещать выше по течению водотоков относительно сбросов всех категорий сточных вод, включая поверхностные стоки с территории населенных пунктов.

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов рек, озер и водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Размещение производственных зон на прибрежных участках водных объектов следует осуществлять в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Градостроительного кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

Условия размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий по отношению к водным объектам устанавливаются в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.

Производственные предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней и других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже жилых, общественно-деловых и рекреационных зон на расстоянии не менее 200 м.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водных объектов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м. Территории сельскохозяйственных предприятий, расположенных в границах водоохранных зон (в том числе прибрежных защитных полос) необходимо оборудовать системами сбора, очистки и отведения поверхностных стоков.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. Сокращение расстояния возможно при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 устанавливаются условия размещения отходов производственных предприятий.

Устройство отвалов, хвостохранилищ, шламонакопителей, мест складирования отходов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации. При этом для производственных зон следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них следует размещать за пределами территории предприятий, а также за пределами I и II поясов зоны санитарной охраны подземных и поверхностных источников водоснабжения с соблюдением санитарных норм.

Отвалы, в том числе содержащие сланец, мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны быть отделены от жилых и общественных зданий и сооружений санитарно-защитной зоной.

Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе следует предусматривать запретные (опасные) зоны. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями не допускается. Условия застройки запретных (опасных) зон устанавливаются в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.

Режимы ограничений и размеры санитарно-защитных зон для производственных предприятий, инженерных сетей и сооружений, санитарные разрывы для линейных транспортных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории учитываются СЗЗ промышленных объектов, причем вне зависимости от того, разработаны проекты СЗЗ эксплуатирующей организацией или нет. При отсутствии утвержденных уполномоченными законодательством органами границ СЗЗ за основу может быть взята санитарная классификация предприятий, установленная санитарными правилами и нормами.

Реконструкция, техническое перевооружение промышленных объектов и производств проводится при наличии проекта с расчетами прогнозируемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, выполненными в составе проекта санитарно-защитной зоны с расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух.

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:

- на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе на землях рекреационных зон, если это противоречит целевому использованию данных земель и может нанести ущерб природным комплексам и их компонентам;

- на землях зеленых зон, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;

- в зонах охраны гидрометеорологических станций;

- в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

- на землях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также на территориях, прилегающих к водным объектам, имеющим высокое рыбохозяйственное значение, за исключением случаев предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации;

- в зонах санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией природных лечебных средств курортов;

- в зонах возможного проявления оползней и других опасных факторов природного характера;

- в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты;

- в охранных зонах магистральных трубопроводов.

Проектирование и строительство объектов в пределах особо охраняемых природных территорий производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», регионального законодательства в сфере охраны особо охраняемых природных территорий, а также нормативных документов, устанавливающих правовой статус каждой конкретной особо охраняемой природной территории.

1.13.2. Требования по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне, учитываемые при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее — ИТМ ГОЧС) должны учитываться при:

- подготовке документов территориального планирования муниципальных образований;

- разработке документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков);

- разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображаются на основании сведений, предоставляемых Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Требования к обеспечению пожарной безопасности

Нормативные показатели пожарной безопасности муниципальных образований принимаются в соответствии с разделом II «Требования пожарной безопасности при планировке территорий населенных пунктов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Требования к обеспечению защиты от затопления и подтопления

На территориях, подверженных затоплению и подтоплению, строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод должны быть обеспечены защитными гидротехническими сооружениями.

Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее, чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

- один раз в 100 лет — для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями;

- один раз в 10 лет — для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать:

- обвалование территорий со стороны водных объектов;

- искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель;

- сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, водохранилища многолетнего регулирования стока крупных рек и другие.

В качестве вспомогательных (некапитальных) средств инженерной защиты следует предусматривать:

- увеличение пропускной способности русел рек, их расчистку, дноуглубление и спрямление;

- расчистку водоемов и водотоков;

- мероприятия по противопаводковой защите, включающие: выполаживание берегов, биогенное закрепление, укрепление берегов песчано-гравийной и каменной наброской на наиболее проблемных местах.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 и СП 104.13330.2016.

На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Для предотвращения заболачивания территории и защиты подземных частей зданий и сооружений от подтопления существующими и прогнозируемыми грунтовыми водами в связанных грунтах необходимо предусматривать мероприятия по водоотведению и водопонижению, как правило, в виде локальных профилактических или систематических дренажей в комплексе с закрытой ливневой канализацией.

Понижение уровня грунтовых вод должно обеспечиваться:

- на территории капитальной застройки — не менее 2 метров от проектной отметки поверхности;

- на территории стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений — не менее 1 метра;

- на территории крупных промышленных зон и комплексов не менее 15 метров.

Требования к обеспечению защиты от овражной эрозии

Для инженерной защиты территорий от овражной эрозии следует предусматривать следующие виды мероприятий:

- вертикальную планировку территории (сплошная засыпка или замыв оврага, или его отвершков, частичная засыпка с повышением отметок дна оврага, уполаживание или террасирование склонов оврага);

- упорядочение поверхностного стока;

- искусственное понижение уровня подземных вод (дренажные системы для понижения или перехвата грунтовых вод);

- сооружения механической защиты для остановки движения почв.

В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Для инженерной защиты территорий от водной эрозии необходимо предусматривать следующие виды сооружений и мероприятий:

- водозадерживающие сооружения — валы по берегам рек, вокруг водоемов;

- водоотводящие сооружения (валы, нагорные каналы и канавы) для перехвата поверхностных (дождевых и талых) вод и отвода их в водоемы и водотоки;

- водосборные сооружения (пруды, запруды и др.);

- фито- и лесомелиорация — создание защитных лесных полос вокруг оврагов, балок, водоемов, по берегам водотоков, по откосам и днищам оврагов и балок;

- террасирование (насыпная часть террас используется для посадки деревьев, посева трав и сельскохозяйственных культур).

1.14. Перечень нормативных документов, использованных при подготовке нормативов градостроительного проектирования

1.14.1. Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

1.14.2. Иные нормативные правовые акты

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения»;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2016 № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности»;

Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»;

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 2290-р;

Постановление Правительства РФ от 27.11.2000 № 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации».

1.14.3. Нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 29 июня 2006 г. № 64-оз «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 10 октября 2003 г. № 52-оз «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»;

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 02.02.2018 N 24-п «О нормативах потребления коммунальных услуг и нормативах потребления коммунальных ресурсов по электроснабжению при отсутствии приборов учета в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»;

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 21.10.2016 № 559-рп «О Территориальной схеме обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».

1.14.4. Нормативные правовые Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Решение думы Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 26.01.2024 № 1111 О стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на период до 2036 года.

1.14.5. Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 30-102-99. Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

СП 35-106-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Расчет размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

СП 31-112-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Физкультурно- спортивные залы. Части 1 и 2;

СП 31-113-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Бассейны для плавания;

СП 31-115-2006. Свод правил по проектированию и строительству. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81;

СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85.

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84;

СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23 02 2003;

СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

СП 88.13330.2014. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77;

СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;

СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99;

СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99;

СП 141.13330.2012. Свод правил. Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения;

СП 149.13330.2012. Свод правил. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья;

СП 531.1325800.2024. Свод правил. Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения.

1.14.6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) и строительные нормы и правила (СНиП)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

1.14.7. Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 22.0.07-95. Государственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

1.14.8. Руководящие документы системы нормативных документов в строительстве (РДС)

РД 34.20.185-94. Инструкция по проектированию городских электрических сетей.