Приложение 1 к Постановлению

Администрации Кондинского района

от ________________№____________

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КОНДИНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

Основная часть

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3

2.	Общие расчетные показатели планировочной организации территории	5

3.	Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий жилых зон	6

3.1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района в области электро- и газоснабжения поселений	6

3.1.1. Объекты местного значения муниципального района в области электроснабжения	6

3.1.2. Объекты местного значения муниципального района в области газоснабжения	8

3.2. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района в области автомобильных дорог	9

3.3. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области образования	10

3.4. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области здравоохранения	12

3.5. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области физической культуры и спорта	14

3.6. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области культуры и искусства	16

3.7. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов	17

3.8. Иные расчетные показатели, необходимые для подготовки документов территориального планирования	18

3.8.1. Объекты местного значения в области жилищного строительства	18

3.8.2. Объекты местного значения в области захоронений	19

3.8.3. Объекты местного значения в области молодежной политики	20

3.8.4. Объекты местного значения в области отдыха и оздоровления детей	21

- Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (далее — местные нормативы градостроительного проектирования, нормативы) подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее — Градостроительный кодекс РФ, ГрК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (далее — РНГП, региональные нормативы), утвержденными Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 29.12.2014 № 534-п.

Разработка нормативов осуществлена в соответствии со ст. 8 Градостроительного кодекса РФ в целях реализации полномочий органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и включения нормативов в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (далее — муниципальный район).

Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса РФ, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

Местные нормативы градостроительного проектирования призваны обеспечить согласованность планов и программ комплексного социально-экономического развития с градостроительным проектированием Кондинского района, определить зависимость между показателями социально-экономического развития и показателями пространственного развития муниципального района.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлена с учетом: социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района; планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района, предложений органов местного самоуправления, заинтересованных организаций и лиц.

Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частями 1, 3–4.1 статьи 29.2. Градостроительного кодекса РФ;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Кондинского района, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Кондинского района не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

При отсутствии расчетных показателей для объектов местного значения следует руководствоваться региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, нормативными правовыми и нормативно-техническими документами Российской Федерации.

- Общие расчетные показатели планировочной организации территории

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (далее — объекты местного значения) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района (далее — расчетные показатели) устанавливаются в отношении объектов местного значения, относящихся к следующим областям:

- электро- и газоснабжение поселений;

- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

- образование;

- здравоохранение;

- физическая культура и массовый спорт;

- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

- Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий жилых зон

## 3.1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района в области электро- и газоснабжения поселений

## 3.1.1. Объекты местного значения муниципального района в области электроснабжения

Таблица 3.1.1

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электрические станции и иные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, установленная генерируемая мощность которых составляет до 5 МВт включительно; электрические станции, установленная генерируемая мощность которых составляет до 5 МВт включительно; подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно; линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно; линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, проходящие по территориям двух и более поселений | Минимально допустимый уровень обеспеченности | кВт-ч/год на 1 чел. | Без стационарных электроплит — 0,41 Со стационарными электроплитами — 0,5 | для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением от 20 кВ до 35 кВ включительно |
| Примечания: 1. Расчетный показатель учитывает нагрузку жилых и общественных зданий, коммунально-бытовых объектов (за исключением промышленности) |  |  |  |  |  |

## 3.1.2. Объекты местного значения муниципального района в области газоснабжения

Таблица 3.1.2

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя |  | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты газоснабжения поселений: межпоселковые газопроводы высокого давления; межпоселковые газопроводы среднего давления; газопроводы попутного нефтяного газа | Минимально допустимый уровень обеспеченности | куб. м на одного потребителя в месяц (в год) | Для газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения | 13,6 (163,2) | не нормируется |
|  |  |  |  | Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | 34,6 (415,2) |  |
|  |  |  |  | Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и отсутствии централизованного горячего водоснабжения | 20,5 (246) |  |
|  |  |  | кг на одного потребителя в месяц (в год) | Для газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения | 6,9 (82,8) |  |
|  |  |  |  | Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | 16,9 (202,8) |  |
|  |  |  |  | Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и отсутствии централизованного горячего водоснабжения | 10,4 (124,8) |  |
| Примечания: 1. Нормативы удельных расходов природного и сжиженного газа для различных территорий могут быть изменены, путем введения уточняющих понижающих коэффициентов, учитывающих фактическое потребление |  |  |  |  |  |  |

## 3.2. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального района в области автомобильных дорог

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения приведены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

\

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя | Размер земельного участка, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Минимально допустимый уровень обеспеченности | км/кв. км | 0,01–0,05 | не нормируется |  |
| 2 | Посадочные площадки | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Объектов/населенный пункт | 1 | не нормируется |  |
| 3 | Автозаправочные станции | Минимально допустимый уровень обеспеченности | колонка/1200 автомобилей | 1* | 2 колонки | 0,10 |
|  |  |  |  |  | 5 колонок | 0,20 |
|  |  |  |  |  | 7 колонок | 0,30 |
|  |  |  |  |  | 9 колонок | 0,35 |
|  |  |  |  |  | 11 колонок | 0,40 |
| 4 | Станции технического обслуживания | Минимально допустимый уровень обеспеченности | постов/1000 автомобилей | 5** | 10 постов | 1,00 |
|  |  |  |  |  | 15 постов | 1,50 |
|  |  |  |  |  | 25 постов | 2,00 |
|  |  |  |  |  | 40 постов | 3,50 |
| *В соответствии с п. 11.41 СП 42.13330.2016 **В соответствии с п. 11.40 СП 42.13330.2016 1 пост на 200 автомобилей Параметры автомобильных дорог такие, как расчетная скорость движения, число полос движения, ширина полосы движения и др. в зависимости от категории дорог принимать в соответствии с СП 34.13330.2021 |  |  |  |  |  |  |

## 3.3. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области образования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования, а также размеры их земельных участков приведены в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя |  | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации* | Минимально допустимый уровень обеспеченности | % охвата детей дошкольного возраста | 85 |  | При вместимости дошкольных образовательных организаций: до 100 мест — 44, свыше 100 мест — 38; в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест — 33 |
|  |  |  | мест/1 тыс. чел. | 70 |  |  |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, минут | население до 3 тыс. чел. | 30 |  |
|  |  |  |  | население от 3 тыс. чел. для индивидуальной застройки | 10 |  |
|  |  |  | Пешеходная доступность, минут | население от 3 тыс. чел. для многоквартирной застройки | 10 |  |
| 2 | Общеобразовательные организации** | Минимально допустимый уровень обеспеченности | % охвата детей школьного возраста | 100 (1–9 классы) 75 (10–11 классы) |  | При вместимости общеобразовательной организации: до 400 — 55; от 401 до 500 мест — 65; от 501 до 600 мест — 55; от 601 до 800 мест — 45; от 801 до 1100 мест — 36; от 1101 до 1500 мест — 23; от 1501 до 2000 мест — 18 |
|  |  |  | мест/1 тыс. чел. | 143 (1–9 классы) 21 (10–11 классы) |  |  |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Территориальная доступность, метров | население до 3 тыс. чел. | 30 |  |
|  |  |  |  | население от 3 тыс. чел. для индивидуальной застройки | 10 |  |
|  |  |  | Пешеходная доступность, минут | население от 3 тыс. чел. для многоквартирной застройки | 15 |  |
| 3 | Организации дополнительного образования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | % охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет | 85 |  | По заданию на проектирование |
|  |  |  | мест/1 тыс. чел. | 176 |  |  |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, минут | население до 3 тыс. чел. | 30 |  |
|  |  |  |  | население от 3 тыс. чел. для индивидуальной застройки | 10 |  |
|  |  |  | Пешеходная доступность, минут | Население от 3 тыс. чел. для многоквартирной застройки | 15 |  |
| 4 | Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Объект/муниципальный район | 1 |  | По заданию на проектирование |
| * При комплексном развитии территории и при отсутствии данных по демографии следует принимать до 180 мест на 1000 человек, при этом на территории жилой застройки размещать из расчета не более 100 мест на 1000 человек. ** При комплексном развитии территории, в поселениях-новостройках, а также при отсутствии данных по демографии следует принимать до 180 мест на 1000 человек, при этом на территории жилой застройки размещать из расчета не более 100 мест на 1000 человек. *** К поселениям-новостройкам относятся существующие и вновь создаваемые городские и сельские поселения, численность населения которых с учетом строителей, занятых на сооружении объектов производственного и непроизводственного назначений, увеличивается на период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в два раза и более. Примечания: 1. Значение расчетного показателя включает в себя число мест в муниципальных образовательных организациях. 2. При численности населения сельских населенных пунктов от 500 до 2000 человек размещение дошкольных образовательных организаций целесообразно осуществлять в составе образовательных, многофункциональных комплексов. 3. Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций могут быть уменьшены: а) на 15%, если земельный участок граничит с озелененной территорией общего пользования или находится на территории индивидуальной жилой застройки; б) на 30% в условиях реконструкции застроенных территорий; в) на 40% для климатического подрайона IД. 4. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены: а) на 20% в следующих случаях: если земельный участок граничит с озелененной территорией общего пользования или находится на территории индивидуальной жилой застройки; в условиях реконструкции застроенных территорий; б) на 40% для климатического подрайона IД. 5. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации. 6. Число мест в организациях дополнительного образования определяется с учетом сменности образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |

## 3.4. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области здравоохранения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения, а также размеры их земельных участков приведены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | Минимально допустимый уровень обеспеченности | объект/20–50 тыс. чел. | 1 | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект. Размеры земельных участков стационара и поликлиники, объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются. |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Территориальная доступность в населенных пунктах с населением менее 20 тыс. чел, минут | 60 |  |
|  |  |  | Пешеходная доступность в населенных пунктах с населением свыше 20 тыс. чел., минут | 60 |  |
| 2 | Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты | Минимально допустимый уровень обеспеченности | объект | по заданию на проектирование | 0,2 га |
|  |  |  | Территориальная доступность в населенных пунктах с населением менее 20 тыс. чел, минут | 60 |  |
|  |  |  | Пешеходная доступность в населенных пунктах с населением свыше 20 тыс. чел., минут | 60 |  |
| 3 | Станции скорой помощи | Минимально допустимый уровень обеспеченности | объект/50 тыс. чел. | 1 | 0,5, но не менее 1 га на 1 объект |
|  |  |  | автомобиль/1 тыс. чел. | 0,1 |  |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Территориальная доступность, метров | не более 5000 |  |
|  |  |  | Транспортная доступность, минут | 20 |  |
|  |  |  | Пешеходная доступность, минут | не более 60 |  |
| Примечание: 1. Потребность в объектах местного значения в области здравоохранения следует принимать с учетом перспективного планирования развития сети медицинских организаций в принятых нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.06.2016 № 358 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения»). |  |  |  |  |  |

## 3.5. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области физической культуры и спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта, а также размеры их земельных участков приведены в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | кв. м площади пола/ 1 тыс. чел. | 360 | По заданию на проектирование |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, минут | 30 |  |
| 2 | Плоскостные сооружения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | кв. м/ 1 тыс. чел. | 1250 | По заданию на проектирование |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, минут | 15 |  |
| 3 | Бассейны | Минимально допустимый уровень обеспеченности | кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек | 25 | По заданию на проектирование |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Территориальная доступность, минут | 30 |  |
| 4 | Лыжные базы | Минимально допустимый уровень обеспеченности | объект/20 тыс. | 1 | По заданию на проектирование |
| Примечания: 1. В качестве сетевой единицы необходимо учитывать объекты спорта всех видов и форм собственности. 2. Размещение спортивной инфраструктуры в населенных пунктах муниципальных образований, исходя из численности постоянного населения, необходимо осуществлять с учетом пункта 2 Приложения к приказу Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |

## 3.6. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области культуры и искусства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства, а также размеры их земельных участков приведены в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя | Размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межпоселенческие библиотеки | Минимально допустимый уровень обеспеченности | объект/муниципальный район | 1 | По заданию на проектирование |
| 2 | Детские библиотеки | Минимально допустимый уровень обеспеченности | объект/муниципальный район | 1 | По заданию на проектирование |
| 3 | Краеведческий музей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | объект/муниципальный район | 1 | По заданию на проектирование |
| 4 | Концертные залы | Минимально допустимый уровень обеспеченности | объект/муниципальный район | 1 | По заданию на проектирование |
| 5 | Центры культурного развития | Минимально допустимый уровень обеспеченности | объект/муниципальный район | 1 | По заданию на проектирование |
| * Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденная Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879. Примечания: 1. Детские библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты, так и как объединенные библиотеки для детей и молодежи с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей либо в качестве структурных подразделений районных библиотек. 2. В составе общедоступных библиотек рекомендуется размещать детские отделения. 3. В составе учреждений культурно-досугового клубного типа следует размещать объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов. 4. В составе центров культурного развития рекомендуется размещать кинозалы. 5. За сетевую единицу принимаются учреждения культуры всех форм собственности: государственной, муниципальной, частной и иной формы собственности. 6. При расчете обеспеченности населения концертными залами необходимо учитывать мощности (вместимость) площадок, отвечающих акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений, многофункциональных и спортивно-концертных комплексов) |  |  |  |  |  |

## 3.7. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Таблица 3.7.1

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя |  | Размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт приема вторичного сырья | Минимально допустимый уровень обеспеченности | объект/до 20 тыс. чел. | 1 |  | 0,01 на объект |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Территориальная доступность, метров | 800 |  |  |
|  |  |  | Пешеходная доступность | 10–15 минут |  |  |
| 2 | Места временного хранения твердых коммунальных отходов (площадки) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | тонн/чел. в год | для благоустроенного жилого фонда | 0,26 | По заданию на проектирование |
|  |  |  |  | для неблагоустроенного жилого фонда | 0,78 |  |
|  |  |  |  | общее количество ТКО с учетом общественных зданий | 0,73 |  |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Территориальная доступность, метров | для домов с мусоропроводом | 100 |  |
|  |  |  |  | для домов без мусоропровода | 50 |  |
| Примечание: 1. Размеры земельных участков объектов по утилизации и переработке твёрдых коммунальных отходов устанавливаются в соответствии с таблицей 12.3 СП 42.13330.2016. |  |  |  |  |  |  |

## 3.8. Иные расчетные показатели, необходимые для подготовки документов территориального планирования

## 3.8.1. Объекты местного значения в области жилищного строительства

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области жилищного строительства, представлены в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | Средняя жилищная обеспеченность, кв. м площади жилых помещений на 1 чел. | 30,1 кв. м/чел* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент застройки, доли единицы** | Индивидуальная жилая застройка |  |  |  | Малоэтажная блокированная застройка (1–3 эт.) |  | Многоквартирные малоэтажные дома (1–3 эт.) |  | Застройка застройки жилыми домами средней этажности (4–8 эт.) |  |  |  |  |
|  |  | 0,2 |  |  |  | 0,3 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность населения, чел./га | до 80 |  |  |  | до 250 |  |  |  | до 350 |  |  |  |  |
|  | размер земельного участка, кв. м | 400–600 | 600–1200 | 1200–1500 | 1500–2000 | 1 эт. | 2 эт. |  | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. |
|  |  |  |  |  |  | 2,76 | 1,61 |  | 1,23 | 1,10 | 1,00 | 0,97 | 0,92 | 0,90 |
|  | минимальный размер территории, га/ 1 тыс. чел. | 16 | 25 | 50 | 60 | 8 |  | 6 |  | 3,2 |  |  |  |  |
| * Стратегия социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на период до 2036 г., утверждена Решением Думы Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 26 января 2024 года № 1111, фактический показатель на 2022 г. ** В соответствии с табл. Б.1 СП 42.13330.2016. Примечания: - При планировании строительства жилой застройки необходимо предусматривать наличие мест парковки индивидуальных легковых автомобилей, в том числе в границах земельных участков. Обеспечение местами парковки может предусматриваться за счет открытых стоянок (парковок) автомобилей, коммерческих паркингов, парковок совместного пользования при объектах общественного назначения, муниципальных парковок. - Для жилого микрорайона (квартала), групп жилых домов, жилого дома требуемое количество машино-мест для организованного хранения легкового автотранспорта определяется из расчета на 1 квартиру общей площадью более 40 кв. м — 1 машино-место; на 1 квартиру общей площадью менее 40 кв. м — 0,5 машино-места. - В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции — не более 1000 м, в соответствии с пунктом 11.32 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. - Обоснование обеспеченности планируемых объектов жилищного строительства местами парковки индивидуальных легковых автомобилей необходимо выполнять при разработке документации по планировке территории. - Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.8.2. Объекты местного значения в области захоронений

Рекомендованные нормативы обеспеченности населения объектами в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения, представлены в таблице 3.8.2.

Таблица 3.8.2.1

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя | Размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбища смешанного и традиционного захоронения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | га на 1 тыс. чел. | 0,24 | не нормируется |
| 2 | Кладбища для погребения после кремации | Минимально допустимый уровень обеспеченности | га на 1 тыс. чел. | 0,02 | не нормируется |
| *В соответствии с Приложением Д.1 СП 42.13330.2016. Примечание: 1. Размеры участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям. |  |  |  |  |  |

## 3.8.3. Объекты местного значения в области молодежной политики

Таблица 3.8.3.1

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональные молодежные центры | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Объект/муниципальный район | 1 | 0,45 на объект |

## 3.8.4. Объекты местного значения в области отдыха и оздоровления детей

Таблица 3.8.4.1

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организации отдыха детей и их оздоровления (загородные оздоровительные лагеря) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Мест/1 тыс. детей в возрасте от 7 до 18 лет | 15 | В соответствии с СП 42.13330.2016 |