Приложение 1 к Постановлению

Администрации Кондинского района

от ________________№____________

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРТКА

КОНДИНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

Основная часть

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3

2.	Общие расчетные показатели планировочной организации территории	5

3.	Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий жилых зон	6

3.1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения	6

3.1.1. Объекты местного значения городского поселения в области электроснабжения	6

3.1.2. Объекты местного значения городского поселения в области теплоснабжения	7

3.1.3. Объекты местного значения городского поселения в области газоснабжения	8

3.1.4. Объекты местного значения городского поселения в области водоснабжения	9

3.1.5. Объекты местного значения городского поселения в области водоотведения	10

3.2. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области автомобильных дорог	11

3.3. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области физической культуры и спорта	16

3.4. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области культуры и искусства	17

3.5. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов	18

3.6. Иные расчетные показатели, необходимые для подготовки документов территориального планирования	19

3.6.1. Объекты местного значения в области жилищного строительства	19

3.6.2. Объекты местного значения в области благоустройства и организации массового отдыха	20

3.6.3. Объекты местного значения в области захоронений	21

- Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (далее — местные нормативы градостроительного проектирования, нормативы) подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее — Градостроительный кодекс РФ, ГрК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (далее — РНГП, региональные нормативы), утвержденными Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 29.12.2014 № 534-п.

Разработка нормативов осуществлена в соответствии со ст. 8 Градостроительного кодекса РФ в целях реализации полномочий органов местного самоуправления городского поселения Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и включения нормативов в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории городского поселения Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (далее — городское поселение).

Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального образования, относящимися к областям, указанным в пункте 1 ч. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

Местные нормативы градостроительного проектирования призваны обеспечить согласованность планов и программ комплексного социально-экономического развития с градостроительным проектированием городского поселения Мортка Кондинского района, определить зависимость между показателями социально-экономического развития и показателями пространственного развития муниципального района.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлена с учетом: социально-демографического состава и плотности населения на территории городского поселения, предложений органов местного самоуправления, заинтересованных организаций и лиц.

Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частью 4 статьи 29.2. Градостроительного кодекса РФ;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского поселения Мортка Кондинского района, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения городского поселения Мортка Кондинского района не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

При отсутствии расчетных показателей для объектов местного значения следует руководствоваться региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, нормативными правовыми и нормативно-техническими документами Российской Федерации.

- Общие расчетные показатели планировочной организации территории

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (далее — объекты местного значения) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения (далее — расчетные показатели) устанавливаются в отношении объектов местного значения, относящихся к следующим областям:

- объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

- автомобильные дороги местного значения;

- объекты предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- объекты образования;

- объекты физической культуры и массового спорта;

- объекты культуры и социального обслуживания;

- объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;

- объекты в иных областях, необходимые в случае подготовки генерального плана городского округа.

- Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий жилых зон

## 3.1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения городского поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

## 3.1.1. Объекты местного значения городского поселения в области электроснабжения

Таблица 3.1.1.

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя |  | Размер земельного участка, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты электроснабжения населения: гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электрические станции и иные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, установленная генерируемая мощность которых составляет до 5 МВт включительно; электрические станции, установленная генерируемая мощность которых составляет до 5 МВт включительно; подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно; трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории поселения; линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно; линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, проходящие по территории поселения | Минимально допустимый уровень обеспеченности, удельная расчетная коммунально-бытовая электрическая нагрузка | кВт/1 чел. | Без стационарных электроплит | 0,41 | Понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением 20–35 кВ — не более 5000; Мачтовые подстанции мощностью 25–250 кВА и комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью 25–630 кВА — не более 50; Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью 160–630 кВА и секционирующие пункты — не более 80; Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью 160–630 кВА — не более 150; Распределительные пункты закрытого типа — не более 200; Распределительные пункты наружной установки — не более 250 |
|  |  |  |  | Со стационарными электроплитами | 0,50 |  |
| Примечания: 1. Расчетный показатель учитывает нагрузку жилых и общественных зданий, коммунально-бытовых объектов (за исключением промышленности) |  |  |  |  |  |  |

## 3.1.2. Объекты местного значения городского поселения в области теплоснабжения

Таблица 3.1.2.

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  | Размер земельного участка, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты теплоснабжения населения: котельные; центральные тепловые пункты; тепловые перекачивающие насосные станции; магистральные теплопроводы | Минимально допустимый уровень обеспеченности, удельные расходы тепла на отопление жилых зданий* | ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности | Жилые здания | 1 эт. 2 эт. 3 эт. 4–5 эт. | 74,6 59,7 53,7 51,8 | Теплопроизводительность, Гкал/ч (МВт) | Котельная на твердом топливе | Котельная на газомазутном топливе |
|  |  |  |  | Административные здания | 1 эт. 2 эт. 3 эт. 4–5 эт. | 72,8 68,8 66,7 54,6 | до 5 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | св. 5 до 10(св. 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | св. 10 до 50 (св. 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
|  |  | Удельная величина тепловой энергии на нагрев горячей воды потребителями | ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | 17,8 |  |  |  |  |  |
| * По данным Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Таблица 33 для расчетной температуры наружного воздуха -40°. C согласно данным таблицы 3.1 СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», а также таблицы 3.1 ТСН 23-323-2001 Ханты-Мансийского автономного округа, для Кондинского района значение расчетной температурой наружного воздуха равно -40°. Примечания: 1. Расчетный показатель учитывает нагрузку жилых и общественных зданий, коммунально-бытовых объектов (за исключением промышленности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.1.3. Объекты местного значения городского поселения в области газоснабжения

Таблица 3.1.3.

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя |  | Размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пункты редуцирования газа; резервуарные установки сжиженных углеводородных газов; газонаполнительные станции; газопроводы высокого давления; внеквартальные газопроводы среднего давления; газопроводы попутного нефтяного газа | Минимально допустимый уровень обеспеченности | куб. м на 1 чел. в час | При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | 0,0551 | для размещения пунктов редуцирования газа — 4,00 для размещения газонаполнительной станции (ГНС) производительностью 10 тыс. т/год — 6,00 для газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов — не более 0,6 |
|  |  |  |  | При наличии газовой плиты и горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | 0,1473 |  |
|  |  |  |  | При отсутствии газовой плиты и горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | 0,0922 |  |
|  |  |  |  | При наличии газовой плиты и отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | 0,0818 |  |
|  |  |  | кг на 1 чел. в месяц | При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | 6,9 |  |
|  |  |  |  | При наличии газовой плиты и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей | 16,9 |  |
|  |  |  |  | При отсутствии газовой плиты и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей | 10,0 |  |
|  |  |  |  | При наличии газовой плиты и отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | 10,4 |  |
| Примечания: - 1. Нормативы удельных расходов природного и сжиженного газа для различных территорий могут быть изменены, путем введения уточняющих понижающих коэффициентов, учитывающих фактическое потребление 2. Расчетный показатель учитывает нагрузку жилых и общественных зданий, коммунально-бытовых объектов (за исключением промышленности) |  |  |  |  |  |  |

## 3.1.4. Объекты местного значения городского поселения в области водоснабжения

Таблица 3.1.4.

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя | Размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водозаборы; станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения); водопроводные насосные станции; резервуары для хранения воды, водонапорные башни, расположенные на территории поселения; магистральные водопроводы | Минимально допустимый уровень обеспеченности, удельное среднесуточное водопотребление (за год) | л/сут на 1 чел. * | 150 | не нормируется |
| * Нормативы удельного водопотребления для различных территорий могут быть изменены, путем введения уточняющих понижающих коэффициентов, учитывающих фактическую степень благоустройства, устои населения и фактическое водопотребление Примечания: 1. Расчетный показатель учитывает нагрузку жилых и общественных зданий, коммунально-бытовых объектов (за исключением промышленности) |  |  |  |  |  |

## 3.1.5. Объекты местного значения городского поселения в области водоотведения

Таблица 3.1.5.

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя | Размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | канализационные очистные сооружения (КОС); канализационные насосные станции; магистральная канализация; коллекторы сброса очищенных канализационных сточных вод; магистральная ливневая канализация | Минимально допустимый уровень обеспеченности, удельное среднесуточное водопотребление (за год) | л/сут на 1 чел. * | 150 | не нормируется |
| * Нормативы удельного водоотведения для различных территорий могут быть изменены, путем введения уточняющих понижающих коэффициентов, учитывающих фактическую степень благоустройства, устои населения и фактическое водопотребление Примечания: 1. Расчетный показатель учитывает нагрузку жилых и общественных зданий, коммунально-бытовых объектов (за исключением промышленности) |  |  |  |  |  |

## 3.2. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области автомобильных дорог

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов местного значения городского поселения в области автомобильных дорог приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

\

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя | Размер земельного участка, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги межмуниципального и местного значения в границах населенных пунктов поселения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | км/кв. км | 0,60–0,70 | не нормируется |  |
| 2 | Улично-дорожной сети в границах застроенной территории | Минимально допустимый уровень обеспеченности | км/кв. км | 0,65–0,75 | не нормируется |  |
| 3 | Остановки общественного пассажирского транспорта | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, метров | 500* | не нормируется |  |
| 4 | Автозаправочные станции | Минимально допустимый уровень обеспеченности | колонка/1200 автомобилей | 1** | 2 колонки | 0,10 |
|  |  |  |  |  | 5 колонок | 0,20 |
|  |  |  |  |  | 7 колонок | 0,30 |
|  |  |  |  |  | 9 колонок | 0,35 |
|  |  |  |  |  | 11 колонок | 0,40 |
| 7 | Станции технического обслуживания | Минимально допустимый уровень обеспеченности | постов/1000 автомобилей | 5*** | 10 постов | 1,00 |
|  |  |  |  |  | 15 постов | 1,50 |
|  |  |  |  |  | 25 постов | 2,00 |
|  |  |  |  |  | 40 постов | 3,50 |
| 8 | Места хранения индивидуального автотранспорта при размещении жилья (кроме индивидуальной жилой застройки) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Мест/130 кв. м площади здания | 1 | не нормируется**** |  |
| 9 | Велосипедные дорожки | Минимально допустимый уровень обеспеченности | км/1000 человек | 0,5 | не нормируется |  |
| * В соответствии с п. 11.24 СП 42.13330.2016 **В соответствии с п. 11.41 СП 42.13330.2016 ***В соответствии с п. 11.40 СП 42.13330.2016 1 пост на 200 автомобилей ****Размеры машиноместа в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 июля 2021 года N П/0316 «Об установлении минимально допустимых размеров машино-места» Параметры автомобильных дорог такие, как расчетная скорость движения, число полос движения, ширина полосы движения и др. в зависимости от категории дорог принимать в соответствии с СП 34.13330.2021 Примечания: 1. В границах земельного участка многоквартирного жилого дома размещается не менее 80% от общей потребности мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта. До 20% мест хранения допускается размещать в пределах не более 500 м от многоквартирного жилого дома в границах планировочного микрорайона. 2. Размещение мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта в границах земельного участка допускается в подземных и(или) многоуровневых парковках. При этом допускается снижение: на 10% общего количества парковочных мест при условии, что 50% индивидуального автотранспорта размещается в подземных и(или) надземных многоуровневых парковках; на 15% общего количества парковочных мест при условии, что от 50% до 75% индивидуального автотранспорта размещается в подземных и(или) надземных многоуровневых парковках; на 20% общего количества парковочных мест при условии, что более 75% индивидуального автотранспорта размещается в подземных и(или) надземных многоуровневых парковках. 3. В общую обеспеченность местами постоянного хранения включаются места временного хранения автотранспорта (гостевые стоянки). В случае наличия в многоквартирном доме встроенных помещений площадью не менее 10% от общей площади квартир расчетное количество мест временного хранения автотранспорта составляет 20% от общей обеспеченности местами постоянного хранения. 4. Для территорий комплексного развития допускается уменьшение общего количества парковочных мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта на 20%. 5. Проценты допустимого снижения значения расчетного показателя обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта не суммируются. При наличии нескольких условий, позволяющих снижение расчетного показателя, допускается выбирать максимальный. 6. Минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков применяется в отношении земельных участков из земель населенных пунктов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пунктах 1, 2 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 июля 2005 года N 57-оз "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", для строительства индивидуальных жилых домов. |  |  |  |  |  |  |

## 3.3. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области физической культуры и спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта, а также размеры их земельных участков приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя | Размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Кв. м площади пола/ 1 тыс. чел. | 360 | По заданию на проектирование |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, минут | 30 |  |
| 2 | Плоскостные сооружения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Кв. м/ 1 тыс. чел. | 1250 | По заданию на проектирование |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, минут | 15 |  |
| 3 | Бассейны | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек | 25 | По заданию на проектирование |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Территориальная доступность, минут | 30 |  |
| 4 | Лыжные базы | Минимально допустимый уровень обеспеченности | объект/20 тыс. чел. | 1 | По заданию на проектирование |
| Примечания: 1. В качестве сетевой единицы необходимо учитывать объекты спорта всех видов и форм собственности. 2. Размещение спортивной инфраструктуры в населенных пунктах муниципальных образований, исходя из численности постоянного населения, необходимо осуществлять с учетом пункта 2 Приложения к приказу Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |

## 3.4. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области культуры и искусства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства, а также размеры их земельных участков приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя | Размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общедоступные библиотеки с детским отделением | Минимально допустимый уровень обеспеченности | объект/поселение | 1 | По заданию на проектирование |
| 2 | Музеи | Минимально допустимый уровень обеспеченности | объект/поселение | 1 | По заданию на проектирование |
| 3 | Дома культуры | Минимально допустимый уровень обеспеченности | объект/10 тыс. чел. | 1 | По заданию на проектирование |
| 4 | Кинозалы | Минимально допустимый уровень обеспеченности | объект/поселение | 1 | По заданию на проектирование |
| 5 | Парк культуры и отдыха | Минимально допустимый уровень обеспеченности | объект/поселение | 1 | По заданию на проектирование |
| * Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденная Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879. Примечания: 1. В составе общедоступных библиотек рекомендуется размещать детские отделения. 3.В составе учреждений культурно-досугового клубного типа следует размещать объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов, кинозалы. 4. За сетевую единицу принимаются учреждения культуры всех форм собственности: государственной, муниципальной, частной и иной формы собственности. |  |  |  |  |  |

## 3.5. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Таблица 3.5.

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя |  | Размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт приема вторичного сырья | Минимально допустимый уровень обеспеченности | объект/до 20 тыс. чел. | 1 |  | 0,01 на объект |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Территориальная доступность, м | 800 |  |  |
|  |  |  | Пешеходная доступность | 10–15 минут |  |  |
| 2 | Места временного хранения твердых коммунальных отходов (площадки) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | тонн/чел. в год | для благоустроенного жилого фонда | 0,26 | По заданию на проектирование |
|  |  |  |  | для неблагоустроенного жилого фонда | 0,78 |  |
|  |  |  |  | общее количество ТКО с учетом общественных зданий | 0,73 |  |
|  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Территориальная доступность, метров | для домов с мусоропроводом | 100 |  |
|  |  |  |  | для домов без мусоропровода | 50 |  |

## 3.6. Иные расчетные показатели, необходимые для подготовки документов территориального планирования

## 3.6.1. Объекты местного значения в области жилищного строительства

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области жилищного строительства, представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6.1.

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | Средняя жилищная обеспеченность, кв. м площади жилых помещений на 1 чел. | 30,1 кв. м/чел* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент застройки, доли единицы** | Индивидуальная жилая застройка |  |  |  | Малоэтажная блокированная застройка (1–3 эт.) |  | Многоквартирные малоэтажные дома (1–3 эт.) |  | Застройка застройки жилыми домами средней этажности (4–8 эт.) |  |  |  |  |
|  |  | 0,2 |  |  |  | 0,3 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность населения, чел./га | до 80 |  |  |  | до 250 |  |  |  | до 350 |  |  |  |  |
|  | размер земельного участка, кв. м | 400–600 | 600–1200 | 1200–1500 | 1500–2000 | 1 эт. | 2 эт. |  | 3 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 6 эт. | 7 эт. | 8 эт. |
|  |  |  |  |  |  | 2,76 | 1,61 |  | 1,23 | 1,10 | 1,00 | 0,97 | 0,92 | 0,90 |
|  | минимальный размер территории, га/ 1 тыс. чел. | 16 | 25 | 50 | 60 | 8 |  | 6 |  | 3,2 |  |  |  |  |
| * Стратегия социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на период до 2036 года, утверждена Решением Думы Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 26 января 2024 года № 1111, фактический показатель на 2022 год. ** В соответствии с табл. Б.1 СП 42.13330.2016. Примечания: - При планировании строительства жилой застройки необходимо предусматривать наличие мест парковки индивидуальных легковых автомобилей, в том числе в границах земельных участков. Обеспечение местами парковки может предусматриваться за счет открытых стоянок (парковок) автомобилей, коммерческих паркингов, парковок совместного пользования при объектах общественного назначения, муниципальных парковок. - Для жилого микрорайона (квартала), групп жилых домов, жилого дома требуемое количество машино-мест для организованного хранения легкового автотранспорта определяется из расчета на 1 квартиру общей площадью более 40 кв. м — 1 машино-место; на 1 квартиру общей площадью менее 40 кв. м — 0,5 машино-места. - В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 метров, а в районах реконструкции — не более 1000 метров, в соответствии с пунктом 11.32 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. - Обоснование обеспеченности планируемых объектов жилищного строительства местами парковки индивидуальных легковых автомобилей необходимо выполнять при разработке документации по планировке территории. - Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления. - Обеспечить разделение системы хозяйственно-бытовой канализации по блок-секциям (подъездам). Для каждой блок-секции предусмотреть самостоятельный выпуск из здания. Диаметр выпускного трубопровода принимать не менее 150 мм. Сбор сточных вод от каждого выпуска осуществлять в обособленные канализационные колодцы. - На кровле здания выполнить монтаж снегозадерживающих устройств трубчатого типа в два ряда по всему периметру скатных участков. Фиксацию кронштейнов снегозадержателей к несущим элементам кровельной конструкции производить посредством болтовых соединений (сквозное крепление) к обрешетке. Минимальная толщина доски обрешетки в местах установки кронштейнов должна составлять 20 мм. Применение иных типов соединений (саморезы, гвозди без фиксации гайкой) не допускается. - В целях исключения задувания снежных масс в помещение через слуховые окна (люки выхода на кровлю) предусмотреть конструктивное решение узла примыкания кровли к проемам. В зоне расположения дверных и оконных проемов слуховых окон выполнить сплошной (глухой) участок обрешетки: нижний ряд обрешетки, прилегающий к порогу (или нижней плоскости оконного/дверного блока), устроить без разрывов и вентиляционных зазоров, с обеспечением герметичного примыкания кровельного покрытия к конструкциям окна (двери) через фартуки из оцинкованной стали или планки примыкания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.6.2. Объекты местного значения в области благоустройства и организации массового отдыха

Таблица 3.6.2.

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя | Размер земельного участка, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты озеленения общего пользования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | кв. м/1 человека | 10 | парки | 5 |
|  |  |  |  |  | сады | 3 |
|  |  |  |  |  | скверы | 0,5 |
|  |  |  |  |  | зоны массового кратковременного отдыха | 50 |

## 3.6.3. Объекты местного значения в области захоронений

Рекомендованные нормативы обеспеченности населения объектами в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения, представлены в таблице 3.6.3.

Таблица 3.6.3.

| № п/п | Вид объекта местного значения | Тип расчетного показателя | Единица измерения | Значение расчетного показателя | Размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбища смешанного и традиционного захоронения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | га на 1 тыс. чел. | 0,24 | не нормируется |
| 2 | Кладбища для погребения после кремации | Минимально допустимый уровень обеспеченности | га на 1 тыс. чел. | 0,02 | не нормируется |
| *В соответствии с Приложением Д.1 СП 42.13330.2016. Примечание: 1. Размеры участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям. |  |  |  |  |  |